### ANEXA 1

### la Instrucţiunile nr. 250

Deranjamente la instalaţia de protecţie la patinare

A. Cu microprocesor tip KNORR MGS1.14

| Cod numeric | Deranjament | Locul defectului |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0.1. | Unitatea de traductoare GE | Placheta GE |  |
| 0.2. | Unitatea centrală CP | Placheta CP |  |
| 0.3. | Diagnoza proprie DI | Placheta DI |  |
| 0.4. | Releu optocuplar RO | Placheta RO |  |
| 0.5. | Comanda ventil 1/2 | Placheta VA |  |
| 1.0. | Circuit de siguranţă | Placheta VA (A1/A2) | Osia nr.1 |
| 1.1. | Scurtcircuit/întrerupere | Traductor sau conductor de legătură |  |
| 1.3. | Scurtcircuit | Ventil sau conductor de legătură |  |
| 1.4. | Întrerupere | Ventil sau conductor de legătură |  |
| 2.0. | Circuit de siguranţă | Placheta VA (A1/A2) | Osia nr.2 |
| 2.1. | Scurtcircuit/întrerupere | Traductor sau conductor de legătură |  |
| 2.3. | Scurtcircuit | Ventil sau conductor de legătură |  |
| 2.4. | Întrerupere | Ventil sau conductor de legătură |  |
| 3.0. | Circuit de siguranţă | Placheta VA (A1/A2) | Osia nr.3 |
| 3.1. | Scurtcircuit/întrerupere | Traductor sau conductor de legătură |  |
| 3.3. | Scurtcircuit | Ventil sau conductor de legătură |  |
| 3.4. | Întrerupere | Ventil sau conductor de legătură |  |
| 4.0. | Circuit de siguranţă | Placheta VA (A1/A2) | Osia nr.4 |
| 4.1. | Scurtcircuit/întrerupere | Traductor sau conductor de legătură |  |
| 4.3. | Scurtcircuit | Ventil sau conductor de legătură |  |
| 4.4. | Întrerupere | Ventil sau conductor de legătură |  |
| 7.0 | Deranjament culegere viteză |  |  |
| 7.2. | Deranjamente protecţie la alunecare la o osie (set de roţi) |  |  |
| 7.3. | Deranjamente protecţie la alunecarea la una sau mai multe osii |  |  |
| 8.8. | Test lămpi, confirmare pentru acţionarea tastelor | Verificarea afişajului numeric |  |
| 8.9. | Derularea verificării | Verificarea automată se execută |  |
| 9.5. | Defecte trecătoare | Nu sunt defecte în prezent, totuşi apar din când în când |  |
| 9.9 | Afişare stare corectă | Nu a apărut nici un defect |  |

### ANEXA 1

la Instrucţiunile nr. 250

## B. Cu microprocesor MRP – GMC29

| Cod numeric | # Deranjament | # Locul defectului |
| --- | --- | --- |
| 10 11 13 14 | Timp de siguranţă al ventilului de eşapament 1, expirat Captatorul osiei 1 Scurt-circuit ventil de eşapament 1 Întrerupere ventil de eşapament 1 | Reglaj dispozitiv de antiblocaj osia 1, electronică Captatorul 1, cablaj, electronică Ventil de eşapament 1, cablaj, electronică Ventil de eşapament 1, cablaj, electronică |
| 20 21 23 24 | Timp de siguranţă al ventilului de eşapament 2, expirat Captatorul osiei 2 Scurt-circuit ventil de eşapament 2 Întrerupere ventil de eşapament 2 | Reglaj dispozitiv de antiblocaj osia 2, electronică Captatorul 2, cablaj, electronică Ventil de eşapament 2, cablaj, electronică Ventil de eşapament 2, cablaj, electronică |
| 30 31 33 34 | Timp de siguranţa al ventilului de eşapament 3, expirat Captatorul osiei 3 Scurt-circuit ventil de eşapament 3 Întrerupere ventil de eşapament 3 | Reglaj dispozitiv de antiblocaj osia 3, electronică Captatorul 3, cablaj, electronică Ventil de eşapament 3, cablaj, electronică Ventil de eşapament 3, cablaj, electronică |
| 40 41 43 44 | Timp de siguranţă al ventilului de eşapament 4, expirat Captatorul osiei 4 Scurt-circuit ventil de eşapament 4 Întrerupere ventil de eşapament 4 | Reglaj dispozitiv de antiblocaj osia 4, electronică Captatorul 4, cablaj, electronică Ventil de eşapament 4, cablaj, electronică Ventil de eşapament 4, cablaj, electronică |
| C8/C9 (r1) 70 (r2) 70 (r3) 71 (r4) 74 (r5) (r6) (r7) (r8) | Instalaţie anclanşată (contact releu 1) Instalaţie anclanşată (contact releu 2) 5/3 km/h în/scos din circuit (contact releu 3) 50/54 km/h în/scos din circuit (contact releu 4) 200/160 km/h în/scos din circuit (contact releu 5) (contact releu 6) (contact releu 7) (contact releu 8) | Electronică Electronică Electronică Electronică Electronică Electronică Electronică Electronică |
| EE EP PC CL ba da | EEPROM EPROM Procesor Temporizator care funcţionează în timp real dacă exista modulul caracteristicilor de regim Baterie Memorarea informaţiilor | Electronică Electronică Electronică |
| 8888 89 72 73 95 99 X.Y | Test diode electroluminiscente Test în curs Una sau mai multe defecţiuni pe o osie Una sau mai multe defecţiuni pe mai multe osii Defecţiuni istorice memorate, instalaţie în ordine Echipament în stare bună Varianta actuala a programului informatic, în timpul legării în circuit a electronicii |  |