### ANEXA 11

### la Instrucţiunile nr. 250

Caracteristicile de construcţie ale vagoanelor prevăzute cu semnul „S” şi „SS” şi termenele maxime de revizie ale acestora

| I | Regimul de frânare „S” |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Frâna automată | - frâna automată cu aer comprimat; - schimbător de regim „marfă-persoane” M-P. |
| 2. | Ampatamentul minim | - 4500 mm pentru vagoanele pe osii construite înainte de 01.01.1978; - 6000 mm pentru vagoanele pe osii construite după 01.01.1978; - 2X6000 mm pentru vagoanele pe 3 osii şi cu două şasiuri articulate; - 1800 mm pentru boghiuri pe 2 osii. |
| 3. | Tara minimă în stare goală | - 9 t la vagoanele pe 2 osii; - 14 t la vagoane pe 3 osii; - 16 t la vagoanele pe boghiuri. |
| 4. | Capacitatea de încărcare | Masa încărcăturii nu trebuie să depăşească limita de încărcare înscrisă în chenarul ABCD în dreptul literei „S”. Limitele de încărcare ce trebuie respectate pentru vagoanele expediate în trenuri care pot circula cu viteza maximă de 100 km/h, chiar dacă frâna acestor vagoane nu îndeplineşte toate prescripţiile regimului de frânare „S” este marcată pe vagon cu semnul „”, conform Anexei 5 la prezentele instrucţiuni. |
| 5. | Viteza maximă de circulaţie în stare încărcat | 100 km/h |
| 6. | Termenul maxim de revizie | a) 6 ani pentru vagoanele pe osii echipate cu: - distribuitoare de aer tip: Bd, Ch, O, KE, WE, DK, WU sau WA; - regulator automat al timoneriei de frână; - suspensie cu inele duble; suspensia cu inele simple poate fi admisă atunci când IF proprietară consideră posibilă aceasta. b) 6 ani pentru vagoanele pe următoarele tipuri de boghiuri: - boghiuri cu arcuri în foi şi suspensie cu inele; - boghiuri Niesky modernizate cu suspensie cu bielete de la vagoanele DB/DR; - boghiuri cu arcuri elicoidale şi amortizor tip UIC sau caracteristici analoge; - sunt echipate cu tampoane cu caracteristici conform fişelor UIC 526-1 sau UIC 526-2; c) 4 ani pentru restul vagoanelor. IF proprietară este obligată să adopte pentru vagoanele sale un termen de revizie mai mic decât termenul maxim prevăzut mai sus, ori de câte ori condiţiile de utilizare sau caracteristicile de construcţie impun această măsură. |

### ANEXA 11

la Instrucţiunile nr. 250

| # II | ## Regimul de frânare „SS” |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Frâna automată | - frâna automată cu aer comprimat; - schimbător de regim „marfă-persoane” M-P; - dispozitiv pentru frânarea automată şi progresivă a încărcăturii în funcţie de sarcina pe osie. |
| 2. | Ampatamentul minim | - 6000 mm pentru vagoanele pe 2 osii; - 6000 mm pentru vagoanele pe 3 osii şi şasiu unic; - 2X6000 mm pentru vagoanele pe 3 osii şi cu două şasiuri articulate; - 1800 mm pentru boghiuri pe 2 osii. |
| 3. | Tara minimă în stare goală | - 10 t la vagoanele pe 2 osii; - 14 t la vagoane pe 3 osii; - 16 t la vagoanele pe boghiuri. |
| 4. | Capacitatea de încărcare | Masa încărcăturii nu trebuie să depăşească limita de încărcare înscrisă în chenarul ABCD în dreptul literei „SS”. Limitele de încărcare ce trebuie respectate pentru vagoanele expediate în trenuri care pot circula cu viteza maximă de 120 km/h, chiar dacă frâna acestor vagoane nu îndeplineşte toate prescripţiile regimului de frânare „SS” este marcată pe vagon cu semnul „”, conform Anexei 5 la prezentele instrucţiuni. |
| 5. | Viteza maximă de circulaţie în stare încărcat | 120 km/h |
| 6. | Termenul maxim de revizie | Se stabileşte de IF proprietară. Pentru vagoanele a căror durată de valabilitate din chenarul de întreţinere este mai mare de 3 ani, IF proprietară este obligată să efectueze un control intermediar, care se poate limita la un sondaj, dacă rezultatele observate sunt satisfăcătoare. |