# ANEXA 7

La Instrucţiunile nr. 250

Numărul de vagoane de călători exprimat în osii ce pot fi încălzite în funcţie de sursa de energie

| Grupa de vagoane | Tipul de vagon de călători din compunerea trenului Seria vagonului | Treptele de temperatură exterioară în º C | Tipul sursei de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durata de preîncălzire a garniturii în minute |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Locomotive electrice |  |  |  |  | Locomotive LDE 2100 CP-INDA, DHC 1250 CP-ALSTOM GM | Vagon WIT cu agregate moderne de abur |  | Locomotive cu abur de mare putere |  | Locomotive tip 040 DHC, Locomotive cu abur de putere mică, inclusiv vagoane WIT (404 – 406) |  |  |
|  |  |  | Seria 060 EA, EA1, EB |  | Seria 040 EC |  | Locomotivă modernizată SIEMENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Numai vagoane de clasă | Clasă + poştă + bagaj | Numai vagoane de clasă | Clasă + poştă + bagaj | Numai vagoane de clasă sau clasă + poştă + bagaj | Numai vagoane de clasă sau clasă + poştă + bagaj | Numai vagoane de clasă | Clasă + poştă + bagaj | Numai vagoane de clasă | Clasă + poştă + bagaj | Numai vagoane de clasă | Clasă + poştă + bagaj |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | Vagoane pe 4 osii, construcţie modernă, tip UIC, seriile: 1947; 1950; 1955; 1957; 2047; 2050; 2055; 2058; 2057; 2180; 2626; 2647; 3957; 3950; 5030; 6050; 7180; 7050; | +10…–10 | 64 | 68 | 48 | 58 | 60 | 32 | 52 | 56 | 44 | 48 | 36 | 40 | 75 |
|  |  | –10…–20 | 60 | 64 | 44 | 48 | 60 | 32 | 40 | 44 | 36 | 40 | 28 | 32 | 100 |
|  |  | sub –20 | 60 | 64 | 44 | 48 | 60 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 24 | 28 | 110 |
|  | Vagoane pe 4 osii, construcţie modernă, tip UIC, seriile: 1976; 2076; 2190; 8976; 7131 | +10…–10 | 64 | 68 | 48 | 58 | 60 | 32 | 52 | 56 | 44 | 48 | 36 | 40 | 20 |
|  |  | –10…–20 | 60 | 64 | 44 | 48 | 60 | 32 | 40 | 44 | 36 | 40 | 28 | 32 | 40 |
|  |  | sub –20 | 60 | 64 | 44 | 48 | 60 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 24 | 28 | 60 |
| B | Vagoane pe 4 osii, construcţie nouă, tip suburban, seriile: 1147; 1157; 2147; 2157; 8547 sau construcţie clasică, seriile: 1947 sau 2047 | +10…–10 | 64 | 68 | 52 | 56 | 60 | 32 | 52 | 56 | 48 | 52 | 40 | 44 | 60 |
|  |  | –10…–20 | 64 | 68 | 52 | 56 | 60 | 32 | 40 | 44 | 36 | 40 | 28 | 32 | 90 |
|  |  | sub –20 | 64 | 68 | 52 | 56 | 60 | 32 | 32 | 36 | 28 | 32 | 24 | 28 | 110 |
| C | Cupluri de câte 4 vagoane etajate, seria TE-2617, combinate cu vagoane pe 4 osii din grupele A, B, C | +10…–10 | 51 | 55 | 38 | 42 | 60 | 32 | 38 | 42 | 34 | 38 | 30 | 34 | 75 |
|  |  | –10…–20 | 51 | 55 | 38 | 42 | 60 | 32 | 34 | 38 | 30 | 34 | 25 | 29 | 100 |
|  |  | sub –20 | 5 | 55 | 38 | 42 | 60 | 32 | 30 | 34 | 25 | 29 | 21 | 25 | 120 |
| D | Vagoane pe 4 osii, construcţie veche, seriile: 1722; 2920; 2921; 2922 | +10…–10 | - | - | - | - | - | 32 | 52 | 56 | 48 | 52 | 40 | 44 | 75 |
|  |  | –10…–20 | - | - | - | - | - | 32 | 48 | 52 | 40 | 44 | 32 | 36 | 100 |
|  |  | sub –20 | - | - | - | - | - | 32 | 40 | 44 | 36 | 40 | 28 | 32 | 120 |
| E | Vagoane pe 2 osii, modernizate, semiacuplări de abur secţiune mare, seriile: 1426; 2426 | +10…–10 | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 32 | 28 | 30 | 24 | 26 | 75 |
|  |  | –10…–20 | - | - | - | - | - | 32 | 26 | 28 | 24 | 26 | 20 | 22 | 100 |
|  |  | sub –20 | - | - | - | - | - | 32 | 22 | 24 | 20 | 22 | 16 | 18 | 120 |

ANEXA 7

la Instrucţiunile nr. 250

(continuare)

Art. 1. - (1) Nu se cuprind în numărul maxim de osii menţionat în prezenta anexă următoarele vehicule feroviare:

- vagoanele WIT;

- vagoanele cu încălzire proprie (VR, VD).

(2) În cazul în care se combină vagoane din grupe diferite, numărul maxim de osii se stabileşte după grupa cu cel mai mic număr de osii la treapta de temperatură exterioară la care se face compunerea.

(3) În cazul în care este necesar ca în corpul trenului să fie plasate vagoane cu încălzire proprie (VD, VR), numărul total de osii pe tren nu trebuie să depăşească valorile prevăzute în coloanele 9, 11 sau 13, din prezenta anexă.

Art. 2. - (1) Încălzirea trenurilor de călători se face în intervalul de la 1 octombrie până la 30 aprilie, ori de câte ori temperatura atmosferică exterioară este sub +10˚ C.

(2) În cazul remorcării cu locomotivă electrică, încălzirea trenurilor se face ori de câte ori temperatura atmosferică exterioară coboară sub +10˚ C, la solicitarea şefului de tren.

(3) Compunerea trenurilor de călători pe perioada de încălzire se va face corespunzător treptei de temperatură atmosferică exterioară de sub –20º C.

(4) În funcţie de temperatura atmosferică exterioară, se va putea ataşa compunerii de bază, prevăzută la alin. (3), un număr de vagoane corespunzător treptelor de temperatură atmosferică exterioară de +10 … –10º C şi –10 … –20º C.

(5) La îndrumarea trenurilor din grupa tehnică sau din staţia de îndrumare, şeful de tren va lua trenul în primire de la personalul de vagoane numai atunci când garnitura este preîncălzită, fapt ce va fi certificat în nota de predare a garniturii.

(6) În staţiile de îndrumare fără personal de vagoane, preîncălzirea trenurilor şi asigurarea funcţionării instalaţiilor de încălzire a vagoanelor se face conform reglementărilor stabilite şi a precizărilor din PTE.

(7) În staţiile de îndrumare, de rebrusment, unde se ataşează vagoane, sau se schimbă locomotiva, trenurile se expediază astfel:

- numai după ieşirea aburului la urma trenului încălzit cu abur;

- numai cu instalaţia de încălzire în funcţiune, pentru trenul încălzit electric.

(8) La plecarea trenului şi pe timpul întregului parcurs, fiecare vagon trebuie să aibă, în regim de încălzire, o temperatură de confort.

(9) Încălzirea insuficientă a vagoanelor în parcurs se constată de şeful de tren sau i se aduce la cunoştinţă de către conductorul (conductorii) de tren.

(10) În situaţia de la alin. (9) şeful de tren va raporta neajunsul impiegatului de mişcare, iar acesta va aviza personalul reviziei de vagoane pentru remediere, precum şi operatorul de circulaţie.

(11) Dacă în staţia respectivă nu există personal de vagoane, operatorul de circulaţie va dispune primei staţii cu revizie de vagoane să ia măsuri de remediere.

(12) Atunci când defectele la instalaţia de încălzire a vagonului sau vagoanelor nu se pot remedia în timp de 10 minute, personalul de vagoane va aviza în scris impiegatul de mişcare, acesta comunicând imediat conţinutul avizării operatorului de circulaţie, care va dispune după caz:

- expedierea trenului în aceeaşi compunere până la staţia de destinaţie, când durata de parcurs este mai mică de 60 minute;

- înlocuirea vagoanelor cu instalaţia defectă;

- scoaterea vagoanelor din tren şi manevra la urma trenului, când defectul afectează încălzirea celorlalte vagoane din compunerea trenului.

(13) Expedierea trenului cu unul sau mai multe vagoane neîncălzite se face cu aprobarea conducerii operatorului de transport feroviar de călători, pentru fiecare caz în parte.

(14) Personalul de vagoane va menţiona în toate cazurile neajunsul constatat în foaia de parcurs a locomotivei, la rubrica „Menţiuni”.

Art. 3. - (1) La vagoanele WIT echipate cu agregate Vulcan tip GAT 08 S1 reglarea presiunii, respectiv a debitului de abur se face în felul următor:

- presostatul „g2” (foc mic) se reglează astfel:

  - cazanul I: 6,5 ÷ 5,0 bar;

  - cazanul II: 6,5 ÷ 5,0 bar.

- presostatul „g3” (foc mare) se reglează astfel:

  - cazanul I: 6,0 ÷ 4,5 bar;

  - cazanul II: 5,5 ÷ 4,5 bar.

(2) Decadic se verifică dacă presiunile reglate la presostate se şi realizează efectiv.

(3) La vagoanele WIT echipate cu agregate TERMOROM tip GAT 08 S2 reglarea presiunii, respectiv a debitului de abur se face în felul următor:

- presostatul „g2” (foc mic) se reglează astfel:

  - cazanul I: 7,5 ÷ 6,0 bar;

  - cazanul II: 6,5 ÷ 5,5 bar.

- presostatul „g3” (foc mare) se reglează astfel:

  - cazanul I: 6,5 ÷ 5,0 bar;

  - cazanul II: 6,0 ÷ 5,0 bar.

(4) Decadic se verifică dacă presiunile reglate la presostate se realizează efectiv.

Art. 4. - Pentru a se asigura timpii prescrişi în prezenta anexă, preîncălzirea garniturilor de tren se execută cu treapta maximă de reglaj a încălzirii, iar după atingerea temperaturii de confort se trece instalaţia pe treapta corespunzătoare acestora, funcţie de condiţiile exterioare şi tipul de instalaţie.

Art. 5. – La trenurile încălzite cu abur se va sufla conducta generală de abur în următoarele cazuri:

  - în staţia de destinaţie, de către personalul aparţinând OTF;

  - la revizia tehnică la sosire, după terminarea verificării funcţionării instalaţiei de încălzire;

  - la schimbarea sistemului de încălzire.