##### ANEXA 10

##### la Instrucţiunile nr. 250

Condiţii constructive şi tehnice pentru admiterea vagoanelor în trenurile de călători şi de marfă, în funcţie de vitezele maxime de circulaţie a trenurilor

| Tipul trenurilor | Tipul frânei | Tipul şi caracteristicile vagoanelor | Vitezele maxime (km/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trenuri de călători | Frână automată de mare putere cu acţiune rapidă şi frână electromagnetică | Vagoane de călători şi vagoane de serviciu (poştal, furgon) cu 4 sau mai multe osii, cu structură metalică, echipate cu frână automată de mare putere cu acţiune rapidă, cu schimbător de regim „marfă-persoane-rapid” („G-P-R”), „marfă-persoane-rapid-magnetică” („G-P-R-Mg”), „persoane-rapid” („P-R”) sau „persoane-rapid-magnetică” („P-R-Mg”), cu durata de cel mult 12 luni de la ultima revizie periodică, iar viteza înscrisă pe vagon de 160 km/h sau mai mare. | 160 |
|  |  | Vagoane de călători şi vagoane de serviciu (poştal, furgon) cu 4 sau mai multe osii, cu structură metalică, echipate cu frână automată de mare putere cu acţiune rapidă, cu schimbător de regim „marfă–persoane–rapid” („G-P-R”), „marfă-persoane-rapid-magnetică” („G-P-R-Mg”), „persoane-rapid” („P-R”) sau „persoane-rapid-magnetică” („P-R-Mg”), cu durata de cel mult 24 luni de la ultima revizie periodică, iar viteza înscrisă pe vagon de 140 km/h sau mai mare. | 140 |
|  | Frână automată de mare putere cu acţiune rapidă pentru vagoane de călători sau frână automată cu acţiune rapidă tip călători pentru vagoane de marfă | Vagoane de călători şi vagoane de serviciu cu 4 sau mai multe osii, precum şi vagoane de încălzit trenurile de călători - WIT, cu structura metalică, echipate cu frână automată de mare putere cu acţiune rapidă sau frână automată cu acţiune rapidă tip călători, cu schimbător de regim „marfă-persoane-rapid” „G-P-R”, „marfă-persoane-rapid-magnetică” („G-P-R-Mg”), „persoane-rapid” („P-R”), „persoane-rapid-magnetică” („P-R-Mg”) sau fără schimbător de regim al frânării, dar frâna funcţionează în regim de „persoane”, cu durata de cel mult 30 luni de la ultima revizie periodică pentru vagoanele de călători şi vagoanele de serviciu şi cel mult 48 de luni de la ultima revizie periodică pentru vagoanele de încălzit trenurile de călători - WIT, iar viteza înscrisă pe vagon de 120 km/h sau mai mare. Vagoane de marfă care poartă semnul „SS” echipate cu frână automată cu acţiune rapidă tip călători, cu schimbător de regim „marfă-persoane” („G-P”) şi dispozitiv de frânare progresivă a sarcinii, având durata de cel mult 6 luni de la ultima revizie periodică. | 120 |

## ANEXA 10

la Instrucţiunile nr. 250

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trenuri de călători | Frână automată cu acţiune rapidă, tip călători | Vagoane de călători şi vagoane de serviciu pe 4 sau mai multe osii, vagoane de încălzit trenurile de călători - WIT, cu structură metalică, frână automată cu acţiune rapidă tip călători, cu cel mult 30 luni de la ultima revizie periodică, respectiv 48 luni de la ultima revizie periodică în cazul vagoanelor de încălzit trenuri de călători - WIT, precum şi remorci pe 4 osii, cu durata de cel mult 30 luni de la ultima revizie periodică, iar viteza înscrisă pe vagon de 100 km/h sau mai mare. Vagoane de marfă care poartă semnul „S” sau „SS”, echipate cu schimbător de regim „marfă-persoane” („G-P”) şi având durata de cel mult 12 luni de la ultima revizie periodică. | 100 |
|  |  | Vagoane de călători, remorci şi vagoane de serviciu pe 2 sau pe 4 osii, precum şi vagoane de încălzit trenurile de călători - WIT cu structură metalică sau de lemn, cu frâna automată cu acţiune rapidă tip călători cu durata de cel mult 30 luni de la ultima revizie periodică, respectiv 48 luni de la ultima revizie periodică în cazul vagoanelor de încălzit trenuri de călători - WIT, iar viteza înscrisă pe vagon de 80 km/h sau mai mare. Vagoane de marfă acoperite, refrigerente şi platforme cu frână automată cu acţiune rapidă tip călători, cu schimbător de regim „marfă-persoane" („G-P”) şi având durata de cel mult 18 luni de la ultima revizie periodică, distanţa între osiile extreme de cel puţin 4,5 m şi tara de cel puţin 9 t. | 80 |
| Trenuri de marfă, mili-tare, mixte, de coletărie, de mesage-rie, de servi-ciu, trans-containere, trenuri de marfă inter-naţionale şi trenuri pentru transport TIR-uri (tip Ro-La) | Frână automată tip călători | Vagoane de marfă care poartă semnul „SS” sau „SS” şi „“, iar masa totală a încărcăturii nu trebuie să depăşească limita de încărcare corespunzătoare. | 120 |
|  |  | Vagoane de marfă în stare goală care au înscrisă în chenarul ABCD viteza de 120 km/h. |  |
|  |  | Vagoane de marfă care poartă semnul „S”, „S” şi „” sau „SS” şi „”, iar masa totală a încărcăturii nu trebuie să depăşească limita de încărcare corespunzătoare. | 100 |
|  | Frână automată tip călători, frână automată tip mar-fă sau ambele ti-puri de frână | Vagoane de marfă fără semnul „S” sau „SS”, dar care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - distanţa între osiile extreme de 4,5 m sau mai mare; - tara de cel puţin 9 tone. | 90 |
|  |  | Vagoane de marfă pe 2 sau mai multe osii, cu cutii de osie cu cuzineţi şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - distanţa între osiile extreme de 4,5 m sau mai mare; - tara de cel puţin 9 tone. Vagoane pe boghiuri cu suspensie cu eclise sau inele simple scurte (distanţa între axele buloanelor sub 120 mm). | 80 |

Notă:

Condiţiile de circulaţie pentru vagoanele salon din parcul special şi vagoanele sanitare care circulă în compunerea trenurilor de călători se vor stabili prin dispoziţia de punere în circulaţie.

Semnificaţia simbolurilor:

„”:limite de încărcare ce trebuie respectate pentru vagoanele expediate în trenuri care pot circula cu viteze maximă de 100 km/h chiar dacă frâna acestor vagoane nu îndeplineşte în totalitate prescripţiile regimului de frânare „S”;

„”: limite de încărcare pentru vagoanele expediate în trenuri care pot circula cu viteza maximă de 120 km/h, chiar dacă frâna acestor vagoane nu îndeplineşte în totalitate prescripţiile regimului de frânare „SS”.