# ANEXA

### la OMTCT nr........./.……..........2004

Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar – nr. 201

# Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar - nr. 201 stabilesc obligaţiile personalului de locomotivă în legătură cu: executarea serviciului privind circulaţia trenurilor şi manevrarea vehiculelor feroviare, instruirea şi utilizarea personalului de locomotivă, precum şi cu exploatarea şi întreţinerea vehiculelor feroviare motoare.

(2) Prevederile prezentelor instrucţiuni sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar.

(3) Personalul de locomotivă este obligat să cunoască prezentele instrucţiuni, regulamentul de semnalizare CFR, regulamentul de remorcare şi frânare, precum şi instrucţiunile proprii de întreţinere, exploatare şi deservire a vehiculelor feroviare motoare pe care le conduce şi/sau deserveşte.

(4) Reglementările prevăzute la partea a VII-a din prezentele instrucţiuni, sunt obligatorii numai pentru personalul care execută serviciul pe secţiile respective.

(5) Dacă diferitele aspecte ale aceleaşi probleme sunt cuprinse în mai multe articole din prezentele instrucţiuni, ele trebuie să fie înţelese şi aplicate în totalitatea lor.

Art. 2. - (1) În prezentele instrucţiuni, prin „locomotivă” se înţelege orice tip de locomotivă, automotor, ramă electrică, precum şi alte asemenea vehicule feroviare motoare, aflate în exploatare pe infrastructura feroviară, iar prin personal de locomotivă se înţelege mecanicul de locomotivă/automotor, respectiv conducătorul vehiculului feroviar motor - denumit în continuare mecanic - şi mecanicul ajutor/fochistul care conduc şi/sau deservesc vehiculele menţionate mai sus.

(2) Conducerea locomotivei constă în acţionarea efectivă a comenzilor locomotivei, în vederea pornirii, deplasării şi opririi locomotivei şi, după caz, a trenului sau convoiului de vehicule feroviare la care aceasta este legată.

(3) Deservirea locomotivei constă în efectuarea tuturor operaţiunilor de exploatare, întreţinere şi supraveghere a funcţionării locomotivei, în timpul remorcării trenurilor, manevrării vehiculelor feroviare şi deplasării izolate a locomotivei.

(4) Conducerea şi/sau deservirea locomotivelor se face numai de personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, instruit, examinat şi autorizat conform reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 3. - (1) Prin termenul „conducere în sistem simplificat a locomotivei” se înţelege conducerea şi deservirea locomotivei numai de către mecanic, fără mecanic ajutor.

(2) Conducerea în sistem simplificat a locomotivei se face numai de către personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, instruit, examinat şi autorizat pentru modul de lucru respectiv, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

(3) În toate cazurile când în prezentele instrucţiuni se fac referiri la obligaţiile personalului de locomotivă şi nu se fac precizări asupra persoanei căreia îi revin aceste obligaţii în timpul conducerii în sistem simplificat a locomotivei, răspunderea asupra îndeplinirii respectivelor obligaţii revine mecanicului de locomotivă.

Art. 4. - (1) În prezentele instrucţiuni, prin „unitate de tracţiune” se înţelege structura organizatorică aparţinând unui operator de transport feroviar - denumit în continuare OTF - sau unui operator de manevră feroviară - denumit în continuare OTF - în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de coordonare, comandă şi îndrumare a personalului de locomotivă.

(2) Într-o unitate feroviară, în funcţie de existenţa dotărilor tehnice necesare, se pot desfăşura activităţi de: echipare, alimentare cu combustibil, lubrifianţi şi apă tehnologică, întreţinere, revizii şi reparaţii ale locomotivelor.

# Partea I

Instruire, examinare şi autorizare

Obligaţii şi răspunderi generale ale personalului de locomotivă

CAPITOLUL I

## Instruirea, examinarea şi autorizarea personalului de locomotivă

Art. 5. - (1) Personalul de locomotivă care desfăşoară activităţi şi/sau operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare este obligat să cunoască şi să respecte prevederile din reglementările specifice funcţiei/activităţii pe care o exercită.

(2) Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotivă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- atestare profesională de specialitate, obţinută în urma absolvirii unui curs de calificare/recalificare;

- să deţină avizul de aptitudine din punct de vedere medical şi psihologic;

- să deţină autorizaţiile necesare exercitării funcţiei/activităţii pe care o desfăşoară şi/sau manipulării instalaţiilor de siguranţa circulaţiei pe care le utilizează în timpul serviciului;

- să fie verificat profesional periodic.

(3) Modul de efectuare a examinării medicale şi psihologice, al verificării profesionale şi periodicitatea acesteia, precum şi modul de autorizare în funcţie/activitate şi pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei sunt stabilite în reglementările specifice în vigoare.

Art. 6. - (1) Personalul de locomotivă este obligat să îşi menţină un nivel de pregătire profesională corespunzător funcţiei, prin participarea la cursurile organizate în acest scop şi prin autoinstruire, conform reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 7. - (1) Personalul de locomotivă trebuie să cunoască bine secţiile de circulaţie pe care remorcă trenul şi staţiile unde execută manevrarea vehiculelor feroviare.

(2) Prin cunoaşterea unei secţii de circulaţie se înţelege observarea şi memorarea particularităţilor liniei curente şi/sau a staţiilor unde îşi desfăşoară activitatea şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi fixarea reperelor necesare remorcării şi frânării trenului, respectiv efectuării manevrei în condiţiile de siguranţa circulaţiei.

(3) Cunoaşterea unei secţii de circulaţie/staţii este obligatorie pentru personalul de locomotivă în cazul când:

- nu a remorcat nici un tren pe secţia respectivă;

- nu a efectuat manevră în staţia respectivă.

(4) Prin recunoaşterea unei secţii de circulaţie se înţelege rememorarea particularităţilor liniei curente/staţiilor şi instalaţiilor aferente, a reperelor necesare remorcării şi frânării trenului/efectuării manevrei în condiţiile de siguranţa circulaţiei pe o secţie de circulaţie sau într-o staţie, unde personalul de locomotivă a mai efectuat o activitate anterioară.

(5) Recunoaşterea unei secţii de circulaţie/staţii este obligatorie pentru personalul de locomotivă în cazul când:

- nu a remorcat nici un tren pe secţia respectivă sau nu a efectuat manevră într-o staţie mai mult de 6 luni calendaristice consecutive;

- a întrerupt mai mult de 6 luni, activitatea de remorcare a trenurilor sau de manevră, indiferent de motiv. În cazul când întreruperea activităţii este de 6 luni sau mai mică, nu se mai face recunoaşterea secţiilor de remorcare.

(6) Cunoaşterea/recunoaşterea se vor efectua prin:

- parcurgerea de cel puţin două ori, în ambele sensuri, a unei secţii de circulaţie sau a porţiunii din secţia de circulaţie pe care personalul de locomotivă urmează să remorce trenul;

- parcurgerea tuturor liniilor staţiei în care personalul de locomotivă urmează să efectueze manevră, în decursul a cel puţin două ture de serviciu.

(7) Înainte de începerea cunoaşterii/recunoaşterii secţiei sau a staţiei personalul va fi instruit din planul tehnic de exploatare al staţiei - denumit în continuare PTE -, respectiv din caietele de secţie întocmite pentru secţiile/staţiile respective.

(8) După o întrerupere mai mare de 6 luni consecutive a activităţii de remorcare a trenurilor şi/sau manevră, personalul de locomotivă va fi reinstruit din reglementările specifice în vigoare la data începerii activităţii.

(9) În timpul cunoaşterii şi recunoaşterii secţiilor, personalul de locomotivă trebuie să memoreze, pe lângă semnalele şi indicatoarele prevăzute în reglementările specifice, şi alte puncte de reper - arbori, cantoane, clădiri, şi altele asemănătoare - de care să se folosească pentru stabilirea momentului închiderii controlerului, respectiv a momentului acţionării frânei, în vederea opririi în staţii, în halte, în punctele de oprire în linie curentă, la semnale sau pentru reglarea vitezei trenului.

Art. 8. - (1) Cunoaşterea/recunoaşterea secţiilor de remorcare şi a staţiilor de manevră, va fi confirmată sub semnătură, pe proprie răspundere, de către personalul de locomotivă care a efectuat cunoaşterea/recunoaşterea secţiilor respective.

(2) Evidenţa cunoaşterii secţiilor de remorcare/staţiilor unde se efectuează manevra se ţine de către fiecare operator de transport feroviar pentru personalul de locomotivă propriu.

(3) În situaţii excepţionale, închideri accidentale de linii din cauza unor calamităţi naturale, accidente sau evenimente feroviare, se admite:

- îndrumarea unui mecanic pe o secţie de remorcare pe care nu o cunoaşte, însă numai însoţit de un mecanic sau de un mecanic instructor care cunoaşte secţia de remorcare;

- îndrumarea unui mecanic ajutor pe o secţie de remorcare pe care nu o cunoaşte, însă numai în echipă completă cu un mecanic care cunoaşte secţia.

(4) În situaţiile excepţionale menţionate la alin. (3) răspunderea asupra respectării tuturor condiţiilor de siguranţă a circulaţiei revine atât personalului de locomotivă îndrumat pe secţia pe care nu o cunoaşte cât şi personalului care însoţeşte respectivul personal.

CAPITOLUL II

## Obligaţii şi răspunderi generale ale personalului de locomotivă

Art. 9. - În timpul serviciului, personalul de locomotivă este obligat:

  - să aibă o ţinută decentă şi o comportare corespunzătoare;

  - să aibă asupra sa în timpul executării serviciului următoarele:

b1) autorizaţiile prevăzute prin reglementările specifice;

b2) livretele de mers necesare corectate la zi;

b3) regulamentul de semnalizare CFR, regulamentul de remorcare şi frânare şi instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar;

b4) ghidul/îndrumătorul de depanare, pentru tipul de locomotivă pe care îl conduce/deserveşte;

b5) ceas în stare corespunzătoare de funcţionare, potrivit la ora oficială;

b6) ochelarii de vedere, dacă personalul medical i-a recomandat utilizarea acestora;

- să cunoască modul de funcţionare, de exploatare, de verificare în parcurs şi de depanare a locomotivei pe care o conduce/deserveşte în remorcarea trenului sau la manevră;

- să conducă trenul conform graficului de circulaţie, respectiv să efectueze manevra la timp şi în condiţii depline de siguranţă a circulaţiei;

- să remorce trenul, respectiv să efectueze manevra, fără a depăşi consumurile normate de combustibil, energie electrică şi lubrifianţi;

- în cazul trenurilor întârziate, să depună toate eforturile pentru readucerea acestora în trasă, cu respectarea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei;

- să comunice unităţii de tracţiune din care face parte, adresa unde locuieşte şi telefonul la care poate fi găsit, precum şi orice schimbare a acestora;

- să fie la dispoziţia conducerii unităţii de tracţiune din care face parte pentru orice solicitare în legătură cu serviciul, după ce i s-a asigurat odihna minimă necesară, precum şi în cazuri excepţionale cum ar fi: calamităţi, accidente şi evenimente feroviare inclusiv pentru înlăturarea urmărilor acestora, avarii şi defecţiuni ale vehiculelor feroviare, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

- să nu părăsească locomotiva la terminarea programului de lucru până la efectuarea tuturor operaţiilor de remizare şi/sau predare a locomotivei, respectiv până la sosirea schimbului conform programului, iar în caz de neprezentare a acestuia, să anunţe conducerea unităţii de tracţiune pentru a se lua măsurile necesare;

- la terminarea de serviciului să ia la cunoştinţă în scris sau telefonic de următoarea comandă, şi să se conformeze întocmai; confirmarea primirii comenzii se va face în scris sau telefonic;

- în cazul când, din motive bine justificate, nu se poate prezenta la serviciu, să anunţe şeful de tură din unitatea de tracţiune unde urma să se prezinte cu cel puţin patru ore înainte de ora programată pentru prezentare;

- să păstreze, să completeze foaia de parcurs a locomotivei, conform Anexei 1 din prezentele instrucţiuni şi să predea respectiva foaie de parcurs şefului de tură, conform reglementărilor întocmite de operatorul de transport feroviar, respectiv de operatorul de manevră feroviară;

- să întocmească raport de eveniment în cazurile prevăzute în reglementările specifice în vigoare, precum şi în toate situaţiile în care este necesar să aducă la cunoştinţa conducerii unităţii de tracţiune problemele apărute în circulaţia trenului;

- să conducă/deservească locomotiva în conformitate cu reglementările tehnice şi de exploatare specifice tipului de locomotivă respectiv;

- să menţină locomotiva în stare tehnică şi de curăţenie corespunzătoare;

- să îndrume activitatea personalului aflat în stagiu de practică pe locomotivă şi să acorde sub semnătură, un calificativ privind pregătirea şi comportarea acestuia în timpul stagiului de practică, conform reglementărilor în vigoare;

- în relaţiile de serviciu cu ceilalţi agenţi feroviari autorizaţi să se informeze reciproc şi să nu întreprindă nici o operaţiune până nu a luat în prealabil măsurile de siguranţa circulaţiei şi protecţie a muncii în toate împrejurările, indiferent de locul unde se găseşte locomotiva;

- să efectueze toate operaţiunile cerute prin instrucţiunile specifice de exploatare a sistemelor informatice şi de siguranţa circulaţiei instalate pe locomotive;

- să verifice funcţionarea ceasului instalaţiei de înregistrare a parametrilor locomotivei şi să-l potrivească după ora oficială;

- să utilizeze în timpul serviciului echipamentul de lucru şi/sau de protecţie, să respecte şi să aplice întocmai normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, precum şi reglementările în vigoare privind protecţia mediului;

- să se prezinte şi să raporteze activităţile pe care le desfăşoară, pe scurt, personalului ierarhic superior aflat în control; prezenţa pe locomotivă a personalului cu o funcţie ierarhic superioară, nu scuteşte personalul de locomotivă de răspunderea îndeplinirii obligaţiilor sale;

- să execute integral şi la timp dispoziţiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o funcţie ierarhic superioară, cu excepţia celor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, a călătorilor, a bunurilor încredinţate la transport, precum şi a celor care contravin normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturile feroviare. Pentru îndeplinirea unei dispoziţii, executantul poartă răspunderea împreună cu personalul ierarhic superior care a dat dispoziţia;

- să respecte legislaţia în vigoare privind informaţiile confidenţiale la care are acces.

Art. 10. - Mecanicul este obligat să urmărească activitatea mecanicului ajutor şi/sau a maşinistului WIT în tot timpul cât se află în serviciu.

Art. 11. - În timpul serviciului, personalul de locomotivă răspunde de:

- respectarea reglementărilor specifice în vigoare privind remorcarea trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare;

- semnalizarea locomotivei, respectiv a automotorului în conformitate cu regulamentul de semnalizare;

- serviciul executat în prezenţa personalului cu o funcţie ierarhic superioară sau din ordinul acestuia;

- gestionarea corespunzătoare a combustibilului şi lubrifianţilor utilizaţi pentru remorcarea trenurilor, respectiv pentru manevră.

Art. 12. – (1) Personalului de locomotivă îi este interzis:

- să se prezinte la serviciu obosit, sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor stupefiante, a medicamentelor şi/sau substanţelor care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei;

- să transporte şi/sau să consume în timpul serviciului băuturi alcoolice, medicamente/substanţe care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei inclusiv substanţe stupefiante;

- să transporte pe locomotivă corespondenţă, bagaje şi/sau orice alte obiecte străine de activitatea feroviară;

- să scoată nejustificat din funcţie instalaţiile de siguranţă şi vigilenţă, instalaţiile de control automat al vitezei trenului şi de înregistrare a parametrilor locomotivei. În situaţia defectării acestor instalaţii se va proceda conform Anexei 2 din prezentele instrucţiuni şi a reglementărilor specifice în vigoare;

- să părăsească locomotiva în timpul serviciului, fără respectarea reglementărilor în vigoare;

- să intervină în executarea sarcinilor în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare atunci când nu este în serviciu, în afara cazurilor excepţionale în care prin această intervenţie s-ar evita un pericol iminent;

- să înlocuiască în serviciu alţi salariaţi sau să fie înlocuit în serviciu, fără aprobarea prealabilă a personalului competent;

- să folosească sau să permită folosirea instalaţiilor de telecomunicaţii destinate efectuării circulaţiei trenurilor şi manevrei vehiculelor feroviare în alt scop decât cel stabilit sau de către alt personal decât cel de serviciu;

- să doarmă sau să se aşeze în poziţii favorabile somnului şi să aibă preocupări în afara celor de serviciu; personalul devenit inapt în timpul serviciului va fi înlocuit imediat;

- să facă modificări constructive sau descompletări de piese la locomotive fără aprobarea personalului competent; orice intervenţie tehnică la locomotive se va face numai conform reglementărilor tehnice în vigoare, specifice tipului de locomotivă respectiv;

- să permită accesul pe locomotivă a personalului care nu are acest drept, conform prezentelor instrucţiuni şi reglementărilor specifice în vigoare;

- să fumeze în alte locuri decât cele amenajate corespunzător, să se apropie cu ţigări aprinse sau flacără deschisă de vagoanele încărcate cu mărfuri din categoria celor explozibile sau incendiabile, inscripţionate corespunzător.

(2) Mecanicului îi este interzis să pună locomotiva în mişcare fără ca agenţii autorizaţi, maşinistul WIT şi/sau personalul în stagiu, după caz, să se găsească la locul lor de muncă.

(3) Mecanicului ajutor/fochistului îi este interzis să pună locomotiva în mişcare.

Art. 13. - (1) Nu se consideră părăsirea locomotivei în cazurile când după luarea măsurilor de asigurarea menţinerii pe loc a trenului, respectiv a locomotivei:

- mecanicul verifică legarea locomotivei la tren;

- personalul de locomotivă execută verificări tehnice ale locomotivei în parcurs şi efectuează intervenţii tehnice în interiorul şi/sau exteriorul locomotivei;

- personalul de locomotivă intervine pentru remedierea unor probleme apărute la vagoanele din corpul trenului care nu au putut fi remediate de ceilalţi agenţi autorizaţi ai trenului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

- personalul de locomotivă se deplasează la biroul/postul de mişcare pentru a efectua înscrieri în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, respectiv pentru a cere sau a da telefonic relaţii în legătură cu circulaţia trenului.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), în cabina de conducere a locomotivei va rămâne în mod obligatoriu un agent autorizat, conform reglementărilor specifice în vigoare.

CAPITOLUL III

## Conducerea şi deservirea locomotivelor

Art. 14. - (1) Conducerea locomotivelor care remorcă trenuri, manevrează vehicule feroviare sau se deplasează izolat, se face de către personal autorizat în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, încadrat în funcţia de mecanic de locomotivă.

(2) Personalul încadrat în funcţia de mecanic instructor/instructor poate conduce locomotiva numai dacă deţine autorizaţie valabilă pentru tipul de locomotivă şi felul trenului remorcat, astfel:

- în timpul aplicaţiilor practice, pe distanţe limitate, în scopul instruirii personalului de locomotivă;

- în timpul efectuării serviciului pe locomotivă pe proprie răspundere, în vederea menţinerii valabilităţii autorizaţiei;

- în situaţii deosebite, care impun conducerea trenului de către mecanic instructor, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(3) Personalul care efectuează stagii de practică în vederea obţinerii unei autorizaţii pentru conducerea locomotivei conform reglementărilor specifice în vigoare, poate conduce locomotiva numai sub supravegherea mecanicului de locomotivă titular, care răspunde de producerea oricăror accidente şi evenimente feroviare de către practicant.

Art. 15. – (1) Locomotivele care remorcă trenuri sau circulă izolate în linie curentă vor fi conduse de un mecanic şi deservite de un mecanic ajutor.

(2) Ramele electrice şi automotoarele vor fi conduse şi deservite conform reglementărilor specifice de exploatare a acestora, astfel:

- de către un mecanic şi un mecanic ajutor în cabina rama electrică sau automotorul din faţă, precum şi un mecanic rama electrică sau automotorul de la postul secundar. În cazul schimbării sensului de mers mecanicul ajutor va ocupa loc în cabina de conducere a ramei electrice sau automotorului de unde se conduce trenul;

- de către un mecanic de locomotivă şi un şef de tren autorizat pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute în reglementările specifice în situaţia în care mecanicul îşi pierde capacitatea de conducere.

(3) Locomotivele electrice şi diesel, ramele electrice şi automotoarele care remorcă trenuri sau circulă izolate în linie curentă pot fi conduse şi deservite numai de către mecanic în condiţiile prevăzute de reglementările specifice în vigoare.

(4) Prin locomotivă izolată în contextul prezentelor instrucţiuni se înţelege locomotiva care circulă fără a remorca alte vehicule feroviare. Locomotiva diesel care remorcă un vagon WIT apt pentru încălzirea trenului este considerată tot locomotivă izolată.

Art. 16. - (1) Locomotivele electrice şi diesel utilizate în activitatea de manevră vor fi conduse şi deservite de către un mecanic şi un mecanic ajutor.

(2) În funcţie de condiţiile concrete de manevră, conducerea structurii regionale a gestionarului infrastructurii feroviare publice poate stabili, de la caz la caz, zonele de manevră unde aceste locomotive pot fi conduse şi deservite numai de către mecanic. Condiţiile specifice de lucru pentru manevra în aceste zone se prevăd în PTE-ul respectiv.

(3) Zonele de manevră unde conducerea şi deservirea locomotivelor se poate face numai de către mecanic, precum şi condiţiile specifice de manevră prevăzute în PTE pentru aceste zone, se aduc la cunoştinţa operatorilor de transport feroviar interesaţi.

Art. 17. - Locomotivele cu abur vor fi conduse şi deservite în toate cazurile de un mecanic şi un fochist autorizat ISCIR.

CAPITOLUL IV

## Accesul pe locomotivă

Art. 18. - (1) Locurile normale de lucru ale personalului de locomotivă sunt:

- la locomotivele electrice, diesel, ramele electrice şi automotoarele prevăzute din construcţie să fie deservite în echipă completă - mecanic şi mecanic ajutor:

    - mecanicul - în partea dreaptă a cabinei de conducere;

    - mecanicul ajutor - în partea stângă a cabinei de conducere;

- la locomotivele electrice, diesel, ramele electrice şi automotoarele prevăzute din construcţie să fie deservite în sistem simplificat (fără mecanic ajutor):

- mecanicul - în cabina de conducere, în partea unde este amplasat pupitrul de conducere;

- agentul autorizat, în partea stângă a cabinei de conducere, în cazurile prevăzute în reglementările specifice în vigoare;

- la locomotivele cu abur: mecanicul în partea dreaptă, iar fochistul în partea stângă, în cabina de conducere, lângă ferestrele laterale.

Art. 19. - (1) Remorcarea trenurilor se face de regulă prin acţionarea comenzilor locomotivei aflate în:

- cabina din faţă, în sensul de mers, la locomotivele cu două cabine de conducere - denumită în continuare cabina;

- postul de conducere din dreapta sensului de mers la locomotivele cu o singură cabină de conducere, - denumit în continuare postul de conducere.

(2) Remorcarea trenurilor prin acţionarea comenzilor locomotivei aflate în cabina de conducere din spate, în sensul de mers sau, după caz, de la postul de conducere de pe partea stângă a locomotivei se poate face pe distanţele şi în condiţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

(3) Locomotivele şi automotoarele prevăzute prin construcţie cu echipamente de comandă a mai multor vehicule feroviare motoare de la un singur post de conducere – comandă multiplă – vor fi conduse din postul de conducere din faţă, în sensul de mers, în conformitate cu reglementările de exploatare specifice tipului de locomotivă/automotor respectiv.

Art. 20. - (1) Accesul pe locomotiva aflată în incinta unei unităţi de tracţiune, este permis numai personalului care are ca sarcini de serviciu exploatarea, întreţinerea, repararea şi pregătirea pentru serviciu a locomotivei, în timpul programului său normal de lucru.

(2) În cabina de conducere a locomotivei care remorcă un tren sau care circulă ca tren, manevrează vehicule feroviare sau se deplasează izolată la şi de la tren, cu excepţia personalului de locomotivă aflat în serviciu, este permis accesul altor persoane numai dacă prezintă mecanicului documente care atestă că au acest drept şi se află în timpul serviciului, respectându-se următoarea ordine de prioritate:

- membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotivă, împreună cu personalul examinat în vederea autorizării;

- agenţii autorizaţi cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglementărilor specifice în vigoare;

- personalul cu sarcini de instruire, îndrumare şi control a activităţii personalului de locomotivă;

- personalul cu sarcini de verificare a stării căii şi instalaţiilor aferente pe secţia de circulaţie pe care se remorcă trenul, respectiv în staţia unde se efectuează manevră;

- personalul tehnic de specialitate care efectuează probe sau recepţionează locomotiva după reparaţii, intervenţii, modernizări şi alte asemenea.

(3) Personalul prevăzut la alin. (2) înscrie în mod obligatoriu în foaia de parcurs a locomotivei: numele şi prenumele, funcţia, staţia unde a urcat în cabina de conducere şi staţia unde urmează să coboare.

(4) Numărul total de persoane aflat în cabina de conducere a locomotivei nu va fi mai mare de 6 persoane, inclusiv personalul de locomotivă aflat în serviciu.

(5) Se permite accesul pe locomotivă, dar nu în cabina de unde se conduce trenul, a personalului de locomotivă care se deplasează „regie” cu locomotiva respectivă la şi de la schimb, a personalului de locomotivă şi de tren rămas pe secţie prin descompunerea trenului, sau când urmează a se remorca un tren format dintr-o staţie intermediară, precum şi agenţilor din partida de manevră, cu respectarea reglementărilor întocmite de OTF care deţine/exploatează locomotiva respectivă.

(6) Prin deplasare regie sau regie se înţelege deplasarea personalului de locomotivă cu orice mijloace de transport de la unitatea de tracţiune unde s-a prezentat pentru intrare în serviciu la o altă unitate de tracţiune sau la o staţie, pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcării unui tren/efectuarea manevrei. În timpul deplasării de tip regie, personalul de locomotivă este considerat în serviciu.

CAPITOLUL V

## Utilizarea personalului de locomotivă. Prezentarea la serviciu.

Art. 21. - (1) Personalul de locomotivă poate efectua următoarele tipuri de prestaţii:

- serviciul pe locomotivă în remorcarea trenurilor sau la manevră;

- serviciul de rezervă cu sau fără locomotivă;

- alte prestaţii conform reglementărilor în vigoare.

(2) Repartizarea personalului de locomotivă pentru serviciu se face conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar sau operatorului de manevră feroviară de care aparţine personalul respectiv.

(3) Utilizarea personalului de locomotivă se va efectua în conformitate cu legislaţia şi reglementările specifice în vigoare.

Art. 22. - (1) Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotivă se înţelege sosirea personalului la şeful de tură din unitatea de tracţiune, la operatorul de tracţiune de la regulatorul de circulaţie, respectiv la impiegat de mişcare - denumit în continuare IDM - din staţie pentru efectuarea serviciului conform programului de lucru stabilit.

(2) Personalul de locomotivă se consideră în serviciu începând cu ora înscrisă în foaia de parcurs.

Art. 23. - (1) Operatorii de transport feroviar, respectiv operatorii de manevră feroviară au obligaţia să asigure verificarea la intrarea în serviciu a personalului de locomotivă propriu.

(2) În cazul când locomotiva se ia în primire în unităţi de tracţiune sau staţii în care operatorii de transport feroviar, respectiv operatorii de manevră feroviară, nu au structuri organizatorice proprii, verificarea personalului de locomotivă la intrarea în serviciu se face:

- prin structuri organizatorice aparţinând operatorului de transport feroviar care administrează respectiva unitate de tracţiune;

- prin structuri organizatorice aparţinând gestionarului infrastructurii feroviare.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) se încheie convenţii bilaterale pentru asigurarea verificării stării personalului la intrarea în serviciu, în care se vor stabili prevederi de amănunt referitoare la consemnarea datelor privind verificarea personalului, precum şi modul în care se procedează dacă se constată că personalul verificat este inapt pentru serviciu.

Art. 24. - (1) Prezentarea la serviciu a personalului de locomotivă, se face la şeful de tură din unitatea de tracţiune de unde se ia în primire locomotiva.

(2) Când locomotiva se ia în primire într-o staţie unde este organizat regulator de circulaţie, prezentarea personalului de locomotivă se poate face la operatorul de tracţiune din cadrul regulatorului de circulaţie respectiv.

(3) Când locomotiva se ia în primire într-o staţie aflată la distanţă mare de unitatea de tracţiune şi unde nu este organizat regulator de circulaţie, prezentarea personalului se face la IDM.

(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin (1), (2) şi (3), modul de prezentare şi de verificare a personalului de locomotivă înainte de îndrumare se va stabili prin reglementări speciale întocmite de operatorii de transport feroviar, respectiv operatorii de manevră feroviară şi gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.

Art. 25. - (1) La prezentarea personalului de locomotivă la unitatea de tracţiune, respectiv la regulatorul de circulaţie, şeful de tură, respectiv operatorul de tracţiune, va verifica dacă:

- starea generală a personalului de locomotivă îi permite acestuia efectuarea în bune condiţii a serviciului pentru care s-a prezentat;

- personalul de locomotivă a consumat băuturi alcoolice sau substanţe stupefiante, verificările se vor face conform reglementărilor în vigoare;

- personalul de locomotivă se află în posesia autorizaţiilor prevăzute în reglementările în vigoare şi cunoaşte secţia de circulaţie, staţia respectiv locul de lucru la manevră unde urmează a efectua serviciul respectiv;

- personalul are asupra sa regulamentele, instrucţiunile şi ghidurile/îndrumătoarele de depanare prevăzute în prezentele instrucţiuni;

- personalul a luat la cunoştinţă şi şi-a însuşit ordinele din condica de ordine;

- personalul de locomotivă are asupra sa echipamentul de lucru şi protecţie, precum şi, după caz, ochelarii de vedere recomandaţi de comisia medicală cu ocazia examinării periodice.

(2) Personalul de locomotivă va confirma sub semnătură, la rubrica respectivă din foaia de parcurs, în faţa personalului care face verificarea, că este odihnit şi în stare normală.

(3) După efectuarea unui scurt instructaj de protecţie a muncii, şeful de tură respectiv operatorul de tracţiune, va nota în foaia de parcurs ora prezentării personalului de locomotivă, precum şi una din menţiunile „apt” sau „inapt” serviciu, după care va semna şi aplica ştampila.

(4) Personalul constatat în stare de oboseală, bolnav, sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante, nu va fi admis în serviciu, iar personalul care face verificarea va lua imediat măsurile ce se impun.

Art. 26. - (1) Personalul de locomotivă care se deplasează regie la staţia de schimb unde verificarea la intrarea în serviciu se efectuează de către IDM, la sosirea în staţie se va prezenta la IDM de serviciu pentru verificarea stării generale, după care se va efectua schimbul.

(2) Personalul de locomotivă este obligat să confirme în foaia de parcurs, sub semnătură, în prezenţa IDM, că este odihnit şi în stare normală, iar IDM notează în foaia de parcurs ora şi una din menţiunile „apt ” sau „inapt” serviciu, după caz, apoi semnează şi aplică ştampila staţiei.

(3) În cazul în care IDM constată că personalul de locomotivă este inapt pentru serviciu, acesta comunică imediat situaţia operatorului de circulaţie, care va aviza operatorul de transport feroviar respectiv operatorul de manevră feroviară care are în subordine respectivul personal, în vederea luării măsurilor necesare.

Art. 27. - (1) Prezentarea personalului de locomotivă pentru luarea în primire a locomotivei în unităţile de tracţiune se va face înainte de ora ieşirii cu locomotiva la postul de control, cu un interval de timp stabilit prin reglementări proprii de către operatorul de transport feroviar căruia îi aparţine respectiva unitate de tracţiune. Stabilirea acestui interval de timp se va face ţinând cont de:

- configuraţia unităţii de tracţiune;

- tipul locomotivei;

- modul de organizare şi efectuare a procesului tehnologic de alimentare cu combustibili şi lubrifianţi, revizie şi echipare a locomotivelor;

- felul serviciului pentru care este comandat personalul de locomotivă.

(2) Când personalul de locomotivă se deplasează pentru luarea în primire a locomotivei într-o staţie, după prezentarea la şeful de tură din unitatea de tracţiune deplasarea se va face pe traseul, cu mijloacele şi în intervalul de timp stabilit prin reglementări proprii de către OTF căruia îi aparţine respectivul personal, astfel încât personalul de locomotivă să sosească în staţia unde ia în primire locomotiva ,cu cel puţin 15 minute înainte de ora plecării din staţie a trenului ce urmează a fi remorcat.

(3) Când locomotiva se ia în primire în tranzit în staţie, prezentarea personalului de locomotivă la IDM din staţia respectivă se face cu cel puţin 15 minute înainte de ora sosirii itinerarice, respectiv de ora sosirii reale în staţie a trenului ce urmează a fi remorcat. Aceste ore îi sunt comunicate personalului de locomotivă de către şeful de tură odată cu transmiterea spre luare la cunoştinţă a comenzii respective.

(4) Personalul care predă locomotiva în tranzit într-o staţie se consideră în serviciu până la plecarea din staţie a trenului pe care l-a remorcat, însă maxim 15 minute, în cazul când durata staţionării trenului respectiv este mai mare de 15 minute.

(5) La îndrumarea personalului de locomotivă regie cu un tren, prezentarea în staţia de plecare se face cu 15 minute înainte de ora plecării din staţie a trenului cu care se efectuează deplasarea regie.

Art. 28. - (1) La schimbul personalului de locomotivă în tranzit, într-o staţie care remorcă un tren/efectuează serviciu de manevră, personalul care iese din serviciu este obligat să comunice personalului care intră în serviciu toate observaţiile necesare în legătură cu starea tehnică şi funcţionarea în exploatare a locomotivei.

(2) Se interzice predarea locomotivei personalului de locomotivă care nu este în stare normală.

CAPITOLUL VI

## Serviciul continuu maxim admis pe locomotivă

Art. 29. - (1) Prin serviciul continuu maxim admis pentru personalul de locomotivă se înţelege timpul de la ora ieşirii cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora luării în primire a locomotivei în cazul schimbului în staţie, până la ora intrării cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora predării locomotivei în cazul schimbului în staţie.

(2) În cazul când este necesară deplasarea regie a personalului de locomotivă pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcării unui tren/efectuarea manevrei, timpul necesar pentru această deplasare nu va intra în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotivă.

(3) Serviciul pe locomotivă poate fi întrerupt de perioade de odihnă în dormitoare special amenajate la unităţi de tracţiune sau staţii.

(4) Durata serviciului continuu maxim a personalului de locomotivă, precum şi a perioadei de odihnă în dormitor sau la domiciliu a acestuia, între două comenzi consecutive, se stabilesc prin reglementări specifice, aprobate de autoritatea de stat în domeniul transportului feroviar, cu avizul Autorităţii Feroviare Române - AFER.

(5) La unităţile de tracţiune sau staţiile cap secţie unde turnusul impune o perioadă de odihnă, personalul de locomotivă este obligat să se odihnească în dormitorul amenajat în acest scop.

(6) Personalul de locomotivă nu va părăsi dormitorul decât cu aprobarea şefului de tură, sau a impiegatului de mişcare de serviciu, însă cel mult o oră pentru masă sau procurarea de alimente, fără ca prin aceasta să se micşoreze timpul minim de odihnă, stabilit prin reglementările specifice în vigoare.

CAPITOLUL VII

## Obligaţiile şefului de tură privind utilizarea personalului de locomotivă şi a locomotivelor

Art. 30. - (1) Organizarea operativă a activităţii personalului de locomotivă se face de către personal de specialitate încadrat în funcţia de şef tură tracţiune, - denumit în continuare şef tură.

(2) Atribuţiile şefului de tură pot fi îndeplinite de alt personal numai dacă are pregătire corespunzătoare şi este numit prin decizie scrisă de către conducerea unităţii de tracţiune sau a operatorului de transport feroviar, după caz.

Art. 31. - (1) Referitor la activitatea personalului de locomotivă, şeful de tură are următoarele obligaţii:

- să întocmească programul de lucru al echipelor de locomotivă astfel încât să se asigure remorcarea trenurilor şi/sau manevra vehiculelor feroviare numai cu personal de locomotivă autorizat şi apt pentru serviciu, conform legilor şi reglementărilor specifice în vigoare;

- să comunice personalului de locomotivă data şi ora stabilită pentru prezentarea la serviciu şi prestaţia pentru care a fost comandat; în cazul schimbării comenzii comunicate iniţial, şeful de tură este obligat să avizeze personalul privind noua comandă, asigurându-i odihna conform reglementărilor; comunicarea comenzii respectiv a schimbării acesteia, precum şi confirmarea de către personalul de locomotivă a primirii comenzii se va face în scris sau telefonic;

- la prezentarea personalului pentru serviciu, să verifice starea generală a acestuia şi dacă personalul de locomotivă este apt pentru serviciu, respectiv:

c1) este autorizat să efectueze remorcarea trenurilor/manevra vehiculelor feroviare pentru care a fost comandat;

c2) cunoaşte secţia de remorcare/staţia pe care urmează să efectueze serviciu;

c3) are vizita medicală periodică şi examenul psihologic periodic efectuate în termenul stabilit prin reglementările specifice în vigoare;

c4) este odihnit şi în stare normală de serviciu, nu se află sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a substanţelor stupefiante precum şi a medicamentelor care pot diminua capacitatea de deservire/conducere a locomotivei. Verificările se efectuează conform reglementărilor specifice în vigoare şi se consemnează în foaia de parcurs a locomotivei şi în evidenţele întocmite în acest scop;

c5) are asupra sa autorizaţiile, regulamentele, instrucţiunile şi ghidurile/îndrumătoarele de depanare prevăzute prin reglementările specifice în vigoare;

- să efectueze personalului de locomotivă un scurt instructaj de protecţie a muncii şi să aducă la cunoştinţa acestuia eventualele condiţii deosebite de siguranţă a circulaţiei în care personalul de locomotivă urmează să-şi desfăşoare activitatea;

- să emită foaia de parcurs pentru locomotiva pe care personalul de locomotivă urmează să o conducă/deservească, să o completeze conform Anexei 1 la prezentele reglementări şi să o înmâneze personalului de locomotivă;

- să primească foaia de parcurs a personalului care şi-a încheiat serviciul, să-i comunice următoarea comandă, respectiv să îl îndrume pentru odihnă în dormitorul special amenajat în unitatea de tracţiune.

Art. 32. – (1) În legătură cu utilizarea locomotivelor, şeful de tură are următoarele obligaţii:

- să întocmească programul de lucru al locomotivelor şi să urmărească activitatea acestora astfel încât să se asigure remorcarea trenurilor/efectuarea manevrelor cu locomotive de tipul şi cu caracteristicile tehnice corespunzătoare;

- să nu permită ieşirea din unitatea de tracţiune a unei locomotive la care nu s-au efectuat verificările tehnice, reviziile şi reparaţiile accidentale sau planificate, stabilite prin reglementările specifice în vigoare;

- să ia măsuri de înlocuire a locomotivei a cărei stare tehnică nu mai permite remorcarea trenului/efectuarea manevrării vehiculelor feroviare cu o locomotivă corespunzătoare;

- să urmărească alimentarea locomotivelor şi vagoanelor WIT cu combustibilul, lubrifianţi şi apa tehnologică necesare remorcării şi încălzirii trenurilor din program, respectiv manevrării vehiculelor feroviare.

# Partea a II-a

Reglementări generale privind exploatarea şi întreţinerea locomotivelor

CAPITOLUL I

## Remizarea locomotivelor

Art. 33. - (1) Remizarea este operaţia de garare a unei locomotive şi staţionarea sa în stare inactivă în intervalul de timp programat între două utilizări succesive, pe o linie special destinată într-o unitate de tracţiune sau staţie.

(2) Locomotivele se remizează cel puţin o dată la 7 zile într-o unitate de tracţiune care poate asigura efectuarea tuturor operaţiunilor tehnice prevăzute în prezentele instrucţiuni şi în reglementările specifice în vigoare.

(3) Pe timpul remizării, locomotiva nu este deservită de personal de locomotivă.

Art. 34. - În perioada de timp în care este remizată, locomotiva va fi:

- asigurată contra pornirii din loc;

- deconectată de la orice sursă de energie;

- încuiată şi supravegheată pentru a nu se permite accesul pe locomotivă a persoanelor care nu au acest drept.

Art. 35. - Personalul care remizează locomotiva va executa următoarele operaţiuni:

- asigurarea locomotivei contra pornirii din loc, conform reglementărilor specifice în vigoare pentru fiecare tip de locomotivă şi în conformitate cu reglementările cuprinse în PTE-ul sau planul tehnic de exploatare al unităţii feroviare unde se remizează locomotiva;

- verificarea părţii de rulare, a suspensiei şi a stării suprafeţei de rulare a bandajelor roţilor locomotivei;

- scurgerea apei acumulate în instalaţia de aer comprimat;

- completarea aerului comprimat în rezervorul principal la presiunea maximă;

- verificarea stării de încărcare a bateriei de acumulatoare şi completarea încărcării acesteia, după caz;

- decuplarea sursei principale de energie, prin oprirea motorului la locomotivele şi automotoarele cu motoare Diesel, respectiv deconectarea întrerupătorului principal, coborârea pantografului şi punerea la masă a instalaţiei de înaltă tensiune la locomotivele şi ramele electrice;

- încuierea pupitrului de comandă şi a robinetului de frână;

- verificarea nivelului lichidelor din instalaţiile de răcire a agregatelor de pe locomotivă, după caz;

- verificarea nivelului combustibilului şi a lubrifianţilor;

- verificarea cantităţii şi calităţii nisipului din instalaţia de nisipare a liniei;

- verificarea inventarului de scule şi piese de schimb aflate pe locomotivă, conform reglementărilor specifice în vigoare;

- deconectarea siguranţelor şi întrerupătoarelor automate prevăzute în reglementările specifice fiecărui tip de locomotivă, după caz, şi a întrerupătorului bateriei de acumulatoare;

- completarea carnetului de bord al locomotivei cu datele cerute de formular şi observaţiile privind funcţionarea în timpul remorcării trenurilor sau la manevră a locomotivei/automotorului.

Art. 36. - (1) Dacă locomotiva se remizează într-o unitate de tracţiune, înaintea operaţiunilor în vederea remizării se pot efectua şi alte verificări tehnice şi revizii intermediare în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

(2) După remizarea locomotivei, personalul de locomotivă va aduce la cunoştinţa şefului de tură din unitatea de tracţiune, respectiv IDM din staţia unde se remizează locomotiva, efectuarea operaţiunilor de remizare şi eventualele observaţii privind locomotiva.

Art. 37. - (1) Toate operaţiunile prevăzute la art. 34 din prezentul capitol se vor efectua conform reglementărilor tehnice specifice fiecărui tip de locomotivă, cu respectarea normelor de protecţie a muncii în vigoare.

(2) Dacă reglementările specifice prevăd şi alte verificări, acestea vor fi efectuate de către personalul tehnic de specialitate care are în atribuţiile de serviciu respectivele operaţiuni.

(3) Dacă la locomotivă se constată anumite probleme în exploatare sau cu ocazia verificărilor făcute în vederea remizării, acestea vor fi consemnate în carnetul de bord al locomotivei şi vor fi aduse la cunoştinţă în scris persoanelor competente pentru rezolvare.

(4) Dacă locomotiva este remizată într-o unitate de tracţiune, şeful de tură va fi informat despre eventualele probleme la locomotivă, conform reglementărilor specifice stabilite de OTF care administrează respectiva unitate de tracţiune.

Art. 38. - (1) În cazul remizării locomotivelor/automotoarelor în spaţii cu temperaturi scăzute se vor efectua operaţiunile suplimentare prevăzute de reglementările tehnice specifice în vederea protejării echipamentelor de efectele acestor temperaturi.

(2) Dacă necesităţile impun menţinerea în funcţiune a motorului termic sau a unor instalaţii care asigură menţinerea în stare caldă a motorului la locomotivele/automotoarele cu motoare Diesel, respectiv menţinerea alimentării din reţeaua de contact a locomotivelor şi ramelor electrice, acestea nu se vor considera remizate; după efectuarea verificărilor prevăzute la art. 34 din prezentul capitol, se va asigura supravegherea cu personal a acestor locomotive/automotoare.

(3) Personalul care supraveghează locomotive/automotoare aflate în situaţia de la alin. (1) trebuie să cunoască modul de funcţionare a agregatelor rămase în funcţie, modul de scoatere din funcţie a acestor agregate şi de remizare a locomotivei, precum şi modul de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor de pe locomotivele respective.

Art. 39. - (1) Pe timpul remizării locomotivei, personalul tehnic de specialitate poate efectua operaţiuni de întreţinere, remedieri şi reparaţii la instalaţiile şi agregatele la care personalul de locomotivă a semnalat probleme în exploatare, cu condiţia ca durata acestor intervenţii să nu fie mai mare decât durata programată de remizare a locomotivei.

(2) Dacă durata intervenţiilor de la alin. (1) este mai mare decât durata programată de remizare a locomotivelor, iar problemele semnalate nu permit ieşirea locomotivei din unitatea de tracţiune în condiţiile prevăzute în prezentele instrucţiuni, personalul de specialitate va aviza revizorul de locomotivă şi şeful de tură din unitatea de tracţiune despre situaţia creată, iar locomotiva va fi înlocuită în program cu o locomotivă corespunzătoare.

CAPITOLUL II

## Punerea în serviciu a locomotivei

Art. 40. - (1) Prin punerea în serviciu a locomotivei se înţelege efectuarea operaţiunilor tehnice de punere în funcţiune a locomotivei după remizare, revizii, reparaţii sau conservare.

(2) Punerea în serviciu se face de către personalul de locomotivă numai după ce s-au încheiat procesele tehnologice de revizie şi reparaţii ale echipamentelor locomotivei, fapt certificat de către personalul tehnic de specialitate în carnetul de bord al locomotivei.

(3) Pentru punerea în serviciu a locomotivei, se vor efectua următoarele operaţiuni:

- verificarea vizuală a existenţei şi integrităţii tuturor pieselor şi subansamblelor locomotivei;

- verificarea şi însuşirea înscrisurilor obligatorii din documentele aflate în cabina de conducere, conform Anexei 3 la prezentele instrucţiuni şi din carnetul de bord al locomotivei;

- verificarea şi completarea inventarului sculelor şi a pieselor de rezervă;

- verificarea stingătoarelor de incendiu, din punct de vedere al numărului şi tipului prevăzut în reglementări pentru fiecare tip de locomotivă şi a respectării termenului de valabilitate a verificării periodice a acestora;

- verificarea şi completarea nivelurilor combustibilului, la locomotivele cu motoare termice;

- verificarea şi completarea nivelului lubrifianţilor, la punctele de ungere precum şi a uleiului la transmisia hidraulică, după caz;

- verificarea şi completarea nivelului lichidelor de răcire a motorului termic şi/sau a altor agregate, după caz;

- verificarea şi completarea nisipului, în rezervoarele de nisip ale instalaţiei de nisipare a liniei;

- verificarea sigiliilor aplicate la instalaţiile de protecţie a echipamentelor şi instalaţiilor locomotivei;

- verificarea funcţionării corecte a instalaţiile de siguranţă, vigilenţă şi înregistrare a parametrilor locomotivei şi a sigiliilor aplicate la acestea;

- punerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor de comandă a locomotivei;

- pornirea motorului Diesel, respectiv conectarea la reţeaua electrică de tracţiune feroviară;

- probarea instalaţiilor şi echipamentelor fără deplasarea locomotivei;

- verificarea gabaritului pieselor inferioare suspendate elastic sau neelastic, conform reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 41. - (1) Operaţiunile prevăzute la art. 40 din prezentul capitol, se vor efectua conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare pentru fiecare tip de locomotivă/automotor, cu respectarea normelor de protecţie a muncii.

(2) Dacă în cadrul operaţiunilor de punere în serviciu se constată funcţionarea necorespunzătoare a unor instalaţii şi echipamente, aceste neconformităţi se vor aduce la cunoştinţa personalului tehnic de specialitate în vederea remedierii.

(3) După încheierea operaţiunilor de punere în serviciu, personalul de locomotivă va aduce la cunoştinţa şefului de tură din unitatea de tracţiune, respectiv IDM din staţie dacă starea locomotivei permite utilizarea sa în remorcarea trenurilor sau la manevră.

(4) Când se constată că locomotiva prezintă lipsuri şi/sau defecţiuni care nu permit utilizarea acesteia conform programului stabilit, şeful de tură respectiv IDM, va fi informat imediat, pentru luarea măsurilor ce se impun pentru înlocuirea locomotivei necorespunzătoare cu o altă locomotivă.

Art. 42. - Operaţiunile de remizare, respectiv punere în serviciu a locomotivelor, care se desfăşoară în incinta unităţilor de tracţiune, se vor efectua sub supravegherea revizorului de locomotivă care va certifica sub semnătură în caietul de bord al locomotivei faptul că s-au efectuat operaţiunile prevăzute în reglementările tehnice specifice fiecărui tip de locomotivă, iar locomotiva corespunde/nu corespunde pentru remorcarea trenurilor sau pentru manevră.

Art. 43. - Este interzisă ieşirea locomotivelor din unităţi de tracţiune pentru remorcarea trenurilor sau manevră, cu următoarele piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte:

- instalaţiile de frână de orice fel cu care este dotată locomotiva;

- aparatele de măsură şi indicatoare, inclusiv lămpile de control;

- instalaţiile şi aparatele de protecţie inclusiv supapele de siguranţă;

- piese ale suspensiei locomotivei;

- piese ale timoneriei de frână, inclusiv siguranţele timoneriei frânei;

- piese ale aparatului de rulare: lagăre de osie cu cuzineţi sau rulmenţi, lagăre de bielă, cutii de unsoare;

- aparatele de ciocnire şi legare;

- instalaţia de nisipare a liniei;

- instalaţiile de siguranţă, vigilenţă, controlul vitezei trenului şi înregistrare a parametrilor locomotivei;

- instalaţia de telecomunicaţii: radio-telefon, radio emisie – recepţie, numită în continuare RTF;

- sigiliile aplicate la aparate, conform reglementărilor în vigoare;

- instalaţia de iluminat şi semnalizare a locomotivei, inclusiv farul central, dacă există;

- obiectele de inventar şi piesele de rezervă, conform reglementărilor în vigoare;

- manometru de control pentru efectuarea probei frânelor;

- defecţiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de instalaţiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masă a circuitelor de comandă sau de forţă ale locomotivei;

- izolatoare conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare;

- aparate şi circuite de protecţie defecte, scoase din funcţie sau scurtcircuitate;

- bateria de acumulatori descărcată şi instalaţia de încărcare defectă;

- instalaţiile sau echipamentele necesare funcţionării în caz de avarii;

- aparatele speciale de legare – cupla portativă – la locomotivele/automotoarele dotate cu cuplă automată;

- stingătoarele de incendiu cu termenul de revizie expirat sau cu defecte vizibile;

- unul din compresoare defect la locomotivele înzestrate cu două compresoare;

- fluierul, claxonul sau sirena;

- defecţiuni sau uzuri ale osiilor montate care depăşesc limitele prevăzute în Anexa 4 din prezentele instrucţiuni şi/sau din reglementările în vigoare;

- defecţiuni care impun - conform reglementărilor în vigoare - reducerea vitezei maxime a locomotivei sub valoarea vitezei de circulaţie, înscrisă în livretul de mers pentru trenul pe care urmează să îl remorce conform programului.

Art. 44. - (1) Este interzisă ieşirea din unităţi de tracţiune a locomotivelor şi ramelor electrice dacă termenul pentru revizia echipamentului electric de înaltă tensiune montat pe acoperiş, - denumită în continuare Rac -, expiră până la data programată de intrare a locomotivei/ramei electrice în următoarea unitate de tracţiune unde poate efectua RAc.

(2) Dacă locomotiva se pune în serviciu după remizare într-o staţie care nu este deservită de o unitate de tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente menţionate la art. 42 lipsă sau defecte, precum şi posibilitatea ca termenul de valabilitate al RAc să expire până la intrarea locomotivei electrice într-o unitate de tracţiune unde poate efectua RAc, mecanicul de locomotivă va aviza IDM din staţie şi conducerea OTF, respectiv a OMF care deţine/exploatează respectiva locomotivă, asupra stării tehnice a locomotivei şi va lua următoarele măsuri:

- remedierea defecţiunilor conform reglementărilor tehnice specifice şi a ghidurilor/îndrumătoarelor de depanare în vigoare pentru respectivul tip de locomotivă;

- completarea pieselor lipsă, dacă locomotiva este înzestrată cu piese de rezervă;

- solicitarea intervenţiei personalului tehnic de specialitate pentru punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor defecte ale locomotivei şi/sau înlocuirea pieselor lipsă care nu sunt prevăzute în inventarul de piese de rezervă al locomotivei, după caz;

- solicitarea îndrumării izolate a locomotivei sau cu tren la o unitate de tracţiune unde poate efectua RAc până la data expirării perioadei de valabilitate a acesteia;

- solicitarea locomotivei de ajutor pentru remorcarea trenului ce urma să fie remorcat de locomotiva respectivă, şi după caz, îndrumarea inactivă a locomotivei defecte la unitatea de tracţiune care poate efectua operaţiunile de remediere şi punere în funcţie a respectivei locomotive, inclusiv RAc.

(3) Dacă defecţiunile constatate nu permit circulaţia locomotivei la unitatea de tracţiune în condiţii de siguranţă a circulaţiei sau impun reducerea vitezei de circulaţie a locomotivei în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, personalul tehnic de specialitate sau după caz, mecanicul de locomotivă va înscrie în registrul de căi libere, comenzi şi mişcare al staţiei menţiunile asupra condiţiilor de circulaţie a locomotivei de la staţia respectivă până la unitatea de tracţiune unde urmează a se efectua remedierile necesare şi punerea în serviciu a locomotivei; IDM va aduce la cunoştinţa operatorului de circulaţie condiţiile înscrise în registrul de căi libere, comenzi şi mişcare.

(4) Reglementările de la alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazurile în care defecţiunile se constată cu ocazia verificărilor tehnice efectuate în parcurs de către personalul de locomotivă, conform prezentelor instrucţiuni şi reglementărilor specifice în vigoare, respectiv locomotiva a fost implicată într-o staţie într-un eveniment sau accident feroviar, care a avut drept consecinţă avarierea unor piese, agregate sau instalaţii ale locomotivei.

(5) Dacă defecţiunile locomotivei se produc în linie curentă, respectiv dacă evenimentul sau accidentul feroviar s-a produs în circulaţie sau la manevră în linie curentă, se vor respecta reglementările specifice în vigoare pentru: remedierea defecţiunilor, solicitarea mijlocului de ajutor, precum şi pentru avizarea evenimentelor şi accidentelor feroviare.

CAPITOLUL III

## Reviziile şi reparaţiile locomotivelor. Verificări tehnice efectuate de personalul de locomotivă

Art. 45. - (1) Revizia locomotivei constă în verificarea modului de funcţionare a agregatelor locomotivei, efectuarea operaţiunilor de întreţinere a acestora, înlocuirea lubrifianţilor, pieselor şi subansamblelor necorespunzătoare, restabilirea parametrilor tehnici normali de funcţionare precum şi probarea agregatelor, echipamentelor şi instalaţiilor locomotivei în vederea certificării funcţionării normale în exploatare până la următoarea revizie.

(2) Reviziile locomotivelor sunt:

- revizii planificate, efectuate în unităţi specializate de către personal tehnic de specialitate, în conformitate cu procesele tehnologice aprobate conform reglementărilor specifice pentru fiecare tip de locomotivă;

- revizii intermediare, efectuate în unităţi de tracţiune, de către personal tehnic de specialitate, eventual împreună cu personalul de locomotivă;

- revizii ale echipamentelor de înaltă tensiune montate pe acoperişul locomotivelor şi ramelor electrice – RAc.

(3) În linie curentă sau în staţii, personalul de locomotivă trebuie să facă verificări privind modul de funcţionare a anumitor instalaţii şi agregate de pe locomotivă, conform prevederile prezentelor instrucţiuni şi a reglementărilor specifice în vigoare pentru fiecare tip de locomotivă/automotor, - denumite în continuare verificări tehnice în parcurs.

Art. 46. - (1) Revizia planificată a locomotivei se efectuează în unităţi de tracţiune amenajate şi dotate corespunzător, la intervale de timp stabilite prin reglementări specifice, pentru fiecare tip de locomotivă.

(2) Planificarea pentru revizie a locomotivelor se efectuează lunar de către operatorul de transport feroviar, respectiv operatorul de manevră feroviară care exploatează locomotiva.

(3) Procesele tehnologice de revizie se întocmesc de către operatorul de transport feroviar, respectiv operatorul de manevră feroviară proprietar al locomotivei, se avizează de către Autoritatea feroviară Română - AFER şi se aplică întocmai, indiferent de unitatea de tracţiune unde se efectuează revizia locomotivei.

(4) Evidenţele privind programarea şi efectuarea reviziilor planificate se ţin de către operatorul de transport feroviar, respectiv operatorul de manevră feroviară proprietar al locomotivei şi de către operatorul de transport feroviar respectiv operatorul de manevră feroviară care exploatează locomotiva.

Art. 47. - (1) Revizia intermediară a locomotivei se execută în unităţi de tracţiune, pe liniile special destinate în acest scop.

(2) Locomotivele vor fi introduse pentru revizie intermediară într-o unitate de tracţiune cel puţin o dată la şapte zile.

(3) Revizia intermediară se efectuează la solicitarea revizorului de locomotivă şi cuprinde:

- verificările pieselor, instalaţiilor şi agregatelor cuprinse în procesul tehnologic de revizie intermediară;

- remedierea defecţiunilor la piesele, instalaţiile şi agregatele la care au apărut probleme în exploatarea locomotivei, semnalate de către mecanic în caietul de bord al locomotivei şi de către revizorul de locomotivă în nota de comandă;

- probe tehnologice de funcţionare ale tuturor instalaţiilor de siguranţa circulaţiei şi de înregistrare a parametrilor de funcţionare a locomotivei, instalate pe locomotivă, în conformitate cu reglementările specifice pentru tipul de instalaţie respectiv;

- alte verificări, măsurători şi probe cuprinse în reglementările specifice în vigoare.

(4) Procesul tehnologic de revizie intermediară se întocmeşte de către OTF proprietar al locomotivei şi se aplică indiferent de unitatea de tracţiune unde se efectuează revizia intermediară.

(5) Procesul tehnologic de revizie intermediară trebuie să cuprindă necondiţionat verificări şi probe de funcţionare ale pieselor, instalaţiilor şi echipamentelor a căror lipsă sau defectare interzic ieşirea locomotivei din unităţi de tracţiune pentru remorcarea trenurilor sau manevră.

(6) Data şi ora efectuării reviziei intermediare se consemnează sub semnătură de către personalul tehnic de specialitate care a efectuat-o, în caietul de bord al locomotivei.

Art. 48. - (1) Revizia echipamentelor de înaltă tensiune montate pe acoperişul locomotivelor şi ramelor electrice – RAc – se efectuează de către personal tehnic de specialitate, pe liniile special destinate în acest scop în unităţile de tracţiune şi dotate corespunzător.

(2) Revizia echipamentelor de înaltă tensiune montate pe acoperişul locomotivelor şi ramelor electrice – RAc - se efectuează la un interval de cel mult şapte zile, conform procesului tehnologic întocmit de OTF, respectiv OMF proprietar al locomotivei, indiferent de unitatea feroviară unde se efectuează respectiva revizie.

(3) Data şi ora efectuării RAc se consemnează sub semnătură de către personalul tehnic de specialitate care a efectuat-o, în caietul de bord al locomotivei.

Art. 49. - (1) Verificările tehnice în parcurs se efectuează de către personalul de locomotivă, astfel:

- în timpul parcursului, de către mecanicul ajutor;

- în staţiile din parcurs în care trenul are oprire mai mare de 3 minute, de către mecanicul de locomotivă;

- în unităţile de tracţiune sau staţiile unde se face numai schimbul personalului de locomotivă, de către mecanicul de locomotivă care predă serviciul împreună cu mecanicul de locomotivă care preia serviciul.

(2) Orice verificare tehnică în parcurs se efectuează cu respectarea strictă a reglementărilor specifice şi a normelor de protecţie a muncii în vigoare pentru fiecare tip de locomotivă în parte.

(3) În timpul verificărilor tehnice în parcurs se admite oprirea motorului diesel, respectiv deconectarea locomotivei electrice de la reţeaua de energie electrică de tracţiune, numai dacă acest lucru nu periclitează siguranţa circulaţiei şi numai dacă mecanicul are certitudinea că pornirea motorului diesel, respectiv conectarea locomotivei la reţea se va putea face imediat după efectuarea verificărilor tehnice.

(4) În cadrul verificărilor tehnice în parcurs se verifică, după caz:

- starea motorului Diesel, presiunile şi temperaturile lichidului de răcire şi a lubrifianţilor la locomotivele cu motoare termice;

- zgomote anormale apărute sau sesizate în funcţionarea motorului Diesel, respectiv a motoarelor electrice;

- etanşeitatea instalaţiilor sub presiune (lichide de răcire, aer comprimat, lubrifianţi);

- supraîncălziri ale agregatelor de forţă şi ale cablajelor electrice aferente;

- starea transmisiei, temperatura şi presiunea uleiului de transmisie;

- nivelul şi temperatura uleiului din cuva transformatorului principal, la locomotivele şi ramele electrice;

- starea blocurilor de aparate şi a maşinilor electrice;

- starea de încărcare a bateriilor de acumulatoare;

- starea cuzineţilor, respectiv a rulmenţilor de osie;

- starea bandajelor, prin lovirea cu ciocanul. În cazul sunetului dubios, se verifică obligatoriu dacă acestea nu prezintă unul din defectele menţionate în Anexa 4 la prezentele instrucţiuni;

- starea suspensiei şi a pieselor suspendate;

- funcţionarea aparatelor de măsură şi control, inclusiv a instalaţiilor de măsură şi înregistrare a vitezei;

- funcţionarea lămpilor de control din cabina locomotivei şi a luminilor de semnalizare a locomotivei, inclusiv a farului central;

- verificarea stării de integritate a sigiliilor aparatelor;

- starea dispozitivului de siguranţă şi vigilenţă, fără a descărca conducta generală de aer, când locomotiva este legată la tren şi frână;

- funcţionarea pantografelor la locomotivele şi ramele electrice.

(5) Verificările tehnice în parcurs efectuate în staţii se vor începe numai după ce locomotiva şi trenul au fost asigurate contra pornirii din loc, conform reglementărilor în vigoare.

(6) Personalul de locomotivă trebuie să verifice toate subansamblurile vizibile şi accesibile ale locomotivei, fără demontări de piese.

(7) Volumul verificărilor tehnice care se efectuează în timpul opririlor în staţie, se va extinde în funcţie de timpul de staţionare, însă personalul de locomotivă îşi va organiza activitatea astfel încât locomotiva să poată fi pusă în stare de serviciu în orice moment.

(8) În timpul verificărilor tehnice în parcurs, în cabina de conducere a locomotivei va rămâne întotdeauna un agent autorizat.

(9) La locomotivele/automotoarele dotate cu instalaţii computerizate de supraveghere a parametrilor de funcţionare, se vor efectua verificările prevăzute în reglementările specifice de exploatare a respectivei locomotive/automotor.

(10) Orice neregulă va fi consemnată în carnetul de bord al locomotivei, în vederea remedierii cu ocazia primei intrări a locomotivei într-o unitate de tracţiune organizată şi dotată corespunzător.

Art. 50. - (1) În situaţia în care personalul de locomotivă constată nereguli în funcţionarea agregatelor, echipamentelor sau instalaţiilor de pe locomotivă, în timpul remorcării trenului sau la manevră, respectiv cu ocazia verificărilor tehnice în parcurs, va lua măsuri de verificare şi remediere, dar numai în conformitate cu ghidurile/îndrumătoarele de depanare, şi numai cu respectarea normelor de protecţie a muncii.

(2) Timpul maxim în care personalul de locomotivă trebuie să remedieze neregulile la locomotivă, fără a cere locomotivă de ajutor, este de:

- 10 minute la locomotivele care remorcă trenuri de călători;

- 20 minute la locomotivele care remorcă trenuri de marfă sau efectuează manevră.

(3) Dacă personalul de locomotivă nu poate remedia neregulile apărute în funcţionarea locomotivei în intervalul de timp prevăzut la alin. (2), mecanicul de locomotivă va solicita prin orice mijloace locomotivă de ajutor, la cea mai apropiată staţie, conform reglementărilor specifice în vigoare, după care poate continua remedierea defecţiunilor apărute.

(4) Dacă personalul de locomotivă reuşeşte remedierea defecţiunilor, poate renunţa la locomotiva de ajutor solicitată conform reglementărilor specifice în vigoare.

(5) Este interzisă punerea în mişcare a trenului sau locomotivei după solicitarea locomotivei de ajutor, până la primirea acceptului de renunţare la aceasta, transmis mecanicului conform reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 51. - (1) Reparaţiile curente ale locomotivelor constau în intervenţiile tehnice majore, inclusiv înlocuirea unor agregate şi echipamente ale locomotivei, efectuate în vederea restabilirii parametrilor de funcţionare stabiliţi pentru exploatare.

(2) Reparaţiile curente se execută ori de câte ori starea tehnică a agregatelor şi echipamentelor locomotivei nu mai permite exploatarea locomotivei în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi regularitate a trenurilor.

(3) Reparaţiile curente se execută de personal tehnic specializat, numai în unităţi de tracţiune organizate şi dotate corespunzător.

Art. 52. - (1) Reparaţiile planificate ale locomotivelor constau în operaţiunile tehnice de readucere a parametrilor constructivi şi de funcţionare a locomotivei la valorile prescrise pentru o locomotivă în stare nouă.

(2) Reparaţiile planificate se efectuează de către societăţi comerciale specializate, la intervale de timp stabilite prin reglementări specifice, conform proceselor tehnologice de reparaţie aprobate de către Autoritatea Feroviară Română – AFER.

Art. 53. - (1) Personalul de locomotivă care participă la probele locomotivei după efectuarea reparaţiilor curente sau planificate ale acesteia, va efectua o verificare tehnică privind modul de funcţionare a instalaţiilor şi agregatelor de pe locomotivă prevăzute la art. 50, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni şi a reglementărilor specifice în vigoare pentru fiecare tip de locomotivă/automotor.

(2) Orice nereguli constatate cu ocazia reviziei efectuate de personalul de locomotivă va fi adusă la cunoştinţă personalului tehnic de specialitate pentru remediere. Personalul de recepţie va verifica modul de remediere a neregulilor constatate de personalul de locomotivă.

CAPITOLUL IV

## Obligaţiile revizorului de locomotivă privind starea tehnică a locomotivei

Art. 54. - (1) Verificarea şi certificarea stării tehnice a locomotivelor/automotoarelor la ieşirea din unitatea de tracţiune în vederea remorcării trenurilor, respectiv la intrarea locomotivei în unitatea de tracţiune după remorcarea trenurilor, se efectuează de către personal de specialitate denumit în continuare revizor de locomotivă.

(2) Revizorul de locomotivă organizează şi conduce personal:

  - manevra tehnologică a locomotivelor cu sau fără vagon WIT şi a automotoarelor care intră în unităţile de tracţiune în vederea echipării, alimentării cu combustibil, lubrifianţi, apă tehnologică şi nisip, revizuirii, reparării şi/sau remizării;

  - manevra tehnologică de introducere/scoatere a locomotivelor la/de la liniile destinate reviziilor şi reparaţiilor din halele şi remizele unităţii de tracţiune, pe liniile dotate cu utilaje specializate precum şi pe liniile dotate cu canale de revizie;

  - manevra tehnologică a celorlalte vehicule feroviare care intră/ies din unitatea de tracţiune pentru nevoile proprii ale unităţii.

(3) Revizorul de locomotivă răspunde de starea tehnică a locomotivelor, automotoarelor şi vagoanelor de încălzit trenul WIT care ies din unitatea de tracţiune în vederea remorcării şi încălzirii trenurilor, respectiv pentru manevra vehiculelor feroviare.

(4) Atribuţiile revizorului de locomotivă pot fi îndeplinite de:

- personal de specialitate încadrat în funcţia de revizor de locomotivă;

- şeful de tură tracţiune din cadrul unităţilor de tracţiune în care nu sunt încadraţi revizori de locomotivă/automotor;

- mecanic de locomotivă desemnat în scris de către conducerea unităţii de tracţiune.

Art. 55. - (1) La intrarea locomotivelor în unităţi de tracţiune, revizorul de locomotivă este obligat:

- să organizeze manevra tehnologică de introducere a locomotivei la linia prevăzută în planul tehnic de exploatare al unităţii de tracţiune, în vederea efectuării reviziei intermediare;

- să verifice carnetul de bord al locomotivei pentru a lua la cunoştinţă eventualele probleme apărute în exploatare;

- să verifice şi să constate personal starea tehnică a locomotivei, împreună cu mecanicul locomotivei care a introdus locomotiva în unitatea de tracţiune, după caz;

- să solicite personalului tehnic de specialitate remedierea problemelor tehnice apărute în parcurs sau constatate cu ocazia reviziei intermediare, să verifice şi să confirme sub semnătură efectuarea remedierilor cerute;

- să confirme sub semnătură efectuarea reviziei intermediare şi al RAc-ului, consemnată în carnetul de bord al locomotivei de către personalul tehnic de specialitate;

- să ia măsuri de alimentare cu combustibil, de completare a lubrifianţilor, lichidului de răcire şi nisipului, în conformitate cu programul stabilit sau ori de câte ori este necesar;

- să dispună mecanicului remizarea locomotivei mecanicului pe o linie special afectată din unitatea de tracţiune şi să supravegheze operaţiunile respective, astfel încât punerea în serviciu după remizare să se poată face în timpul stabilit prin reglementările proprii ale unităţii de tracţiune. Revizorul de locomotivă poate efectua personal operaţiunile de remizare a locomotivei, dacă reglementările proprii întocmite de unitatea de tracţiune prevăd acest mod de lucru;

- să ia măsuri de pregătire a locomotivei în vederea introducerii la revizia planificată conform programării.

(2) Cu ocazia verificărilor tehnice efectuate la intrarea în unitatea de tracţiune, revizorul de locomotivă va verifica în mod obligatoriu starea osiilor montate şi a bandajelor roţilor, precum şi profilul de rulare al roţilor locomotivei, care nu trebuie să prezinte nici una din defecţiunile cuprinse în Anexa 4 la prezentele instrucţiuni. Modul de verificare a osiilor şi bandajelor locomotivei sunt prevăzute în reglementări specifice fiecărui tip de locomotivă.

(3) Cota qR se va verifica obligatoriu prin aplicarea şablonului de verificare aflat în dotarea revizorului de locomotivă, conform Planşei 1, din Anexa 4 la prezentele instrucţiuni.

(4) La vagoanele WIT revizorul de locomotivă va verifica funcţionarea generatoarelor de abur pentru încălzirea trenului, starea protecţiilor, cantităţile de combustibil şi apă şi va dispune măsuri de remediere a deficienţelor constatate, inclusiv completarea cantităţilor de combustibil şi apă tehnologică.

(5) În cazul în care revizorul de locomotivă constată defecţiuni de natură să interzică ieşirea locomotivei din unitatea de tracţiune conform art. 50 din prezentul capitol, şi/sau defecţiuni la osiile montate cuprinse în Anexa 4 la prezentele instrucţiuni, va comunica aceste constatări şefului de tură şi personalului tehnic de specialitate în vederea luării măsurilor ce se impun.

Art. 56. - (1) La ieşirea locomotivelor/automotoarelor din unitatea de tracţiune în vederea remorcării trenurilor sau pentru manevră, revizorul de locomotivă este obligat:

- să organizeze manevra tehnologică în vederea aducerii locomotivei la linia destinată pregătirii locomotivei în vederea punerii în serviciu;

- să supravegheze efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu a locomotivei efectuate de mecanicul de locomotivă, în conformitate cu prevederile art. 34 din prezentele instrucţiuni;

- să verifice personal starea tehnică a locomotivei;

- să facă probe de funcţionare a locomotivei;

- să verifice funcţionarea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei din dotarea locomotivei, precum şi a instalaţiilor de înregistrare a parametrilor de funcţionare ai locomotivei, dacă există;

- să certifice în carnetul de bord că locomotiva este aptă să remorce trenul sau să efectueze manevrarea vehiculelor feroviare, sub semnătură şi prin aplicarea ştampilei: „locomotivă aptă pentru serviciu”.

(2) Probele de funcţionare ale locomotivei şi verificarea funcţionării instalaţiilor de siguranţa circulaţiei se vor efectua după caz, împreună cu mecanicul locomotivei care urmează să deservească locomotiva din unitatea de tracţiune.

(3) La vagoanele WIT se va verifica starea protecţiilor şi se vor face probe de funcţionare ale generatoarelor de abur pentru încălzirea trenului. Cantităţile de combustibil şi apă tehnologică trebuie să fie suficiente pentru încălzirea trenurilor programate până la intrarea vagonului WIT în următorul punct de alimentare.

(4) Atât la locomotive cât şi la vagoanele WIT se va verifica existenţa şi starea mijloacelor de stingere a incendiilor, precum şi scadenţa la verificarea periodică a acestora.

(5) Verificările tehnice la ieşirea locomotivelor se vor consemna în carnetul de bord al locomotivei şi în carnetul personal de evidenţă al revizorului de locomotivă.

(6) Toate probele de funcţionare şi verificările se vor face în conformitate cu reglementările specifice tipului de locomotivă/WIT respectiv, cu respectarea strictă a normelor de protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor.

Art. 57. - Locomotivele care se îndrumă în stare inactivă la unităţile de tracţiune de domiciliu sau la societăţile unde urmează să efectueze revizii/reparaţii, se vor verifica obligatoriu din punct de vedere al siguranţei circulaţiei, la ieşirea din unitatea de tracţiune de către revizorul de locomotivă care va dispune după caz, personalului tehnic de specialitate să pregătească locomotiva pentru îndrumare în stare inactivă, conform reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 58. - (1) Revizorul de locomotivă răspunde de verificarea modului de remediere a defecţiunilor de orice natură, constatate la locomotivă/WIT cu ocazia verificărilor tehnice efectuate în cadrul proceselor tehnologice de intrare/ieşire sau care au fost consemnate de mecanic în carnetul de bord al locomotivei.

(2) Şeful de tură din unitatea de tracţiune nu va semna foaia de parcurs a locomotivei până când nu se convinge că revizorul de locomotivă a certificat în carnetul de bord că locomotiva este aptă de serviciu.

# Partea a III-a

Organizarea circulaţiei trenurilor

CAPITOLUL I

## Sisteme de organizare a circulaţiei trenurilor. Puncte de secţionare, posturi mişcare

Art. 59. - (1) Circulaţia trenurilor se face la distanţe separate prin puncte de secţionare, iar în cazuri excepţionale, la interval de timp.

(2) Punctele de secţionare sunt:

- staţiile;

- haltele de mişcare;

- posturile de mişcare în linie curentă;

- semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat – denumit în continuare BLA.

(3) Se consideră puncte de secţionare şi semnalele de parcurs din staţii.

(4) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin staţii se înţeleg şi haltele de mişcare şi posturile de mişcare din linie curentă.

(5) Staţiile, haltele de mişcare şi posturile de mişcare din linie curentă sunt deservite de către IDM, exceptând punctele de secţionare de pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, care sunt deservite de către agenţi.

Art. 60. - (1) În linie curentă pot funcţiona şi posturi ajutătoare de mişcare care deservesc joncţiuni ale liniilor agenţilor economici. Acestea nu sunt acoperite de semnale, nu sunt puncte de secţionare şi servesc pentru eliberarea liniei curente, după gararea convoiului de manevră pe linia agentului economic.

(2) Postul ajutător de mişcare este deservit de către IDM, cu excepţia posturilor ajutătoare de mişcare situate pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor care sunt deservite de agenţi.

(3) În unele cazuri, între punctele de secţionare pot exista posturi de macazuri în linie curentă, afiliate unei staţii şi destinate deservirii unei linii de cale ferată aparţinând unui gestionar al infrastructurii feroviare private racordate din linie curentă. Acestea nu sunt puncte de secţionare. Reglementări de amănunt privind deservirea şi funcţionarea posturilor de macazuri din linie curentă se stabilesc în PTE de care aparţin.

Art. 61. - (1) Limitele incintei unei staţii sunt semnalele de intrare din ambele capete ale acesteia.

(2) Pe liniile duble, în cazul în care nu există semnal de intrare pentru circulaţia de pe linia falsă, respectiv pentru linia din stânga, semnalele de intrare în sensul normal de circulaţie a trenului delimitează incinta staţiei pentru ambele linii.

(3) Pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, în cazul staţiilor neînzestrate cu semnale de intrare, delimitarea incintei staţiei se face prin indicatoarele permanente de acoperire ale punctelor de secţionare.

(4) Porţiunea de linie cuprinsă între semnalele de intrare a două staţii consecutive se numeşte linie curentă.

Art. 62. - (1) Din punct de vedere al executării serviciului, fiecare tren trebuie să fie sub conducerea unei singure persoane.

(2) În punctele de secţionare şi posturile din linia curentă, deservite de IDM, care nu sunt situate pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, dreptul de a manipula instalaţiile de siguranţa circulaţiei, de a cere şi de a obţine cale liberă, de a dispune executarea tuturor obligaţiilor legate de primirea, expedierea, trecerea trenurilor, executarea manevrei, precum şi alte operaţiuni de exploatare, revine IDM, denumit în continuare IDM dispozitor.

(3) În punctele de secţionare situate pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, asupra primirii şi expedierii trenurilor decide operatorul de circulaţie.

(4) În unele staţii tehnice şi de triaj, în care dispozitivul liniilor şi instalaţiilor permite separarea în zone distincte de circulaţie şi/sau manevră activitatea de circulaţie şi/sau manevră poate fi condusă de doi sau mai mulţi IDM dispozitori cu aprobarea gestionarului infrastructurii feroviare, prevederi de amănunt, privind repartizarea atribuţiilor între IDM dispozitori, se stabilesc în PTE.

(5) În linie curentă, asupra continuării mersului trenului oprit dispune şeful de tren. Mecanicul, personalul de tren, personalul de manevră şi personalul din activitatea de linii este obligat să execute dispoziţiile şefului de tren.

(6) Asupra trenului aflat în mers precum şi asupra continuării mersului trenului oprit care nu este deservit de şef de tren dispune mecanicul locomotivei de remorcare a trenului.

Art. 63. - (1) În funcţie de instalaţiile cu care sunt înzestrate staţiile şi liniile curente, pentru organizarea circulaţiei trenurilor se utilizează următoarele sisteme:

- circulaţia trenurilor pe baza înţelegerii telefonice - cale liberă;

- circulaţia trenurilor pe bază de BLA cu sens banalizat;

- circulaţia trenurilor pe bază de BLA cu sens specializat;

- circulaţia trenurilor pe bază de bloc de linie semiautomat;

- circulaţia trenurilor pe bază de instalaţie dispecer, cu sau fără tehnică de calcul - conducerea circulaţiei trenurilor şi dispunerea executării manevrelor se face de la un post central, de la care sunt acţionate prin telecomandă macazurile şi semnalele din staţii şi din linie curentă; circulaţia trenurilor după sistemul dispecer între punctele de secţionare se face pe baza BLA;

- conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor - după ordinele date direct de operatorul de la regulatorul de circulaţie - pe anumite secţii de circulaţie stabilite de gestionarul infrastructurii feroviare publice.

(2) Circulaţia trenurilor după sistemul înţelegerii telefonice se face la interval de puncte de secţionare, pe bază de cale liberă.

(3) Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu BLA, circulaţia trenurilor se face la intervale de sector de bloc.

(4) Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulaţia trenurilor se face la interval de staţie.

(5) Circulaţia trenurilor între punctele de secţionare în cazul sistemului dispecer, se face pe bază de BLA.

(6) Avizarea mecanicului de locomotivă privind condiţiile de circulaţie în cazul scoaterii din funcţiune a BLA, respectiv în cazul trecerii accidentale de la sistemele de circulaţie prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d), e) sau f) la sistemul de circulaţie al trenurilor pe baza înţelegerii telefonice-cale liberă, se face prin ordin de circulaţie.

CAPITOLUL II

Rangul şi numerotarea trenurilor

Secţiunea 1

Rangul trenurilor

Art. 64. - (1) Pentru stabilirea priorităţii în circulaţie, fiecărui tren i se atribuie un rang, după cum urmează:

- rangul I - trenuri pentru care autoritatea de stat în transporturile feroviare dispune să circule în acest rang;

- rangul II - trenuri exprese, intercity şi rapide de călători;

- rangul III - trenuri accelerate de călători;

- rangul IV - trenuri de persoane, trenuri mixte;

- rangul V - trenuri internaţionale de marfă, trenuri de marfă specializate pentru transportul mărfurilor perisabile şi/sau vietăţilor, trenuri de mesagerie, containere şi coletărie;

- rangul VI - trenuri de marfă interregionale sau regionale, trenuri navete, trenuri marşrute, trenuri cu vagoane goale;

- rangul VII – trenuri de marfă care urmează să manevreze pe secţie (locale), trenuri convoaie de manevră (în complexe feroviare), trenuri de serviciu, locomotive izolate.

(2) Trenurile de serviciu puse în circulaţie pentru restabilirea circulaţiei trenurilor (tren de ajutor, de intervenţie, de probă, de lucru, de apă, pluguri de zăpadă, drezine motor şi UAM) circulă peste orice rang.

(3) Automotoarele şi trenurile pentru transportul salariaţilor feroviari la şi de la serviciu, sunt considerate tot trenuri de serviciu.

(4) Pentru trenurile care se pun în circulaţie pe baza ordinelor speciale, rangul se stabileşte odată cu punerea în circulaţie, în funcţie de tipul trenului, conform celor prevăzute la alin. (1) şi (2).

(5) La încrucişări şi treceri înainte au prioritate trenurile de rang superior, iar pentru acelaşi rang trenurile internaţionale care ies din ţară şi trenurile de lung parcurs.

(6) În cazul în care trenurile întârziate sunt de acelaşi rang, prioritatea în circulaţie se stabileşte de către operatorul de circulaţie, cu excepţia trenurilor internaţionale, caz în care are prioritate trenul care iese din ţară.

Secţiunea a 2-a

Numerotarea trenurilor

Art. 65. - (1) Numerotarea trenurilor de călători şi marfă pe reţeaua CFR se face conform reglementărilor specifice întocmite de către gestionarul infrastructurii feroviare publice, de acord cu reglementările internaţionale.

(2) Fiecărui tren i se atribuie un număr stabilit prin graficul de circulaţie a trenurilor.

(3) Pentru trenurile neprevăzute în graficul de circulaţie a trenurilor, numerele se atribuie prin dispoziţia de punere în circulaţie a trenurilor respective.

(4) Regula generală în numerotarea trenurilor este:

- în sensul de la Bucureşti - număr fără soţ;

- în sensul spre Bucureşti - număr cu soţ.

(5) În anumite cazuri, numerele trenurilor de călători şi marfă pot fi precedate de un indicativ sau urmate de o cifră.

CAPITOLUL III

## Mersul trenurilor

Art. 66. - (1) Fiecare tren trebuie să poarte un număr şi să circule după un mers dinainte stabilit. Mersul trenurilor se stabileşte prin graficul de circulaţie şi este prevăzut în livretele cu mersul trenurilor.

(2) Circulaţia trenurilor prevăzute în graficul de circulaţie şi a celor suplimentare se aduce la cunoştinţa personalului interesat, astfel:

- prin livretele cu mersul trenurilor;

- prin programul de circulaţie, periodic;

- prin dispoziţie scrisă a operatorului de circulaţie, ori de câte ori intervin anulări sau suplimentări de trenuri faţă de programul de circulaţie zilnic.

(3) Conţinutul şi forma livretelor de mers se stabilesc de întocmitorul planului de mers, conform reglementărilor specifice în vigoare. Livretele se editează de gestionarul infrastructurii feroviare publice şi se pun la dispoziţia operatorilor de transport feroviar.

(4) Extrase din mersul trenului din livret pot fi utilizate pentru trenul respectiv numai dacă acestea conţin toate informaţiile cuprinse în livretul de mers.

Art. 67. - (1) În mod excepţional, în afară de trenurile prevăzute în graficul de circulaţie, pot circula şi trenuri suplimentare. Aceste trenuri circulă după mersuri întocmite cu ocazia punerii lor în circulaţie sau în condiţiile de circulaţie ale unor trenuri prevăzute în livretele cu mersul trenurilor, stabilite prin dispoziţiile de punere în circulaţie a acestora.

(2) Trenurile suplimentare de călători au aceleaşi condiţii de circulaţie - viteză, timpi de mers, procent de masă frânată şi opriri - ca şi ale unui tren de aceeaşi categorie, prevăzut în livretele cu mersul trenurilor dacă nu se dispune altfel prin dispoziţia de punere în circulaţie.

(3) Trenurile suplimentare de marfă au aceleaşi condiţii de circulaţie - viteză, timpi de mers, procent de masă frânată şi opriri - ca şi ale unui tren de aceeaşi categorie prevăzut în livretele cu mersul trenurilor dacă nu se dispune altfel prin dispoziţia de punere în circulaţie.

(4) Trenurile de serviciu sau garniturile goale de călători, circulă conform traselor prevăzute în livretele cu mersul trenurilor.

(5) În toate cazurile de circulaţie a trenurilor suplimentare, pentru care nu se întocmeşte un mers special, mecanicul este înştiinţat, asupra condiţiilor în care circulă trenurile suplimentare, prin ordin de circulaţie în care se specifică: „…circulaţi în condiţiile de circulaţie din livret ale trenului - numărul …..”, precum şi alte condiţii de circulaţie - ora de plecare, suprimarea unor opriri, dacă este cazul.

CAPITOLUL IV

## Suprimarea opririlor. Anularea trenurilor. Circulaţia timpurie a trenurilor

Art. 68. - (1) Pentru trenurile de marfă, pentru garniturile goale de călători precum şi pentru anumite trenuri de călători prevăzute în livretele cu mersul trenurilor, în caz de necesitate se admite suprimarea unor opriri sau circulaţia timpurie - înainte de ora prevăzută în mers.

(2) Se interzice suprimarea opririi trenurilor de călători şi mixte în staţiile în care mersul prevede oprire, cu excepţia cazurilor prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

(3) Anumite trenuri de călători prevăzute în livretele cu mersul trenurilor pot circula fără oprire prin punctele de secţionare în care mersul acestora prevedea oprire impusă prin grafic - fără urcare/coborâre călători - atunci când această oprire nu mai este necesară. În acest caz trenul poate circula timpuriu până la prima staţie în care acesta are oprire, conform dispoziţiei operatorului de circulaţie.

(4) Se interzice suprimarea unor opriri, circulaţia timpurie a trenurilor precum şi trecerea unui tren fără oprire printr-o staţie în care mersul prevede oprire, fără dispoziţia operatorului de circulaţie transmisă atât staţiei în care trenul are ultima oprire, cât şi staţiei în care se suprimă oprirea, haltelor de mişcare şi posturilor de mişcare în linie curentă, în care se indică punctele de secţionare în care se suprimă oprirea şi ora reală de plecare.

(5) Trenul timpuriu circulă cu numărul trenului prevăzut în grafic şi are condiţiile de circulaţie prevăzute în mersul trenului care prin grafic circulă regulat, dacă nu se dispune altfel prin dispoziţia operatorului de circulaţie.

(6) Circulaţia timpurie, suprimarea opririi , noile condiţii de circulaţie ale trenului şi ora reală a plecării se aduc la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulaţie, înmânat de IDM în ultima staţie cu oprire.

(7) Circulaţia timpurie şi suprimarea opririi trenurilor de marfă, în staţiile la care semnalul de intrare dă indicaţii asupra semnalului de ieşire, se face în baza indicaţiei de liber a semnalului de ieşire. În aceste cazuri nu mai este necesară avizarea prin ordin de circulaţie a mecanicului.

Art. 69. - Anularea circulaţiei trenurilor prevăzute în graficul de circulaţie se face de către gestionarul infrastructurii feroviare publice prin dispoziţie scrisă a operatorului de circulaţie, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 70. - (1) În cazul circulaţiei trenurilor de marfă prin staţiile înzestrate cu semnal de intrare care dă indicaţii asupra poziţiei semnalului de ieşire, trecerea trenului fără oprire, se face numai pe baza indicaţiei de „liber” a semnalului de ieşire.

(2) În cazul circulaţiei trenurilor fără oprire prin staţiile neînzestrate cu semnal de ieşire, IDM trebuie să dea semnalul „trecerea fără oprire a trenului” înainte ca trenul să depăşească primul aparat de cale de la intrare, respectiv la apariţia trenului, în cazul în care nu are vizibilitate până la primul aparat de cale, postându-se astfel încât să fie perceput de către mecanic; după aceasta IDM se deplasează la locul stabilit pentru supravegherea prin defilare a trenului.

CAPITOLUL V

## Opriri neprevăzute în graficul de circulaţie

Art. 71. - (1) În cazul în care necesităţile de exploatare impun oprirea trenului într-o staţie prin care urma să treacă fără oprire, se procedează astfel:

- în staţiile înzestrate cu instalaţii de centralizare electrodinamică - denumite în continuare CED - şi cu instalaţii de centralizare electronică - denumite în continuare CE -, precum şi în staţiile ale căror semnale de intrare dau indicaţii asupra semnalului de ieşire, oprirea trenului în staţie se face pe baza indicaţiei date de semnalul de intrare şi a semnalului de ieşire aflat în poziţie de oprire;

- în staţiile în care semnalul de intrare nu dă indicaţii asupra semnalului de ieşire, IDM din ultima staţie cu oprire aduce la cunoştinţa mecanicului, prin ordin de circulaţie, oprirea neprevăzută a trenului;

- în cazul în care necesitatea opririi trenului a intervenit după plecarea din ultima staţie cu oprire, IDM din staţia în care se impune oprirea acestuia, opreşte trenul la semnalul de intrare şi numai după ce s-a convins personal sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de barieră sau a mecanicului, după caz, prin instalaţii de telecomunicaţii - TC, că trenul este oprit, pune semnalul de intrare pe liber. Modul în care se convinge IDM că trenul este oprit la semnalul de intrare, se stabileşte în PTE.

CAPITOLUL VI

## Reguli generale de compunere şi legare a trenurilor

Art. 72. - (1) Se numeşte tren, un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele şi de locomotiva de remorcare, semnalizat cu semnale de cap şi fine de tren şi deservit de cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul de locomotivă.

(2) Automotoarele, ramele electrice sau diesel, UAM cu sau fără vagoane, precum şi locomotivele izolate sunt considerate tot trenuri.

Art. 73. - (1) Fiecare tren trebuie să fie compus potrivit reglementărilor specifice în vigoare, precum şi a prevederilor cuprinse în planul de formare a trenurilor şi în livretele cu mersul trenurilor.

(2) Personalul operatorului de transport feroviar, al operatorului de manevră feroviară sau al altui agent economic care efectuează operaţiuni de transport feroviar, este obligat să compună trenurile conform reglementărilor specifice în vigoare ţinând cont de:

- felul trenului;

- tipul vagoanelor;

- felul încărcăturii;

- lungimea maximă a liniilor de primire-expediere din staţiile de pe secţia de circulaţie pe care circulă trenul;

- modul de deservire cu personal al trenurilor.

(3) Personalul menţionat la alin. (2) verifică şi răspunde pentru aranjarea vagoanelor în tren şi compunerea trenurilor cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

(4) Datele privind compunerea trenurilor - numărul de vagoane şi numărul de osii, tonajul de remorcat, masa frânată reală, masa frânată necesară de frânat şi lungimea trenului - vor fi trecute în foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor care remorcă trenul.

(5) Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească ultimul vagon al fiecărui tren - denumit în continuare vagon de semnal - sunt prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

Art. 74. - (1) Următoarele vehicule feroviare se aranjează obligatoriu la urma trenului de marfă ca vagon de semnal, iar când nu îndeplinisc condiţiile acestuia, după vagonul de semnal:

- automotoarele şi remorcile de automotor;

- vagoanele cu diferenţă de înălţime între centrele tampoanelor învecinate, mai mare de 100 mm;

- vagoanele încărcate cu obiecte lungi, legate între ele prin încărcătură sau prin bare de prelungire.

(2) Tenderele de locomotivă, plugurile de zăpadă simple şi UAM se aranjează la urma trenului după vagonul de semnal.

(3) Se admit la urma trenului, după vagonul de semnal, vagoanele defecte care nu îndeplinesc condiţiile de circulaţie în corpul trenului, având conducta generală de aer defectă sau lipsă.

(4) La aranjarea vehiculelor feroviare prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) după vagonul de semnal, se respectă toate condiţiile obligatorii de siguranţa circulaţiei prevăzute în reglementările specifice în vigoare, referitoare atât la introducerea vehiculelor feroviare în trenuri cât şi la compunerea trenurilor.

(5) Dacă trenul nu are locomotivă împingătoare, înaintea vagonului de semnal se pot aranja cel mult două vagoane cu diferenţa de înălţime a centrelor tampoanelor mai mare de 100 mm.

(6) În cazul trenurilor remorcate şi cu locomotivă împingătoare, nu se admit în compunerea trenului vagoane cu diferenţă de înălţime, între centrele tampoanelor învecinate, mai mare de 100 mm, iar diferenţa de înălţime, între centrele tampoanelor locomotivei împingătoare şi ale ultimului vagon nu trebuie să fie mai mare de 90 mm.

(7) Dacă trenul urmează să-şi schimbe în parcurs sensul de mers, operaţiune denumită în continuare rebrusment, personalul operatorului de transport feroviar trebuie să compună trenul astfel încât să fie respectate condiţiile prevăzute la alin. (1), atât la îndrumarea din staţia de compunere cât şi la îndrumarea din staţia în care se face rebrusmentul.

(8) Trenurile care detaşează de grupe de vagoane în parcurs, trebuie să fie compuse astfel încât, după detaşarea fiecărei grupe, aranjarea vagoanelor în tren să respecte condiţiile stabilite la alin. (1).

(9) Compunerea trenurilor de călători în perioada de încălzire se va face în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

(10) În cazuri excepţionale se poate ataşa un singur UAM cu sau fără vagon, la urma trenurilor care circulă în rangul VII. Viteza trenului în acest caz, nu trebuie să depăşească viteza de circulaţie înscrisă pe UAM şi se aduce la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulaţie.

Art. 75. - (1) La introducerea în trenuri vehiculele feroviare nu trebuie să prezinte nici unul din defectele prevăzute în Anexa 5 la prezentele instrucţiuni, iar marfa din acestea trebuie să fie încărcată şi asigurată conform reglementărilor specifice în vigoare.

(2) Verificarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele feroviare la introducerea acestora în trenuri, se face de către personalul operatorului de transport feroviar.

(3) Verificarea condiţiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face de către revizorul tehnic de vagoane în cadrul operaţiunilor de revizie tehnică la compunere.

(4) Pentru trenurile de marfă prevăzute să circule în rangul VII, în cazul în care în staţiile din parcurs în care se efectuează ataşări/detaşări de vagoane nu există revizor tehnic de vagoane, se admite ca verificarea condiţiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri, să se facă de către personalul de specialitate al operatorului de transport feroviar, autorizat să efectueze probele de frână. În cazul în care acest personal nu poate decide dacă unele vagoane pot circula în compunerea trenului, solicită mecanicului să-şi dea avizul asupra introducerii acestor vagoane în tren; avizul mecanicului se dă în scris, în rubrica „Menţiuni asupra trenului” din foaia de parcurs a locomotivei, iar vagoanele pentru care mecanicul nu şi-a dat avizul că pot circula în tren, se reţin în staţie.

Art. 76. - Condiţiile de circulaţie stabilite de către revizorul tehnic de vagoane, respectiv de către personalul tehnic de specialitate, în avizul scris dat pentru introducerea în trenuri a vehiculelor feroviare care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, se aduc la cunoştinţa mecanicului, de către IDM, prin ordin de circulaţie.

(2) Circulaţia trenurilor compuse numai din vagoane defecte, numai din vagoane cu revizia periodică expirată sau numai din vagoane pentru casare, se stabileşte prin reglementări specifice.

Art. 77. - (1) Programarea circulaţiei, expedierea şi circulaţia vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile” se fac conform reglementărilor specifice în vigoare.

(2) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile”, trebuie să aibă frâna automată şi de mână izolată, înainte de încărcarea acestora. Izolarea frânei automate şi de mână se face de către personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, prevăzut în reglementările specifice proprii ale acestuia. În acest caz, în partea de sus a documentului de transport se scrie cu culoare roşie menţiunea „FRÂNĂ AUTOMATĂ ŞI DE MÂNĂ IZOLATĂ-NU SE VOR ACŢIONA”, iar în formularul „Arătarea vagoanelor“, în dreptul acestor vagoane, rubricile „masă frânată automat“ şi „masă frânată de mână” se barează. Punerea în funcţiune a frânei automate şi de mână la aceste vagoane se face de către personalul operatorului de transport feroviar, numai după ce vagoanele au fost descărcate.

(3) Când în compunerea unui tren sunt introduse vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile”, IDM avizează mecanicul prin ordin de circulaţie.

Art. 78. - (1) Legarea între ele a vagoanelor înzestrate cu cuple cu şurub trebuie să se facă numai după oprirea completă a acestora, astfel:

- la legarea vagoanelor din trenurile de călători, şurubul cuplei în funcţiune a aparatului de tracţiune trebuie să fie strâns cu încă 1-2 rotaţii după atingerea discurilor tampoanelor;

- la legarea vagoanelor din trenurile de marfă şi mixte, şurubul cuplei în funcţiune a aparatului de tracţiune trebuie să fie strâns până la atingerea discurilor tampoanelor;

- la legarea vagoanelor de călători transpuse înzestrate cu cuplă cu şurub, de alte vehicule de cale ferată prevăzute cu astfel de cuple, se fac active ambele cuple. Această legare devine posibilă trecând laţul cuplei vehiculului în cauză printre eclisele cuplei vagonului transpus;

- legarea între locomotive şi vagoanele de călători transpuse echipate cu cuplă cu şurub se efectuează dublu, făcându-se active ambele cuple, prin trecerea laţului cuplei locomotivei printre eclisele cuplei vagonului transpus. În cazul în care laţul cuplei nu poate fi introdus printre eclise, legarea se efectuează numai cu cupla locomotivei.

(2) Cupla rămasă liberă se pune în cârligul de repaus, iar în lipsa acestuia cupla se va scurta prin înşurubare completă, cu excepţia cuplei de la vagonul de semnal care va fi pusă în cârligul de tracţiune.

(3) Legarea şi dezlegarea vagoanelor între ele, se face de către agenţii operatorilor de transport feroviar. În toate cazurile de la alin. (1) lit. a), b), şi c) agentul care efectuează legarea face şi egalizarea cuplelor cu şurub.

(4) Legarea între un vehicul feroviar prevăzut cu cuplă automată şi un vehicul feroviar prevăzut cu cuplă cu şurub se face printr-o cuplă mixtă de tracţiune care se fixează de cupla automată; în acest caz vehiculele respective trebuie să fie prevăzute cu tampoane. Excepţie fac vehiculele feroviare ale căror reglementări specifice de exploatare prevăd un alt mod de legare.

Art. 79. - (1) Legarea conductei generale de înaltă tensiune a trenului la locomotiva de remorcare se face în tot timpul anului, indiferent de perioada de încălzire, pentru asigurarea tensiunii de 1500 V necesară funcţionării instalaţiilor de climatizare, precum şi alimentării serviciilor auxiliare cu care sunt dotate vagoanele.

(2) La trenurile de călători remorcate cu locomotive electrice legarea şi dezlegarea cuplelor la vagoane se execută de către agentul operatorului de transport feroviar numai după ce revizorul tehnic de vagoane - sau în lipsa acestuia, şeful de tren - care execută legarea, respectiv dezlegarea fişelor electrice a primit de la mecanicul de locomotivă maneta inversorului de mers, maneta comutatorului de încălzire a trenului şi cheia de la cupla electrică şi a confirmat verbal că a fost deconectată conducta generală de înaltă tensiune a trenului şi a fost întreruptă la locul unde trebuie să se execute legarea sau dezlegarea vagoanelor.

(3) La trenurile remorcate cu locomotive diesel dotate cu instalaţii de încălzire electrică a trenului, legarea şi dezlegarea cuplelor la vagoane se execută de către agentul operatorului de transport feroviar numai după ce revizorul tehnic de vagoane, electricianul de vagoane - sau în lipsa acestora şeful de tren -, care execută legarea, respectiv dezlegarea fişelor electrice a primit de la mecanicul de locomotivă cheia comutatorului de încălzire tren, cheia de la cupla electrică şi cheia de pupitru şi a confirmat verbal că a fost deconectată conducta generală de înaltă tensiune a trenului şi întreruptă la locul unde trebuie să se execute legarea sau dezlegarea vagoanelor.

(4) Cele trei chei prevăzute la alin. (2) şi (3) vor fi păstrate de către revizorul tehnic de vagoane, electricianul de vagoane sau şeful de tren asupra sa pe toată durata conectării, respectiv deconectării fişelor electrice de înaltă tensiune după care vor fi înapoiate mecanicului de locomotivă.

(5) În cazul în care apar defecţiuni la instalaţiile electrice de înaltă tensiune ale vagoanelor cu ocazia cuplării fişelor electrice de înaltă tensiune, înaintea de remedierea defectelor se va proceda conform alin. (2), (3) şi (4).

Art. 80. - (1) Răspunderea pentru legarea corectă şi starea tehnică a aparatelor de legare şi de tracţiune ale vehiculelor feroviare din compunerea oricărui tren revine:

- mecanicului de locomotivă, pentru legarea vehiculului feroviar motor de primul vehicul remorcat şi pentru starea tehnică a aparatelor de legare şi de tracţiune ale vehiculului feroviar motor;

- agentului autorizat al operatorului de transport feroviar, pentru legarea pe care a efectuat-o vehiculelor feroviare remorcate din tren;

- revizorului tehnic de vagoane, pentru starea tehnică a aparatelor de legare şi de tracţiune ale vagoanelor din tren.

(2) Răspunderea pentru operaţiunile care se execută înainte de dezlegarea locomotivei de la tren, asigurarea contra fugirii a garniturilor de trenuri ce rămân fără locomotivă, cât şi pentru ridicarea saboţilor de mână şi slăbirea frânelor de mână după legarea locomotivei la garnitură, o are personalul operatorului de transport feroviar, respectiv şeful de tren sau mecanicul ajutor al locomotivei, în lipsa şefului de tren. Aceştia fac înscrieri în registrul unic de căi libere, comenzi şi mişcare sau în registrul postului, după caz, menţionând citeţ: numărul liniei, numerele vagoanelor la care s-au strâns frânele de mână, respectiv la care s-au aşezat saboţi de mână, ora, numele, prenumele şi semnează.

(3) În toate cazurile legarea la tren a locomotivei sau a automotorului se verifică de către mecanic, care răspunde de executarea corectă a acestei operaţiuni.

Art. 81. - (1) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, numai după ce garnitura a fost asigurată contra fugirii.

(2) În cazul dezlegării locomotivei împingătoare legate la tren şi frână, agentul operatorului de transport feroviar care efectuează această operaţiune are obligaţia să pună cupla vagonului de semnal în cârligul de tracţiune, semiacuplările în suporturi şi să semnalizeze regulamentar trenul.

CAPITOLUL VII

## Documentele însoţitoare ale trenului

Art. 82. - Fiecare tren trebuie să fie însoţit de următoarele documente:

- foaia de parcurs a locomotivei – conform Anexei 1 la prezentele instrucţiuni;

- arătarea vagoanelor trenului – conform Anexei 6 la prezentele instrucţiuni ;

- nota de repartizare a frânelor de mână - numai pentru trenurile de marfă – conform Anexei 7 la prezentele instrucţiuni;

- documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenului, conform reglementărilor specifice.

Art. 83. - (1) Foaia de parcurs a locomotivei se întocmeşte, se completează şi se manipulează, după caz, conform reglementărilor cuprinse în Anexa 1 la prezentele instrucţiuni.

(2) Datele consemnate în foaia de parcurs se certifică prin semnătură de către personalul care efectuează înscrierea şi prin aplicarea ştampilei corespunzătoare postului, dacă aceasta există.

(3) În cazul în care personalul care completează foaia de parcurs nu are ştampilă, certificarea datelor se face prin înscrierea în clar a numelui, prenumelui, funcţiei şi prin semnătura acestuia.

(4) În timpul circulaţiei trenului, foaia de parcurs se păstrează la mecanicul locomotivei.

Art. 84. - (1) Arătarea vagoanelor pentru un tren se întocmeşte de către personal autorizat aparţinând OTF care formează trenul, pe un formular conform Anexei 6 la prezentele instrucţiuni.

(2) Arătarea vagoanelor se completează cu toate datele cerute de formular, prin copiere cu hârtie copiativă (indigo), fără ştersături şi corecturi. Eventualele înregistrări greşite se anulează cu o linie. Originalul arătării însoţeşte trenul. Operatorul de transport feroviar poate întocmi mai multe copii în conformitate cu instrucţiunile proprii de lucru, o copie fiind reţinută de către IDM.

(3) Odată cu întocmirea arătării vagoanelor, personalul întocmitor trebuie să manipuleze mânerele schimbătoarelor de regim „gol-încărcat” ale vagoanelor - dacă există- în poziţia corespunzătoare stării de încărcare a vagonului şi să înscrie pe arătarea vagoanelor masa frânată a fiecărui vehicul feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(4) În „Arătarea vagoanelor”, personalul OTF încercuieşte valoarea masei frânate a vehiculelor feroviare cu frână automată defectă sau izolată şi valoarea masei frânate a vehiculelor feroviare cu frână de mână defectă sau izolată, menţionate în formularul „Nota de frână” – prezentat în Anexa 7 la prezentele instrucţiuni. Aceste valori nu se iau în calculul masei frânate real pentru circulaţia trenului şi în calculul masei frânate real pentru menţinerea trenului pe loc.

(5) În formularul „Nota de frână” se evidenţiază numărul fiecărui vagon cu frână automată sau de mână defectă şi/sau izolată; formularul se întocmeşte de către revizorul tehnic de vagoane, iar în staţia fără revizor tehnic de vagoane, de către un agent autorizat să execute proba frânei aparţinând OTF.

(6) Personalul OTF calculează şi înscrie în arătarea vagoanelor trenului, certificând sub semnătură următoarele :

- lungimea trenului şi numărul de osii;

- tonajul trenului - net şi brut;

- masa necesară de frânat automat şi cu frâne de mână;

- masa reală frânată automat şi cu frâne de mână.

(7) Înainte de expedierea trenului, IDM este obligat să verifice folosind datele înscrise în arătarea vagoanelor trenurilor: tonajul şi lungimea trenului, masa reală frânată automat, masa reală de menţinere pe loc cu frâne de mână precum şi asigurarea procentului necesar de masă frânată atât pentru circulaţia trenului, cât şi pentru menţinerea trenului pe loc, conform reglementărilor specifice, certificând aceasta prin semnătură şi ştampila postului, pe fiecare exemplar al arătării. Calculul procentului de masă frânată necesar pentru menţinerea pe loc a trenului se face conform reglementărilor specifice în vigoare.

(8) Operaţiunile de la alin. (7) se vor efectua în:

- staţia de compunere/formare a trenului;

- în staţiile din parcurs, în cazul în care se modifică compunerea trenului sau în cazul în care în mod accidental s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului;

- în prima staţie din parcurs, chiar dacă trenul nu are prevăzută oprire, în cazul în care în mod accidental în linie curentă, s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului.

(9) În cazul în care IDM constată că trenul nu îndeplineşte condiţiile impuse pentru lungime, tonaj şi procentul de masă frânată atât pentru circulaţie, cât şi pentru menţinerea pe loc cu frâne de mână, trenul nu va fi expediat şi se avizează reprezentantul operatorului de transport feroviar şi operatorul de circulaţie.

Art. 85. - (1) Nota de repartizare a frânelor de mână se completează de către IDM, înainte de expedierea trenului şi se înmânează şefului de tren sau mecanicului locomotivei care remorcă trenul în cazul în care trenul nu este deservit de şef de tren, pentru a se putea strânge frânele de mână necesare menţinerii pe loc; în cazul trenurilor cu multiplă tracţiune şi fără şef de tren, nota de repartizare a frânelor de mână se predă mecanicului locomotivei din capul trenului.

Art. 86. - (1) La trenurile deservite de şef de tren, originalul arătării vagoanelor şi după caz, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului, se predau acestuia.

(2) La trenurile fără şef de tren, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se sigilează şi se predă mecanicului, împreună cu originalul arătării vagoanelor, fără semnătură de primire. În cazul trenurilor remorcate cu multiplă tracţiune şi fără şef de tren, pachetul cu documentele şi originalul arătării vagoanelor se predau mecanicului locomotivei din capul trenului.

(3) Mecanicul care remorcă un tren de marfă nu va pleca cu trenul din staţie dacă nu se află în posesia arătării vagoanelor şi a pachetului cu documente.

(4) În staţiile în care se schimbă locomotiva trenului, precum şi în staţia finală, se interzice mecanicului să plece cu locomotiva din staţie dacă nu a predat arătarea vagoanelor şi pachetul cu documente către agentul OTF stabilit în PTE; în situaţiile schimbului de locomotivă sau în cazul scoaterii locomotivei de pe tren, în staţii fără personal al OTF, arătarea vagoanelor şi pachetul cu documente se predau către personalul gestionarului infrastructurii feroviare, stabilit în PTE.

CAPITOLUL VIII

## Echiparea şi deservirea trenurilor

Art. 87. - (1) Trenurile trebuie să fie echipate conform actelor normative şi reglementărilor specifice în vigoare cu mijloacele, dispozitivele şi/sau echipamentele necesare asigurării semnalizării trenului conform reglementărilor specifice în vigoare, stingerii incendiilor şi acordării primului ajutor medical.

(2) Locomotivele vor fi dotate cu un manometru de control pentru efectuarea probei frânelor de către agenţii autorizaţi ai OTF, conform reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 88.- (1) Trenurile trebuie să fie deservite de către cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul; al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, şef de tren sau un alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren. Prin şef de tren, în înţelesul prezentelor instrucţiuni se înţelege şi şeful de manevră de secţie.

(2) Trenurile care pot fi deservite de cel puţin un agent - mecanicul de locomotivă sau conducătorul vehiculului feroviar - sunt:

- automotoarele şi ramele electrice sau diesel;

- UAM cu sau fără vagoane;

- locomotiva izolată.

(3) Echipamentele şi/sau dispozitivele de siguranţă şi vigilenţă din dotarea vehiculelor feroviare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi c), trebuie să îndeplinească cerinţele obligatorii impuse, să fie în stare de funcţionare şi în acţiune.

(4) Operatorul de transport feroviar stabileşte numărul de agenţi care deservesc trenul, prin reglementări specifice proprii, cu respectarea prevederilor de la alin. (1) şi (2), în funcţie de: felul trenului, volumul de lucru, caracteristicile secţiilor de circulaţie, necesitatea menţinerii pe loc a trenului cu frâne de mână, precum şi alte condiţii stabilite în reglementările specifice în vigoare.

(5) Trenurile de marfă pentru care s-au prevăzut ataşări/detaşări de vagoane în staţiile din parcurs, pot fi deservite de partidă de manevră pe secţie. În cazul în care aceste trenuri nu sunt deservite de partide de manevră pe secţie, operatorul de transport feroviar este obligat să asigure partidă de manevră în staţiile respective.

Art. 89. - (1) Trenurile de marfă se îndrumă de regulă, fără agent la urmă.

(2) Îndrumarea trenurilor de marfă cu agent la urmă este obligatorie în cazurile în care:

- lungimea trenului este mai mare decât lungimea maximă admisă pe secţia de circulaţie pe care circulă trenul;

- declivitatea secţiei de circulaţie, indiferent de sensul de circulaţie este mai mare de 21 ‰ şi trenul nu are locomotivă împingătoare legată la tren şi frână;

- nu sunt asigurate condiţiile de deplasare a celui de-al doilea agent al trenului în cazul opririi neprevăzute a trenului în linie curentă, de la locomotivă la urma trenului, în timp de cel mult 12 minute; porţiunile de linie pe care nu sunt asigurate aceste condiţii se stabilesc de gestionarului infrastructurii feroviare şi se comunică operatorilor de transport feroviar care remorcă trenuri pe porţiunea de secţie respectivă.

(3) În toate cazurile când trenurile circulă cu agent la urmă, vagonul de semnal trebuie să fie înzestrat obligatoriu cu gheretă de frână, iar agentul va fi dotat cu radio-telefon.

Art. 90. - Dacă şeful de tren devine inapt pentru serviciu în timpul parcursului, atribuţiile sale sunt preluate de:

- un alt agent stabilit de către OTF, la îndrumarea din staţia de domiciliu;

- mecanicul trenului - în cazul trenurilor deservite numai de mecanic şi şef de tren - până la prima staţie din parcurs, în care acesta opreşte trenul chiar dacă nu are oprire, aducând cazul la cunoştinţa IDM; acesta avizează operatorul de circulaţie în vederea înştiinţării OTF, pentru remedierea neajunsului.

Art. 91. - (1) Frânele de mână necesare asigurării menţinerii trenului pe loc se stabilesc de către IDM la îndrumarea trenului, prin nota de repartizare a frânelor de mână pentru menţinerea pe loc şi se repartizează de către:

- mecanic, pentru mecanicul ajutor şi alţi agenţi ai trenului, dacă aceştia există;

- şeful de tren, dacă există, pentru agenţii din partida de tren (de manevră).

(2) În cazul în care frânele de mână nu sunt suficiente pentru asigurarea menţinerii pe loc a trenului în linie curentă, operatorul de transport feroviar asigură deservirea trenului cu un număr suficient de agenţi precum şi echiparea trenului cu numărul necesar de saboţi de mână, pentru menţinerea pe loc a trenului conform reglementărilor specifice în vigoare.

(3) În cazul în care există agent la urma trenului, după sosirea şi gararea trenului, acesta strânge frâna de mână a vagonului de semnal, coboară şi supraveghează trenul de lângă vagonul de semnal. Frâna de mână se slăbeşte numai la semnalul „atenţie” sau la semnalul „desfă frâna” dat de către mecanic cu fluierul locomotivei, înainte de pornirea trenului.

Art. 92. - (1) Locul şefului de tren în timpul parcursului, la trenurile de călători şi mixte, este în oricare vagon din garnitura de călători a trenului, dacă reglementările specifice în vigoare nu prevăd altfel.

(2) În timpul parcursului, agenţii din partida de manevră a trenului care manevrează pe secţie au locul stabilit, de regulă, în vagonul de serviciu. În cazul în care nu se asigură vagon de serviciu, OTF poate dispune ca partida de manevră să aibă locul stabilit în cabina locomotivei din care nu se conduce trenul, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 93. - (1) Semnalizarea trenurilor, funcţionarea corectă a elementelor constructive de semnalizare ale vehiculelor din compunerea acestora, aplicarea şi ridicarea mijloacelor de semnalizare la şi de la tren, precum şi iluminarea şi stingerea acestora, se asigură de către agenţii operatorului de transport feroviar stabiliţi în reglementările specifice în vigoare, completate după caz, cu reglementări specifice proprii operatorului de transport feroviar.

(2) Locomotivele izolate, precum şi alte vehicule feroviare motoare se semnalizează de către mecanicul ajutor sau de către mecanic în cazul deservirii locomotivelor numai de către mecanic.

(3) Personalul care asigură semnalizarea trenului precum şi ridicarea mijloacelor de semnalizare de la tren poartă răspunderea executării corecte a acestor operaţiuni. Dacă aceste operaţiuni se desfăşoară într-o staţie, terminarea acestora se comunică IDM prin mijloacele de telecomunicaţii.

CAPITOLUL IX

## Restricţii de viteză

Art. 94. - (1) Toate restricţiile de viteză prevăzute, din linie curentă şi de pe liniile de primire-expediere, se aduc la cunoştinţa mecanicului prin Buletinul de avizare a restricţiilor de viteză - denumit în continuare BAR.

(2) Buletinul de avizare a restricţiilor de viteză se întocmeşte pentru fiecare decadă a lunii şi cuprinde restricţiile de viteză care se regăsesc pe teren în decada respectivă.

(3) Restricţiile de viteză care nu sunt cuprinse în BAR, cele modificate faţă de BAR precum şi orice nepotrivire între prevederile din BAR şi situaţia de pe teren - treaptă de viteză superioară sau inferioară celei indicate pe teren, poziţie kilometrică diferită a porţiunii de linie cu restricţie şi alte asemenea - se aduc la cunoştinţa personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie de către IDM din staţia de compunere a trenului sau de către IDM din ultima staţie cu oprire a trenului. Avizarea mecanicilor cu privire la restricţiile de viteză în staţiile care au posturi deservite de IDM exteriori, se face prin ordin de circulaţie înmânat de către aceştia, din ordinul IDM dispozitor.

(4) Toate locomotivele, automotoarele şi celelalte vehicule cu motor trebuie dotate cu BAR de către operatorii de transport feroviar, operatorii de manevră feroviară sau agenţii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar care deţin şi/sau exploatează respectivele vehicule feroviare, fiind interzisă îndrumarea acestora în staţie fără BAR.

(5) În cazul în care, în parcurs, locomotiva nu are BAR corespunzător secţiei pe care urmează să circule, la solicitarea mecanicului IDM înmânează acestuia un ordin de circulaţie prin care îi comunică toate restricţiile de viteză existente pe secţia de circulaţie respectivă sau face menţiunea că nu sunt restricţii de viteză prevăzute în BAR. În acest caz operatorul de circulaţie este avizat în scris despre restricţiile de viteză care au fost avizate mecanicului.

(6) Este interzisă introducerea altor restricţii de viteză în afara celor cuprinse în BAR valabil în decada respectivă, cu excepţia celor neprevăzute şi a celor pentru protecţia echipelor de lucru.

(7) Restricţiile de viteză de pe liniile staţiei, altele decât liniile de primire-expediere, precum şi cele de pe liniile ferate industriale pe care manevra este executată cu mijloace şi personal aparţinând operatorilor de transport feroviar sau agenţilor economici, nu se trec în BAR. Aceste restricţii se aduc la cunoştinţă personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie, în care se precizează locul unde se află porţiunea de linie slăbită şi viteza de circulaţie maximă admisă.

(8) În cazul locomotivelor de manevră din staţiile tehnice şi de triaj, ordinul de circulaţie pentru avizarea restricţiilor de viteză se poate emite cu valabilitate pentru întreaga tură de serviciu a IDM.

Art. 95. - (1) La trenurile de marfă care circulă pe secţii de circulaţie în care staţiile sunt dotate cu semnale de intrare care dau indicaţii asupra poziţiei semnalului de ieşire, avizarea restricţiilor de viteză necuprinse în BAR sau modificate faţă de BAR se face de către IDM din staţia cap de secţie sau din staţia de formare a trenului, pentru întreaga distanţă, până la următoarea staţie cap de secţie, în care trenul are prevăzută oprire sau până la staţia de descompunere în cazul în care aceasta este situată înaintea ultimei staţii cap de secţie.

(2) Staţiile cap de secţie care avizează restricţiile de viteză către mecanicii trenurilor de marfă, se stabilesc de către gestionarul infrastructurii feroviare publice odată cu schimbarea mersului de tren.

Art. 96. - (1) În cazul în care legăturile prin instalaţiile TC cu operatorul de circulaţie sunt defecte, iar una din staţiile de pe secţia de circulaţie primeşte avizare de introducere sau de modificare a unei restricţii de viteză, IDM din staţiile care delimitează porţiunea de linie restricţionată sunt obligaţi să aducă aceste restricţii de viteză la cunoştinţa mecanicilor de la toate trenurile de pe secţia respectivă de circulaţie.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), până la restabilirea legăturilor prin instalaţiile TC cu operatorul de circulaţie, trenurile care circulă fără oprire prin staţiile ce delimitează porţiunea de linie restricţionată, vor fi oprite în aceste staţii în vederea avizării restricţiei de viteză.

Art. 97. - (1) În cazul în care se schimbă linia de primire/trecere a unui tren, iar la linia pe care se primeşte trenul există restricţii de viteză, se procedează astfel:

- IDM aduce verbal la cunoştinţa operatorului de circulaţie necesitatea schimbării liniei de primire/trecere, cu restricţia respectivă;

- operatorul de circulaţie dă dispoziţie scrisă staţiei care a cerut schimbarea liniei de garare şi staţiei în care trenul are ultima oprire, pentru avizarea restricţiei de viteză;

- IDM din staţia în care trenul are ultima oprire, aduce la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulaţie existenţa restricţiei de viteză.

Art. 98. - (1) Dacă necesităţile de exploatare impun introducerea unei restricţii de viteză pe linia de primire/trecere a unui tren, dacă trenul respectiv a plecat din ultima staţie cu oprire şi mecanicul acestuia nu a fost avizat despre existenţa restricţiei de viteză, trenul va fi primit în staţie în următoarele condiţii:

- cu semnalul de chemare, dacă există;

- după oprirea trenului la semnalul de intrare, în baza ordinului de circulaţie înmânat mecanicului de către un agent aparţinând gestionarului infrastructurii feroviare, cu precizarea condiţiilor de intrare în staţie şi de circulaţie pe linia respectivă.

(2) În cazul în care restricţia de viteză la linia pe care se primeşte trenul este mai mică 20 km/h, trenul trebuie oprit la semnalul de intrare; continuarea mersului se face după înmânarea ordinului de circulaţie, în care se menţionează restricţia de viteză şi depăşirea semnalului de intrare pe oprire.

Art. 99. - (1) Dacă IDM este avizat de către personalul feroviar sau alt personal despre deteriorări la linii, instalaţii sau despre alte pericole care afectează siguranţa circulaţiei, ia măsuri de oprire a circulaţiei pe linia respectivă şi avizează imediat personalul stabilit prin reglementările specifice în vigoare.

(2) După primirea avizării, primul tren se expediază numai însoţit de personalul de întreţinere a căii, în funcţie de cel puţin şef de echipă.

(3) În ordinul de circulaţie înmânat mecanicului trenului se va menţiona:

- locul unde începe zona cu deteriorări la linie;

- oprirea obligatorie a trenului în apropierea zonei cu deteriorări la linie;

- respectarea ordinelor date de către personalul de întreţinere a căii şi/sau a instalaţiilor, cu privire la viteza de circulaţie şi opririle necesare. Aceste ordine vor fi înscrise în foaia de parcurs a locomotivei la rubrica „Menţiuni asupra trenurilor”.

(4) Trenurile următoare se expediază în condiţiile stabilite de către personalul de întreţinere a căii care a însoţit primul tren.

(5) În cazul în care, în timpul unei ploi torenţiale, apa depăşeşte suprafaţa de rulare a şinei, mecanicul ia măsuri de oprire a trenului până la sosirea personalului de întreţinere a căii care va stabili condiţiile de circulaţie.

(6) Avizul asupra circulaţiei trenurilor se dă numai după ce linia a fost revizuită de către şeful de echipă sau şeful districtului de întreţinere a liniilor, care la nevoie ia măsuri pentru semnalizarea şi repararea liniei, avizând personalul interesat despre situaţia creată şi măsurile luate.

(7) În cazul în care personalul de întreţinere a căii nu a dat nici un aviz în legătură cu circulaţia trenurilor peste punctele expuse inundaţiilor, IDM, din proprie iniţiativă, dispune prin ordin de circulaţie ca trenurile să fie conduse peste punctele respective cu deosebită atenţie şi cu viteza de cel mult 5 km/h.

CAPITOLUL X

## Ordinul de circulaţie

Art. 100. - (1) Ordinul de circulaţie este un formular tipizat şi înseriat, prin care se aduc în scris, la cunoştinţa mecanicului şi după caz, conducătorului manevrei, condiţii în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau executarea manevrei.

(2) În ordinul de circulaţie se înscriu următoarele condiţii:

- restricţiile de viteză necuprinse în BAR;

- restricţiile de viteză modificate faţă de BAR;

- poziţia kilometrică a şantierelor mobile pentru restricţiile de viteză cuprinse în BAR;

- condiţii de circulaţie, de manevră sau menţiuni rezultate din cazurile prevăzute în instrucţiunile de serviciu;

- alte condiţii şi/sau menţiuni în legătură cu circulaţia şi manevra.

(3) Ordinul de circulaţie se înmânează mecanicului în toate cazurile prevăzute în reglementările specifice în vigoare, prevăzute în Anexa 8 la prezentele instrucţiuni

(4) În afară de cazurile prevăzute în Anexa 8 la prezentele instrucţiuni, mecanicul de locomotivă este avizat prin ordin de circulaţie şi despre situaţiile în care siguranţa circulaţiei impune să se ia anumite măsuri, despre care acesta trebuie să ia cunoştinţă.

Art. 101. - (1) Ordinul de circulaţie se întocmeşte de către:

- IDM dispozitor;

- IDM exterior sau alt agent din aceeaşi subunitate cu IDM dispozitor, din ordinul acestuia;

- agentul autorizat de pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, din dispoziţia scrisă a operatorului de circulaţie;

- şeful de tren, în cazurile stabilite în reglementările specifice.

(2) În ordinul de circulaţie întocmit pentru trenurile de călători se înscriu toate condiţiile de circulaţie care trebuie aduse la cunoştinţa mecanicului, până la prima staţie în care trenul are oprire, conform mersului.

(3) În ordinul de circulaţie întocmit pentru trenurile de marfă şi pentru cele care circulă în condiţiile trenurilor de marfă, condiţiile de circulaţie care trebuie aduse la cunoştinţa mecanicului se înscriu pentru întreaga distanţă de avizare. Staţiile cap de secţie care avizează restricţiile de viteză către mecanicii trenurilor de marfă, se stabilesc de către structurile regionale ale gestionarului infrastructurii feroviare publice odată cu schimbarea mersului de tren.

Art. 102. - (1) Ordinul de circulaţie se întocmeşte, de regulă, în două exemplare – unicatul şi duplicatul- prin copiere cu hârtie copiativă (indigo), completându-se citeţ, fără modificări sau corecturi, cu ştampila subunităţii emitente şi semnătura întocmitorului.

(2) În cazul în care ordinul de circulaţie trebuie întocmit în mai multe exemplare se folosesc formularele care se găsesc în continuare în carnet. Copiile întocmite trebuie să aibă înscrise de către întocmitor aceeaşi serie şi număr cu unicatul, iar eventualul duplicat care rămâne necompletat, se anulează.

(3) În cazul în care, din cauza întârzierii, trenul se îndrumă dintr-o staţie la o dată ulterioară celei în care trebuia să circule, în ordinul de circulaţie emis în staţia respectivă se înscrie atât data în care trenul trebuia să plece, cât şi data reală de plecare a trenului.

(4) Înmânarea ordinului de circulaţie se face după semnarea de către primitor a duplicatului - exemplar care rămâne la carnet.

Art. 103. - (1) În cazul în care trenul circulă cu multiplă tracţiune, unicatul ordinului de circulaţie se înmânează mecanicului locomotivei din capul trenului şi câte o copie celorlalţi mecanici, cu semnături de primire aplicate pe exemplarul care rămâne la carnet.

(2) În cazul remorcării trenului şi cu locomotivă împingătoare sau intercalată, mecanicul locomotivei din capul trenului trebuie să fie înştiinţat prin ordin de circulaţie despre: numărul locomotivelor de remorcare, seria şi poziţia acestora, distanţa pe care circulă, precum şi dacă locomotiva împingătoare este sau nu legată la tren şi frână.

(3) În cazul în care trenul circulă cu locomotivă împingătoare nelegată la tren, care urmează să se înapoieze în staţie, după împingerea trenului până la locul fixat din linie curentă, se înmânează mecanicului locomotivei împingătoare o copie a ordinului de circulaţie în care se menţionează condiţiile de circulaţie prin împingere a trenului, locul din care urmează să se înapoieze din linie curentă şi eventualele condiţii de circulaţie la înapoiere; mecanicul locomotivei împingătoare nelegată la tren, nu va pleca din staţie fără acest ordin de circulaţie.

Art. 104. - (1) Ori de câte ori este necesar ca într-o staţie din parcurs să se aducă în scris, la cunoştinţa mecanicului alte condiţii de circulaţie, iar acesta este în posesia unui ordin de circulaţie emis anterior din care nu s-au consumat toate condiţiile înscrise, trebuie să se emită un nou ordin de circulaţie în care se precizează atât noile condiţii de circulaţie cât şi cele rămase valabile. În acest caz, ordinul de circulaţie emis anterior se retrage şi se ataşează la duplicatul noului ordin de circulaţie emis.

(2) În cazul când ordinul de circulaţie a fost înmânat mecanicului şi se impune reţinerea trenului în staţie, ordinul de circulaţie trebuie retras imediat de la mecanic.

(3) În cazul opririi unui tren într-o staţie în care nu este prevăzută oprirea, ordinul de circulaţie nu se retrage şi rămâne valabil, în continuare, în următoarele cazuri:

- atunci când condiţiile de circulaţie nu se schimbă până la staţia în care trenul urmează să oprească;

- atunci când se emite un alt ordin de circulaţie, în care s-au înscris condiţii de circulaţie şi manevră cu caracter local, care îşi pierd valabilitatea după plecarea trenului din staţia respectivă.

Art. 105. - (1) La trenurile de călători şi mixte, ordinul de circulaţie se înmânează mecanicului de către IDM care expediază trenul. La aceste trenuri, ordinul de circulaţie se poate înmâna şi după ce semnalul de ieşire a fost pus pe liber.

(2) La celelalte trenuri, ordinul de circulaţie se înmânează din ordinul IDM dispozitor de către IDM exterior sau de către alt agent al gestionarului infrastructurii feroviare stabilit în PTE.

(3) Pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, ordinul de circulaţie se înmânează mecanicului din dispoziţia operatorului de circulaţie, de către agentul care expediază trenul.

(4) Pentru trenurile cu şef de tren oprite în linie curentă, ordinul de circulaţie se întocmeşte şi se înmânează, atunci când este cazul, de către şeful de tren din ordinul IDM sau din proprie iniţiativă, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

CAPITOLUL XI

## Reglementări privind ocuparea liniei curente

Art. 106. - (1) Ocuparea liniei curente de către un tren se face numai în baza ordinului de plecare.

(2) Pentru trenurile de călători sau mixte, ordinul de plecare se dă astfel:

- în staţii înzestrate cu semnale de ieşire la fiecare linie, cu semnale de parcurs sau cu semnale de ieşire de grup şi indicator de linie aprins, prin:

    - indicaţia de liber a semnalului de ieşire de la linia de unde se expediază trenul, a semnalului de parcurs, respectiv a semnalului de ieşire de grup şi indicatorul de linie aprins, indicând cifra corespunzătoare liniei de la care se expediază trenul;

    - semnalul „pornirea trenului” dat de IDM;

- în staţii cu semnal de ieşire de grup fără indicator de linie sau cu indicator de linie stins, prin:

    - indicaţia de liber a semnalului de ieşire de grup fără indicator de linie sau cu indicator de linie stins care deserveşte linia de unde se expediază trenul;

    - semnalul „pornirea trenului” dat de IDM de lângă locomotiva trenului care se expediază;

    - ordinul de circulaţie înmânat mecanicului în care se menţionează că trenul se expediază cu indicatorul de linie al semnalului de grup stins;

- în staţiile fără semnal de ieşire de la linia de unde se expediază trenul, prin semnalul „pornirea trenului” dat de IDM. Dacă în staţie se află mai multe trenuri de expediat în aceeaşi direcţie, IDM dă semnalul „pornirea trenului” de lângă locomotiva trenului care se expediază;

- în staţiile de pe secţiile cu sistem de circulaţie dispecer sau în anumite staţii înzestrate cu instalaţii CED şi CE, aprobate de gestionarul infrastructurii feroviare, prin:

    - indicaţia de liber a semnalului de ieşire,

    - semnalul „pornirea trenului” dat de către un agent;

- în haltele de călători, punctele de oprire în linie curentă şi în punctele de secţionare de pe secţiile cu sistem de circulaţie dispecer fără IDM sau alt agent, precum şi în cazurile de oprire neprevăzută a trenului în linie curentă, prin semnalul „pornirea trenului”, dat de către şeful de tren.

(3) Semnalul „pornirea trenului” pentru trenurile de călători sau mixte se dă dintr-un loc vizibil, astfel încât să poată fi perceput în mod direct de către personalul aflat în cabina de conducere a locomotivei.

(4) În cazul deservirii simplificate a locomotivei, când clădirea staţiei se află pe partea stângă a sensului de mers, mecanicul se deplasează în stânga cabinei de conducere a locomotivei pentru a percepe semnalul „pornirea trenului”, dat de către IDM sau un agent; mecanicul procedează în mod similar şi în cazul în care semnalul „pornirea trenului” este dat de către şeful de tren, iar peronul se află pe partea stângă a sensului de mers.

Art. 107. – (1) La celelalte trenuri ordinul de plecare se dă astfel:

- în staţii cu semnal de ieşire la fiecare linie - prin indicaţia de liber a semnalului de ieşire;

- în staţii înzestrate cu semnale de ieşire de grup şi indicator de linie aprins, prin indicaţia de liber a semnalului luminos de ieşire de grup şi a indicatorului de linie aprins indicând numărul liniei de la care se expediază trenul;

- în staţii înzestrate cu semnale de ieşire de grup fără indicator de linie sau cu un indicator de linie stins, prin:

  - indicaţia de liber a semnalului de ieşire de grup, fără indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins;

  - semnalul „pornirea trenului” dat de către IDM, de lângă locomotiva trenului care se expediază;

  - ordinul de circulaţie înmânat mecanicului în care se menţionează că trenul se expediază cu indicatorul de linie al semnalului de grup stins;

- în staţiile fără semnal de ieşire la linia de la care se expediază trenul, prin semnalul „pornirea trenului” dat de către IDM, de lângă locomotiva trenului care se expediază.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) literele c) şi d) când semnalul „pornirea trenului” nu poate fi dat de către IDM de lângă locomotiva trenului care se expediază, ordinul de plecare a trenului se dă prin ordin de circulaţie cu menţiunea „Liber la de la linia …la staţia…....” înmânat mecanicului, din ordinul IDM, de către un alt agent din subordinea sa.

(3) În cazul în care ordinul de circulaţie a fost înmânat mecanicului şi se impune reţinerea trenului în staţie, ordinul de circulaţie se retrage imediat de la mecanic, se anulează şi se ataşează la copia rămasă la carnet.

Art. 108. - (1) Trecerea trenurilor care circulă fără oprire prin punctele de secţionare se face pe baza indicaţiei de liber a semnalului de ieşire.

(2) Trecerea trenurilor care circulă fără oprire prin punctele de secţionare fără semnal de ieşire, se face pe baza semnalului „trecerea fără oprire” dat de către IDM.

Art. 109. - Ordinul de plecare pentru trenurile care pleacă dintr-un punct de secţionare, pe timp cu vizibilitate redusă sau când indicaţia de liber a semnalului de ieşire nu se poate observa de către mecanic, în cazul tuturor sistemelor de circulaţie, se dă prin:

- semnalul „pornirea trenului” dat de către IDM de lângă locomotivă, la trenurile de călători şi mixte;

- ordin de circulaţie înmânat mecanicului printr-un agent, la trenurile de marfă.

Art. 110. - În cazul când necesităţile impun expedierea unui tren de pe o linie neînzestrată cu semnal luminos de ieşire, aflată într-o staţie situată pe o secţie înzestrată cu bloc de linie automat, expedierea trenului se face în condiţiile prevăzute pentru cazul defectării semnalului luminos de ieşire, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 111. - (1) În toate cazurile în care locomotiva de remorcare a trenului se află după semnalul de ieşire, ordinul de plecare se dă prin ordin de circulaţie înmânat mecanicului, în care se precizează indicaţia semnalului de ieşire şi se menţionează: „Trenul numărul…este liber la staţia……..”.

(2) În staţiile situate pe secţii de circulaţie înzestrate cu BLA, dacă locomotiva de remorcare a trenului se află după semnalul de ieşire, în cazul în care acesta nu se poate pune pe „liber”, pentru expediere se procedează conform reglementărilor specifice în vigoare pentru cazul defectării semnalului luminos de ieşire.

Art. 112. - (1) În cazul în care după darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta staţiei înzestrată cu semnal de ieşire, continuarea mersului se face astfel:

- dacă locomotiva de remorcare a trenului a oprit înaintea semnalului de ieşire în poziţie pe liber, continuarea mersului se face numai după înlăturarea cauzelor care au impus oprirea, pe baza indicaţiei de liber a semnalului de ieşire. Dacă semnalul de ieşire dă indicaţie de oprire şi nu se poate manipula pe liber, continuarea mersului se face în condiţiile prevăzute pentru trecerea pe lângă semnalul de ieşire defect în poziţia pe oprire;

- dacă locomotiva de remorcare a trenului a oprit după depăşirea semnalului de ieşire cu indicaţia de „liber”, continuarea mersului se face conform prevederilor art. 111, alin. (1) din prezentul capitol, după înlăturarea cauzelor care au impus oprirea;

- dacă trenul a fost expediat cu semnalul de ieşire pe oprire şi locomotiva de remorcare a trenului a oprit înaintea semnalului de ieşire sau după depăşirea lui, continuarea mersului se face după înlăturarea cauzelor care au impus oprirea şi în baza ordinului de circulaţie care a fost înmânat mecanicului, la expediere;

- dacă trenul a fost expediat dintr-o staţie de pe o secţie de circulaţie înzestrată cu BLA cu semnalul de ieşire pe liber şi trenul a oprit după ce locomotiva de remorcare a trenului a depăşit semnalul de ieşire pe oprire, din cauza schimbării indicaţiei acestuia în faţa trenului, pentru expedierea trenului se procedează ca şi în cazul defectării semnalului luminos de ieşire din staţiile de pe secţii de circulaţie înzestrate cu BLA;

- în cazul în care trenul a fost expediat cu semnalul de ieşire pe liber dintr-o staţie de pe o secţie fără BLA şi locomotiva de remorcare a trenului a oprit după depăşirea semnalului de ieşire pe oprire, din cauza schimbării indicaţiei acestuia în faţa trenului, continuarea mersului se face după verificarea parcursului de ieşire, şi numai în baza ordinului de circulaţie, cu menţiunea: „Liber la staţia……circulaţi cu viteza de cel mult 20 km/oră în zona macazurilor la ieşire.”.

(2) În cazul în care după darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta unei staţii neînzestrate cu semnal de ieşire, continuarea mersului se face după înlăturarea cauzelor care au impus oprirea, respectând condiţiile din ordinul de circulaţie ce a fost înmânat la expediere.

(3) În cazurile în care este necesară înmânarea unui ordin de circulaţie, aceasta se poate face, din ordinul IDM şi de către un alt agent din subordinea acestuia.

Art. 113. - Înapoierea în staţie a unui tren expediat până la un punct din linie curentă, respectiv a locomotivei împingătoare nelegată la tren, se face pe baza condiţiilor prevăzute în ordinul de circulaţie înmânat la expediere.

CAPITOLUL XII

## Oprirea şi gararea trenurilor în staţie

Art. 114. - (1) Trenurile care au oprire în staţie se primesc cu semnalul de ieşire pe oprire.

(2) La trenurile de călători şi mixte care au opriri de cel mult 3 minute, semnalul de ieşire se poate pune pe liber numai după ce trenul s-a angajat pe linia de primire.

(3) În staţiile necentralizate electrodinamic, situate pe secţii de circulaţie cu trafic redus, în care gestionarul infrastructurii feroviare publice a aprobat ca serviciul de mişcare să se execute de către IDM şi un singur acar pentru ambele capete ale staţiei, primirea trenurilor de călători şi mixte, cu oprire în staţie, se poate face şi cu semnalul de ieşire pe liber.

Art. 115. - (1) Trenul care soseşte în staţie trebuie să fie garat. Un tren se consideră garat atunci când s-a oprit efectiv între mărcile de siguranţă de la extremităţile liniei de primire sau între marca de siguranţă de la urma trenului şi semnalul de ieşire al liniei respective şi numai dacă este semnalizat conform reglementărilor în vigoare.

(2) Staţionarea trenului peste mărcile de siguranţă este interzisă. Când partea din urmă a trenului rămâne dincolo de marca de siguranţă, agentul de la urma trenului sau acarul postului de macazuri este obligat să dea semnale mecanicului pentru tragerea trenului până la semnalul de ieşire al liniei respective sau în cazul în care nu există semnal de ieşire, până la marca de siguranţă de la ieşire.

(3) În staţiile înzestrate cu instalaţii CED sau CE situate pe secţii de circulaţie cu BLA, în care nu există agenţii menţionaţi la alin. (2), comunicările privind gararea trenului se fac între IDM şi mecanic direct sau prin radiotelefon.

Art. 116. - (1) În cazul în care datorită lungimii, trenul nu se poate gara între mărcile de siguranţă, respectiv între semnalul de ieşire şi marca de siguranţă de la urma trenului, acarul, respectiv agentul de la urma trenului, trebuie să comunice ocuparea mărcii de siguranţă către IDM, care dispune după caz:

  - staţionarea părţii din urmă a trenului peste marca de siguranţă;

  - depăşirea semnalului de ieşire, până la marca de siguranţă;

  - tragerea trenului şi staţionarea peste marca de siguranţă de la ieşire;

  - fracţionarea trenului şi gararea acestuia pe două sau mai multe linii.

(2) În cazul în care IDM dispune staţionarea părţii din urmă a trenului peste marca de siguranţă, acesta dă dispoziţie scrisă posturilor de macazuri interesate, menţionând ora până la care marca de siguranţă rămâne ocupată. Mecanicul este înştiinţat prin ordin de circulaţie în care se înscrie ora până la care marca de siguranţă de la urma trenului rămâne ocupată.

(3) În cazul în care IDM dispune depăşirea semnalului de ieşire până la marca de siguranţă, respectiv tragerea trenului şi staţionarea peste marca de siguranţă de la ieşire, acesta dă dispoziţie scrisă în acest sens posturilor de macazuri interesate şi mecanicului, prin ordin de circulaţie, în care se precizează ora până la care se poate depăşi semnalul de ieşire până la marca de siguranţă, respectiv ora până la care se poate ocupa marca de siguranţă de la ieşire.

(4) În cazul în care IDM dispune fracţionarea trenului şi gararea acestuia pe două sau mai multe linii, acesta întocmeşte plan de manevră pe care îl aduce la cunoştinţa posturilor de macazuri interesate prin dispoziţie scrisă şi mecanicului prin ordin de circulaţie.

(5) În cazul ataşării unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, dacă locomotiva rămâne dincolo de marca de siguranţă, IDM aduce la cunoştinţă mecanicului prin ordin de circulaţie, ora până la care locomotiva staţionează dincolo de marca de siguranţă; în cazul în care nu este în posesia ordinului de circulaţie, mecanicul dă semnale de alarmă cu fluierul sau sirena locomotivei până la primirea ordinului de circulaţie.

(6) Darea înapoi a trenului, cu atacarea mărcii de siguranţă de la urmă, este permisă numai după manipularea macazurilor în poziţie corespunzătoare, dacă este cazul şi numai cu încuviinţarea scrisă a IDM dispozitor, dată mecanicului prin ordin de circulaţie.

Art. 117. - În cazul în care există agent la urma trenului, după sosirea şi gararea trenului, acesta strânge frâna de mână a vagonului de semnal, coboară şi supraveghează trenul de lângă vagonul de semnal. Frâna de mână se slăbeşte numai la semnalul „atenţie” sau la semnalul „desfă frâna” dat de către mecanic cu fluierul locomotivei, înainte de pornirea trenului.

Art. 118. - În staţiile înzestrate cu instalaţii CED sau CE, în cazul în care indicaţia de liber a semnalului de intrare s-a anulat în faţa trenului şi locomotiva a depăşit semnalul pe oprire, primirea trenului în staţie se face în baza ordinului de circulaţie înmânat mecanicului.

CAPITOLUL XIII

## Supravegherea prin defilare a trenurilor în circulaţie

Art. 119. - (1) Toate trenurile care circulă prin staţie şi în linie curentă se supraveghează prin defilare, astfel:

- în staţie, de către personalul gestionarului infrastructurii feroviare conform prevederilor din PTE;

- în linie curentă, de către personalul care deserveşte posturile de mişcare, posturile ajutătoare de mişcare, posturile de macazuri şi de barieră din linie curentă, precum şi de către revizorii de cale.

(2) Personalul stabilit la alin. (1) este obligat:

- să urmărească cu atenţie starea vehiculelor feroviare şi a încărcăturii din vagoane pentru a constata cazurile în care vehiculele feroviare prezintă defectele vizibile şi/sau sesizabile prin zgomotul produs şi periclitează siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor;

- în caz de pericol să dea imediat semnale de oprire a trenului şi să avizeze IDM şi după caz mecanicul de locomotivă, asupra pericolului şi necesităţii opririi trenului.

(3) Defectele vehiculelor feroviare, vizibile şi/sau sesizabile prin zgomotul produs şi stările încărcăturii care periclitează siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor şi care trebuiesc constatate cu ocazia supravegherii prin defilarea trenurilor în circulaţie, sunt prevăzute în Anexa 9 la prezentele instrucţiuni.

Art. 120 - (1) În cazul în care trenul este oprit, datorită constatării la tren a unor defecte care periclitează siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor, constatarea cauzelor care au produs defectele respective, precum şi stabilirea altor condiţii de circulaţie pentru vehiculele din tren se fac de către:

- revizorii tehnici de vagoane, acolo unde există;

- un agent al trenului, în linie curentă şi în staţiile unde nu există revizori tehnici de vagoane.

(2) Noile condiţii de circulaţie sunt comunicate în scris către IDM din staţia în care a fost oprit trenul, sau prin instalaţii TC de către mecanicul trenului oprit în linie curentă către IDM din staţia cea mai apropiată cu care acesta poate lua legătura.

Art. 121. - (1) Personalul stabilit în PTE să supravegheze prin defilare circulaţia trenurilor este obligat să se convingă de existenţa semnalelor de cap şi de fine de tren, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(3) La plecarea sau trecerea prin punctele de secţionare deservite de IDM, a unui tren nesemnalizat corespunzător, acesta trebuie să ia măsuri de oprire a trenului.

(4) În cazul în care semnalele de fine de tren lipsesc, IDM va aviza operatorul de circulaţie şi staţia vecină care a expediat trenul, pentru oprirea circulaţiei altor trenuri, până când se stabileşte dacă trenul în cauză este complet.

(5) În cazul în care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete, dar trenul este complet, IDM lasă trenul să circule până la prima staţie, comunicând neregula constatată către IDM din această staţie. IDM care primeşte această avizare ia măsuri de oprire a trenului, chiar dacă acesta nu are oprire prin livretul de mers şi dispune semnalizarea corespunzătoare a trenului de către agentul operatorului de transport feroviar.

(6) Pe secţiile de circulaţie cu BLA, la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete, IDM ia măsuri de oprire a trenului, iar în cazul în care acest lucru nu mai este posibil, comunică neregula către IDM din staţia următoare, pentru ca acesta să ia măsuri de oprire, în vederea semnalizării corespunzătoare de către agentul operatorului de transport feroviar; trenul următor se poate expedia numai după primirea reavizului de sosire.

(7) În cazul în care la trenurile de călători se constată că în afara lămpilor roşii folosite pentru semnalizarea „fine de tren”, una sau mai multe lămpi roşii frontale ale vagoanelor din compunerea trenului sunt aprinse, se procedează conform celor prevăzute la alin. (3), (5) şi (6).

CAPITOLUL XIV

## Eliberarea liniei curente sau a liniei directe dintr-o staţie CFR

Art. 122. - Atunci când mijlocul de tracţiune ce asigură remorcarea unui tren în circulaţie sau a unui convoi de manevră nu mai poate asigura remorcarea trenului/convoiului de manevră dintr-un punct din linie curentă sau de pe linia directă a unei staţii, producându-se întreruperea traficului feroviar, gestionarul infrastructurii feroviare şi operatorii de transport feroviar au obligaţia de a elibera cu prioritate linia curentă, respectiv linia directă din staţia unde se află trenul respectiv.

Art. 123. - Pentru reluarea circulaţiei pe linia curentă sau pe linia directă din staţia unde se află trenul respectiv se vor lua următoarele măsuri:

- mecanicul de locomotivă solicită IDM din staţia cea mai apropiată locomotivă de ajutor, conform prevederilor din reglementările specifice în vigoare;

- IDM care primeşte solicitarea pentru acordarea locomotivei de ajutor trebuie să avizeze imediat în scris operatorul de circulaţie;

- operatorul de circulaţie avizează personalul responsabil cu organizarea activităţii operatorului de transport feroviar care remorcă trenul despre solicitarea locomotivei de ajutor la trenul în cauză şi dispune, conform reglementărilor specifice în vigoare, după caz, măsuri în legătură cu:

- circulaţia trenurilor pe celălalt fir de circulaţie, dacă există;

- regararea trenului respectiv pe o altă linie a staţiei;

- primirea, expedierea sau trecerea celorlalte trenuri pe alte linii de primire - expediere din staţie, dacă acestea sunt libere;

- personalul responsabil cu organizarea activităţii operatorului de transport feroviar care remorcă trenul este obligat să confirme dacă poate asigura în timp util:

- locomotivă de ajutor, precizând tipul acesteia, unde se află şi în cât timp poate fi pusă la dispoziţia operatorului de circulaţie;

- partidă de manevră dacă este necesară pentru manevra în staţie;

- dacă aducerea locomotivei de ajutor respective ar produce alte perturbaţii în desfăşurarea traficului feroviar, operatorul de circulaţie poate dispune ca o locomotivă de manevră sau locomotiva unui alt tren aflat în circulaţie, indiferent care este operatorul de transport feroviar care asigură exploatarea acestei locomotive, să fie acordată ca locomotivă de ajutor, respectând următoarea listă de prioritate:

      - locomotivă de manevră - aptă pentru manevră în staţie şi în linie curentă – pentru regarare respectiv aducerea până în staţie a trenului rămas în linie curentă; obligatoriu în aceste cazuri se va asigura conducător de manevră;

      - locomotivă de la un tren de marfă - în ordine inversă faţă de rangul în care circulă trenul de la care se preia locomotiva;

      - locomotivă de la un tren de călători - în ordine inversă faţă de rangul în care circulă trenul de la care se preia locomotiva;

    - operatorul de circulaţie nu va dispune acordarea ca locomotivă de ajutor locomotiva ce remorcă un tren în circulaţie, dacă circulaţia se poate efectua în condiţii normale pe cel de-al doilea fir de circulaţie, respectiv pe celelalte linii de primire – expediere din staţie;

    - locomotiva care asigură efectuarea transporturilor militare nu va fi folosită ca mijloc de ajutor.

Art. 124. - Locomotiva de ajutor acordată în condiţiile art. 123, lit. e) din prezentul capitol va remorca trenul astfel:

- în cazul trenurilor de marfă - numai până la prima staţie CFR cu posibilităţi de garare;

- în cazul trenurilor de călători - până la staţia în care OTF care a remorcat iniţial trenul, poate asigura înlocuirea locomotivei defecte.

Art. 125 - (1) În cazul în care pentru aplicarea prevederilor de la art. 123 din prezentul capitol este necesară remorcarea trenului până la alte staţii CFR decât cele care delimitează linia curentă închisă, locomotiva de ajutor acordată trebuie să asigure condiţiile de circulaţie prevăzute în livretul cu mersul trenurilor pentru trenul care a solicitat ajutor şi condiţiile de remorcare şi frânare prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

(2) În cazul când locomotiva de ajutor acordată nu poate asigura condiţiile de circulaţie, de remorcare şi de frânare conform livretului cu mersul trenurilor şi/sau reglementărilor specifice în vigoare, operatorul de circulaţie va dispune asupra circulaţiei trenului cu respectarea noilor condiţii de circulaţie, remorcare şi frânare ce pot fi asigurate trenului pentru circulaţia în condiţii de siguranţă. Noile condiţii de circulaţie se transmit către IDM din prima staţie prin dispoziţie scrisă, în vederea opririi trenului şi aducerii acestora la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulaţie.

(3) Expedierea locomotivei de ajutor în linie curentă se face în baza ordinului de circulaţie înmânat mecanicului de către IDM, în care se menţionează condiţiile de circulaţie, ca şi în cazul circulaţiei mijloacelor de intervenţie pe linie curentă închisă, valabile atât la ducere cât şi la înapoiere. Locomotiva de ajutor trebuie să fie dotată cu radiotelefon în bună stare de funcţionare.

Art. 126 - (1) După cuplarea la tren, conform reglementărilor specifice în vigoare, mecanicul locomotivei de ajutor va lua la cunoştinţă:

- numărul trenului pe care urmează să îl remorce;

- codul locomotivei defecte;

- codul unităţii de tracţiune de domiciliu al locomotivei defecte şi operatorul de transport feroviar care exploatează locomotiva respectivă;

- datele privind remorcarea şi frânarea trenului - tonajul şi lungimea trenului, masele frânate cu frâna automată şi de mână, după livret şi reale, modul de repartizare a frânelor de mână active din tren;

- eventualele menţiuni asupra trenurilor, efectuate în foaia de parcurs a locomotivei defecte, care afectează circulaţia trenului pe porţiunea de linie unde urmează să circule cu locomotiva de ajutor;

- înscrierile din ordinul de circulaţie primit de mecanicul locomotivei defecte privind circulaţia trenului pe porţiunea de linie unde urmează să circule cu locomotiva de ajutor, după caz.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se vor lua la cunoştinţă, după caz, din arătarea vagoanelor trenului, din foaia de parcurs a locomotivei defecte respectiv din ordinul de circulaţie înmânat mecanicului locomotivei defecte, şi se vor înscrie de către mecanicul locomotivei de ajutor în foaia de parcurs a locomotivei de ajutor, la rubricile respective.

(3) Dacă locomotiva de ajutor nu are BAR pentru secţia pe care urmează să remorce trenul respectiv, mecanicul locomotivei de ajutor va solicita mecanicului locomotivei defecte BAR cu care această locomotivă este dotată, urmând a fi înapoiat în staţia unde se detaşează locomotiva de ajutor.

Art. 127. - (1) Dacă mecanicul locomotivei de ajutor nu este autorizat să remorce trenuri de felul celui rămas în linie curentă, mecanicul locomotivei defecte va trece în cabina de conducere a locomotivei de ajutor şi va supraveghea modul de remorcare a trenului, intervenind ori de câte ori este necesar. Răspunderea asupra respectării condiţiilor de siguranţă a circulaţiei revine ambilor mecanici.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) mecanicul locomotivei defecte va pregăti locomotiva defectă pentru a circula în stare inactivă iar în cabina de conducere a locomotivei defecte va rămâne mecanicul ajutor sau şeful de tren, după caz.

Partea a IV-a

# Efectuarea serviciului privind circulaţia trenurilor

CAPITOLUL I

## Ieşirea/intrarea locomotivelor din/în unităţile de tracţiune

Art. 128. - (1) Pentru ieşirea locomotivei dintr-o unitate de tracţiune, după primirea foii de parcurs de la şeful de tură care îndrumă locomotiva şi după efectuarea tuturor operaţiunilor de pregătire pentru serviciu a locomotivei, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, personalul de locomotivă îşi ocupă locurile normale de lucru iar mecanicul conduce locomotiva până la postul de control conform reglementărilor stabilite prin planul tehnic de exploatare al unităţii de tracţiune respective.

(2) Când este necesară intrarea locomotivei într-o unitate de tracţiune, după dezlegarea de la tren mecanicul conduce locomotiva la postul de control în conformitate cu reglementările specifice în vigoare şi planul tehnic de exploatare al staţiei.

(3) După sosirea locomotivei la postul de control pentru intrare/ieşire din unitatea de tracţiune, mecanicul înmânează foaia de parcurs agentului care deserveşte postul respectiv, direct sau prin mecanicul ajutor.

(4) Dacă locomotiva circulă cuplată cu un vagon WIT mecanicul va înmâna agentului de la postul de control şi foaia de parcurs a acestui vagon.

(5) Agentul de la postul de control va înregistra în foaia/foile de parcurs, la rubrica „ieşit locomotiva la post control” respectiv „intrat locomotiva la post control” ziua, luna, ora şi minutul ieşirii/intrării locomotivei respectiv vagonului WIT la postul de control după care va semna şi va aplica ştampila postului.

(6) Mecanicul verifică dacă datele înscrise de agent corespund realităţii şi dacă sunt completate în rubricile corespunzătoare ale foii de parcurs.

Art. 129. - (1) Locomotivele pot circula în ambele sensuri între staţie şi unitatea de tracţiune astfel:

- câte o singură locomotivă/automotor, - locomotivă izolată;

- în convoi format din una sau mai multe locomotive la care pot fi legate unul sau mai multe vagoane, inclusiv vagoane WIT.

(2) Condiţiile de circulaţie a locomotivelor izolate sau în convoi şi a automotoarelor cu sau fără remorci între unitatea de tracţiune şi staţia care deserveşte respectiva unitate de tracţiune se reglementează prin planul tehnic de exploatare a staţiei respective.

(3) Vehiculele feroviare care circulă în convoi între unitatea de tracţiune şi staţie şi invers vor fi legate între ele şi la frâna automată, iar conducerea şi frânarea convoiului se va face de la postul de conducere al locomotivei din capul convoiului.

Art. 130. - (1) Circulaţia şi manevra locomotivelor izolate sau în convoi şi a automotoarelor, cu sau fără remorci, pe liniile staţiei se face pe baza semnalelor optice şi acustice, date de personalul posturilor de macazuri şi a indicaţiilor semnalelor fixe de manevră, dacă există, completate, după caz, cu comunicările făcute de către IDM prin radiotelefon.

(2) În staţiile înzestrate cu instalaţii CED şi CE, manevra vehiculelor feroviare de la alin. (1) pe liniile staţiei se face pe baza indicaţiilor permisive ale semnalelor luminoase de manevră, completate după caz, cu comunicările făcute de către IDM prin radiotelefon.

(3) Extrase din PTE-ul de triaj, a staţiilor unde se efectuează schimbul locomotivelor de remorcare, precum şi a staţiilor unde se efectuează manevrarea vehiculelor feroviare, cuprinzând reglementări de amănunt privind circulaţia locomotivelor între unitatea de tracţiune şi staţie precum şi reglementări specifice modului de lucru la manevra în staţiile respective se transmit la operatorii de transport feroviar interesaţi, pentru instruirea personalului de locomotivă.

Art. 131. - (1) Pe parcursul de la postul de control la tren, personalul de locomotivă şi orice alt personal care se află în cabina de conducere trebuie să-şi ocupe locurile normale şi să urmărească indicaţiile semnalelor fixe şi semnalele date de personalul staţiei cu instrumente portative.

(2) Mecanicul şi mecanicul ajutor îşi vor comunica reciproc poziţia semnalelor fixe, semnalele date de personalul staţiei şi de alţi agenţi ai căii ferate, eventualele comunicări primite de la IDM prin instalaţia de radiotelefon.

(3) Nu se vor depăşi mărcile de siguranţă până când personalul de locomotivă nu se va convinge că indicaţiile semnalelor fixe şi semnalele date cu instrumente portative sunt date pentru locomotiva/automotorul pe care le conduc şi/sau le deservesc.

(4) Dacă personalul de locomotivă constată indicaţii eronate sau dubioase ale semnalelor fixe sau date de agenţii staţiei cu instrumente portative, va lua măsuri de oprire imediată a locomotivei/automotorului şi va solicita IDM remedierea situaţiei.

(5) Când locomotiva circulă cu vagon WIT, maşinistul WIT este obligat să acţioneze semnalul de alarmă în caz de pericol.

Art. 132. - (1) Conducerea locomotivelor/automotoarelor dotate din construcţie cu cabine de conducere la ambele capete, se face de la postul de conducere din faţă.

(2) Conducerea locomotivelor dotate din construcţie cu o singură cabină de conducere se va face de la postul de conducere din partea dreaptă a sensului de mers.

(3) Când locomotivele prevăzute la alin. (2) circulă sau manevrează în staţii, pe linii prevăzute cu peroane pentru călători, acestea vor fi conduse de la postul de conducere de pe partea peronului.

(4) Dacă vizibilitatea liniilor, semnalelor, peroanelor dintr-o staţie impune conducerea locomotivelor de la un anumit post, acest lucru va fi stabilit de gestionarul infrastructurii feroviare împreună cu operatorii de transport feroviar, prin convenţii care vor fi anexate la PTE al staţiei respective.

CAPITOLUL II

## Cuplarea, legarea şi dezlegarea locomotivelor la şi de la trenuri

Art. 133. - (1) Cuplarea locomotivei la trenurile de călători, mixte sau la vagoane ocupate cu oameni, se face pe baza semnalelor date de un agent al trenului sau alt agent al operatorului de transport feroviar.

(2) La trenurile de marfă şi similare acestora, mecanicul se va apropia cu deosebită atenţie de garnitura trenului şi va cupla locomotiva astfel încât să nu producă tamponarea primului vehicul feroviar remorcat din tren.

(3) În toate cazurile, mecanicul va opri locomotiva la o distanţă de cel puţin 2 metri înaintea primului vehicul feroviar remorcat din compunerea trenului, după care face va face cuplarea.

(4) Când garnitura trenului este acoperită înspre locomotivă cu disc roşu, mecanicul va opri în faţa discului şi va cupla la tren numai după ridicarea acestuia de către agentul autorizat.

(5) Înainte de ataşarea locomotivei la trenurile de marfă şi trenuri de călători grele, mecanicul va nisipa linia pentru a preveni patinarea roţilor locomotivei la demarare, evitând însă nisiparea macazurilor.

Art. 134. - (1) Legarea şi dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la şi de la tren şi frână se face cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare, de către personalul operatorului de transport feroviar.

(2) După legarea la tren a locomotivei şi asigurarea acesteia contra pornirii din loc, mecanicul verifică dacă legarea locomotivei de primul vehicul remorcat din tren s-a executat în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, astfel încât:

- cupla activă este cupla locomotivei;

- legarea locomotivei la tren este făcută corespunzător;

- diferenţa între centrele tampoanelor locomotivei şi ale primului vehicul remorcat din tren se încadrează în valorile stabilite;

- tuburile de aer sunt cuplate etanş şi robinetele frontale de aer sunt deschise;

- la trenurile de călători încălzite cu abur, tubul de abur este cuplat etanş şi fişa de încălzire electrică este asigurată;

- la trenurile cu încălzire electrică, conducta generală de înaltă tensiune a trenului a fost legată la locomotivă conform prevederilor din reglementările specifice în vigoare.

Art. 135. - (1) Legarea şi dezlegarea locomotivelor între ele se face de către mecanicul ajutor, astfel:

- legarea se face de către mecanicul ajutor al locomotivei care staţionează;

- dezlegarea se face de mecanicul ajutor de la locomotiva care se detaşează.

(2) Legarea şi dezlegarea locomotivelor între ele, când sunt deservite numai de mecanic, se face de către un agent al operatorului de transport feroviar.

Art. 136. - (1) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, transmis direct prin instalaţii de telecomunicaţii sau printr-un agent autorizat al operatorului de transport feroviar, numai după ce garnitura a fost asigurată contra fugirii.

(2) Înainte de dezlegarea locomotivei de la tren, mecanicul va da semnalul „Strânge frâna” cu fluierul locomotivei atât la trenurile de călători cât şi la trenurile de marfă.

(3) În cazul dezlegării locomotivei împingătoare legate la tren şi frână, agentul operatorului de transport feroviar care efectuează această operaţie are obligaţia să pună cupla vagonului de semnal în cârligul de tracţiune, semiacuplările în suporţi şi să semnalizeze trenul conform reglementărilor specifice în vigoare.

CAPITOLUL III

## Operaţiuni pregătitoare în vederea îndrumării trenului

Art. 137. - (1) La sosirea în staţie a locomotivei de remorcare a trenului, când se ataşează la tren locomotiva/locomotivele pentru remorcarea trenului cu multiplă tracţiune, sau când IDM trebuie să facă înscrieri în foaia de parcurs a locomotivei, mecanicul de locomotivă înmânează foaia de parcurs IDM sau unui agent al staţiei/trenului prevăzut în PTE, care se prezintă în acest scop la locomotivă.

(2) Completarea foii de parcurs se face conform Anexei 1 la prezentele reglementări şi reglementărilor specifice în vigoare.

(3) În staţiile de îndrumare şi în staţiile din parcurs, foaia de parcurs a locomotivei care remorcă trenul şi foaia de parcurs a vagonului WIT se manipulează de impiegatul de mişcare, şeful de tren şi revizorul tehnic de vagoane, pentru completarea cu datele privind compunerea, revizia tehnică, frânarea şi încălzirea trenului, manevre executate, număr de vagoane, precum şi alte date şi observaţii.

(4) Datele consemnate în foaia de parcurs vor fi certificate prin semnătura agentului care a făcut înscrierea şi prin aplicarea ştampilei. Dacă agentul nu are ştampilă, corectitudinea datelor înscrise în foaia de parcurs se certifică prin înscrierea în clar a numelui şi prenumelui agentului care efectuează înscrierea datelor şi prin semnătura acestuia.

(5) În staţiile unde se ataşează la tren locomotiva/locomotivele pentru remorcarea trenului cu multiplă tracţiune, IDM sau un agent al trenului/staţiei prevăzut în PTE va înscrie în foaia de parcurs a fiecărei locomotive datele referitoare la celelalte locomotive active din compunerea trenului, legate sau nelegate la trenul respectiv.

(6) În staţiile de formare sau în care trenul a suferit modificări în compunere, datele privind compunerea şi frânarea trenului se vor înscrie în foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor de remorcare, după arătarea vagoanelor, de către IDM sau alt agent stabilit prin P.T.E, respectiv de şeful de tren sau şeful de manevră de secţie dacă există; arătarea vagoanelor va fi verificată în prealabil de către IDM. Datele înscrise în foaia de parcurs a locomotivei nu vor fi trecute şi în ordinul de circulaţie.

(7) În cazul trenurilor prevăzute în livret să schimbe numărul în parcurs fără modificarea datelor privind compunerea şi frânarea trenului, completarea foii de parcurs se face de mecanicul de locomotivă fără a mai fi necesară aplicarea ştampilei.

(8) Foaia de parcurs completată cu datele cerute de reglementările specifice în vigoare se înmânează mecanicului de locomotivă de către IDM, personal sau printr-un agent al staţiei/al trenului, înainte de expedierea trenului.

Art. 138. - (1) La trenurile de călători compuse din vagoane echipate cu instalaţii de climatizare şi surse de producere a tensiunilor pentru serviciile auxiliare alimentate cu tensiunea de 1500 V, legarea conductei de înaltă tensiune a trenului la locomotiva de remorcare se face în tot timpul anului.

(2) Când remorcarea trenurilor de călători se face în multiplă tracţiune, alimentarea cu tensiunea de 1500 V a conductei de înaltă tensiune a trenului se face de către locomotiva a doua în ordinea aşezării în capul trenului, denumită în continuare locomotivă pentru multiplă tracţiune.

(3) Când locomotiva pentru multiplă tracţiune nu poate furniza tensiunea de 1500 V, alimentarea conductei generale de înaltă tensiune se face de către locomotiva din capul trenului, numai dacă instalaţiile locomotivei pentru multiplă tracţiune permit acest mod de lucru.

(4) Dacă la trenurile de călători, în afara locomotivei de remorcare şi a locomotivei pentru multiplă tracţiune se mai ataşează în capul trenului o locomotivă inactivă conform reglementărilor specifice în vigoare, locomotiva inactivă trebuie să îndeplinească condiţiile necesare pentru încălzirea electrică a trenului de către locomotiva pentru multiplă tracţiune, respectiv de către locomotiva de remorcare.

(5) Atunci când la îndrumare sau în parcurs, la instalaţia de alimentare cu tensiunea de 1500 V a conductei de înaltă tensiune a trenului apar defecţiuni ce nu se pot remedia în timp de 10 minute, mecanicul de locomotivă va aviza şeful de tren şi IDM despre situaţia apărută; IDM va comunica imediat conţinutul avizării operatorului de circulaţie, care va dispune după caz măsurile ce se impun.

(6) Maneta de comutare a instalaţiei de alimentare cu tensiunea de 1500 V a conductei generale de înaltă tensiune a trenului şi cheia cuplei electrice de înaltă tensiune de la locomotiva/locomotivele care nu alimentează cu energie conducta generală de înaltă tensiune a trenului se vor preda mecanicului locomotivei care încălzeşte trenul.

Art. 139. - (1) Înainte de conectarea şi deconectarea cuplelor electrice ale vagoanelor ce sunt ataşate sau detaşate, mecanicul locomotivei ce încălzeşte trenul va deconecta locomotiva electrică, respectiv la locomotivele diesel va deconecta instalaţia de alimentare a conductei de înaltă tensiune a trenului şi va preda revizorul tehnic de vagoane, electricianului de vagoane - sau în lipsa acestora, şefului de tren -, care execută conectarea, respectiv deconectarea fişelor electrice de înaltă tensiune, după caz:

- maneta inversorului de mers;

- maneta de comutare a instalaţiei de alimentare cu tensiunea de 1500V a conductei generale de înaltă tensiune a trenului;

- cheia cuplei electrice de înaltă tensiune.

(2) Personalul care execută conectarea, respectiv deconectarea fişelor electrice de înaltă tensiune va păstra asupra sa manetele şi cheile prevăzute la alin. (1) pe toată durata efectuării operaţiunilor de conectare – deconectare.

Art. 140. - (1) Încălzirea trenurilor de călători se face în intervalul de la 1 octombrie până la 30 aprilie, ori de câte ori valoarea temperaturii atmosferice coboară sub +10 ºC.

(2) Încălzirea trenurilor de călători compuse din vagoane cu instalaţie de încălzire electrică, remorcate cu locomotive dotate cu instalaţii de alimentare cu tensiunea de 1500 V a conductei de înaltă tensiune a trenului, se poate face şi în afara intervalului de la alin. (1), la solicitarea şefului de tren, ori de câte ori temperatura atmosferică coboară sub +10 ºC.

(3) Atunci când apar defecte la instalaţia de încălzire a vagoanelor din compunerea trenului care nu se pot remedia în timp de 10 minute, personalul de vagoane va lua măsurile prevăzute în reglementările specifice în vigoare; în toate cazurile neajunsul constatat va fi menţionat în foaia de parcurs a locomotivei.

(4) În staţiile de îndrumare a trenurilor de călători unde nu există personal de vagoane, preîncălzirea trenurilor şi asigurarea funcţionării instalaţiilor de încălzire a vagoanelor se face conform reglementărilor stabilite şi a precizărilor din PTE.

(5) Preîncălzirea înaintea îndrumării şi încălzirea în parcurs a automotoarelor se va face de către personalul care le deserveşte.

Art. 141. - (1) Înainte de îndrumarea trenului, schimbătoarele de regim „marfă-persoane” sau „marfă – persoane - rapid” din instalaţiile de frână a locomotivelor active din compunerea trenului se vor aşeza în poziţia corespunzătoare felului de tren remorcat.

(2) La locomotiva din capul trenului instalaţia de control punctual a vitezei se va comuta în poziţia corespunzătoare trenului remorcat, astfel:

- în poziţia „M” la trenurile de marfă şi similare lor;

- în poziţia „P” pentru trenurile de călători şi marfă care circulă cu viteza maximă prevăzută în livret de 100 km/h;

- în poziţia „R” la trenurile de călători care circulă cu viteză maximă prevăzută în livret mai mare de 100 km/h.

(3) Instalaţiile de control punctual al vitezei din dotarea celorlalte locomotive din compunerea trenului se vor scoate din funcţie, conform prevederilor specifice fiecărei instalaţii; în carnetele de bord ale locomotivelor se vor face însemnările corespunzătoare, prevăzute în Anexa 2 la prezentele instrucţiuni şi în reglementările specifice în vigoare.

(4) Dacă locomotivele sunt dotate cu instalaţii de control continuu al vitezei trenurilor, se vor efectua operaţiunile prevăzute în reglementările specifice de exploatare a acestor instalaţii.

(5) Dacă locomotiva este dotată cu instalaţii de înregistrare a parametrilor de funcţionare a locomotivei, mecanicul va efectua operaţiunile de înregistrare a datelor cerute de reglementările specifice de exploatare ale instalaţiilor respective, după caz.

Art. 142. - Înainte de îndrumarea trenului, mecanicul de locomotivă este obligat să verifice dacă:

- instalaţia de înregistrare a parametrilor de funcţionare a locomotivei este în stare corespunzătoare de funcţionare şi ceasul instalaţiei indică ora reală;

- lungimea benzii înregistratoare este suficientă - pentru instalaţiile dotate cu benzi înregistratoare - starea acesteia, precum şi dacă resortul de orologerie al mecanismului de indicare şi înregistrare a orei este strâns. Verificările se vor efectua conform reglementărilor specifice fiecărei instalaţii în parte;

- au fost efectuate înscrisurile în foaia de parcurs a locomotivei conform reglementărilor specifice în vigoare, inclusiv dacă pe foaia de parcurs există semnăturile agenţilor autorizaţi care au efectuat revizia tehnică şi proba frânelor la tren;

- tonajul trenului înscris în foaia de parcurs nu depăşeşte tonajul înscris în livret şi dacă masa frânată reală a trenului este cel puţin egală cu masa frânată necesară de frânat, conform livretului de mers;

- presiunea aerului din instalaţia pneumatică şi de frână este la valoarea de regim;

- parametrii de funcţionare ai locomotivei/automotorului se încadrează în valorile prescrise, inclusiv valoarea curentului din circuitele alimentate din conducta generală de înaltă tensiune a trenului;

- are documentele trenului, în cazul trenurilor de marfă, şi dacă în arătarea trenului sau în nota de frâne sunt menţiuni privind vagoane cu saboţi din materiale compozite tip K sau L-L;

- la locomotiva cu abur, dacă focul este activat, cazanul alimentat suficient cu apă şi adus la presiunea de regim.

Art. 143. - (1) Înainte de îndrumarea trenului, personalul de locomotivă consultă şi îşi însuşeşte:

- toate prevederile înscrise în livretul de mers la pagina corespunzătoare trenului pe care urmează să-l remorce sau în condiţiile în care urmează să circule. Se vor urmări în mod deosebit staţiile în care trenul are oprire, vitezele maxime de circulaţie, timpii de mers, precum şi celelalte înscrisuri legate de circulaţia trenului, consemnate în livretul de mers;

- prevederile din BAR corespunzătoare secţiei de circulaţie pe care urmează să remorce trenul.

(2) În situaţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare, după primirea unui ordin de circulaţie, personalul de locomotivă este obligat să-şi însuşească conţinutul acestuia, în care scop, mecanicul îl va citi cu voce tare mecanicului ajutor/fochistului, iar acesta va repeta conţinutul cu voce tare şi va semna unicatul care rămâne la mecanic; în cazul conducerii simplificate obligaţiile privind ordinul de circulaţie revin numai mecanicului de locomotivă.

CAPITOLUL IV

## Obligaţiile personalului de locomotivă în vederea ocupării liniei curente

Art. 144. - (1) Înainte de plecarea trenului dintr-o staţie, personalul de locomotivă este obligat să consulte livretul de mers, BAR-ul şi ordinul de circulaţie asupra condiţiilor de circulaţie a trenului respectiv, comunicându-le reciproc.

(2) Înainte de plecarea din staţie, personalul de locomotivă trebuie să îşi ocupe locurile normale de lucru, urmărind indicaţiile semnalelor fixe şi semnalele date de personalul staţiei sau al trenului.

(3) Personalul de locomotivă verifică şi îşi comunică reciproc dacă indicaţia semnalului de ieşire este pe liber pentru trenul pe care îl remorcă.

(4) Mecanicul pune trenul în mişcare la ora prevăzută în livretul de mers sau în ordinul de circulaţie numai după primirea ordinului de plecare a trenului, conform prevederilor din reglementările specifice în vigoare.

(5) În situaţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare mecanicul pune trenul în mişcare numai după primirea ordinului de circulaţie, în baza indicaţiei de liber a semnalului de ieşire, dacă acesta există.

(6) Mecanicul notează în foaia de parcurs a locomotivei ora plecării trenului din staţie, ora plecării corespunde cu ora punerii trenului în mişcare de către mecanic.

(7) În toate cazurile, ora de plecare/trecere/sosire a trenului este ora indicată de ceasul locomotivei.

Art. 145. - (1) Semnalul „pornirea trenului” se dă de la un loc vizibil, astfel ca el să poată fi perceput în mod direct de către personalul de locomotivă care conduce trenul şi va fi confirmat printr-un semnal de atenţie dat de mecanic cu fluierul sau sirena locomotivei.

(2) În cazul deservirii locomotivei în echipă completă (mecanic şi mecanic ajutor) când semnalul „pornirea trenului” se dă pe partea mecanicului ajutor, acesta îl va comunica mecanicului şi rămâne direct răspunzător de perceperea acestui semnal.

(3) În cazul conducerii simplificate, când clădirea staţiei se află pe partea stângă a sensului de mers, mecanicul se deplasează în stânga cabinei locomotivei pentru a percepe în mod direct semnalul „pornirea trenului”, dat de către IDM sau un agent; mecanicul procedează în mod similar şi în cazul în care semnalul „pornirea trenului” este dat de către şeful de tren, iar peronul se află pe partea stângă a sensului de mers.

Art. 146. - (1) Personalul de locomotivă ţine în permanenţă sub observaţie indicaţia semnalului de ieşire al staţiei şi urmăreşte eventualele semnale de oprire date de personalul staţiei sau personalul de tren. La schimbarea indicaţiei semnalului de ieşire sau în cazul când personalul de staţie sau de tren dă semnale de oprire, mecanicul trenului va lua imediat măsurile ce se impun pentru oprirea trenului în condiţii de siguranţă.

(2) În cazul conducerii simplificate, obligaţiile de la alin. (1), revin în exclusivitate mecanicului de locomotivă.

Art. 147. - (1) Pornirea trenului remorcat cu locomotiva electrică sau diesel se face prin manipularea treptată a controlerului, respectiv a graduatorului.

(2) Dacă la plecare mecanicul nu reuşeşte să pornească trenul din loc dintr-o dată, după ce s-a convins că presiunea în conducta generală nu a scăzut sub 5 bar, presează tampoanele din prima parte a trenului şi numai după aceea încearcă din nou pornirea trenului.

(3) Darea înapoi a trenului în vederea demarării este admisă numai cu condiţia ca să nu se depăşească marca de siguranţă de la urma trenului. În acest scop, mecanicul trenului se convinge în prealabil, de spaţiul existent la urma trenului şi răspunde personal de depăşirea mărcii de siguranţă.

(4) Darea înapoi cu atacarea mărcii de siguranţă de la urma trenului este admisă numai cu încuviinţarea scrisă a IDM dată mecanicului prin ordin de circulaţie, în care se va menţiona distanţa pe care poate fi dat înapoi trenul.

Art. 148. - (1) Când trenul este remorcat cu mai multe locomotive, înainte de pornire mecanicii dau semnalele prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

(2) Mecanicul ultimei locomotive active din tren, după ce răspunde la semnalul locomotivei din capul trenului, va începe demararea trenului.

(3) Mecanicii celorlalte locomotive active din tren, vor trece controlerul sau graduatorul în poziţia de mers în ordinea aşezării locomotivelor în tren, începând cu ultima locomotivă activă din compunerea trenului.

(4) Mecanicul din capul trenului nu va trece controlerul sau graduatorul în poziţia de mers decât după ce trenul a fost pus în mişcare de către locomotivele împingătoare, intercalate sau multiplă tracţiune.

(5) Când remorcarea trenului se face cu locomotive electrice sau diesel conduse de la un singur post de comandă, forţa de remorcare se aplică simultan de către locomotivele respective.

Art. 149. - (1) În cazul când pornirea trenului se face din staţii sau linie curentă, din puncte a căror rezistenţă caracteristică nu permite ultimei locomotive active din tren să pună trenul în mişcare, se procedează astfel:

- mecanicul locomotivei din capul trenului dă semnalul de atenţie cu fluierul sau sirena locomotivei, în vederea demarării trenului, după care se dau semnalele regulamentare de către toate celelalte locomotive;

- mecanicul ultimei locomotive active din tren este obligat ca odată cu darea semnalului de atenţie să ducă controlerul, respectiv graduatorul pe poziţia de pornire;

- după ce s-a auzit semnalul ultimei locomotive, toţi ceilalţi mecanici duc controlerul, respectiv graduatorul pe poziţia de pornire, fără a mai aştepta punerea trenului în mişcare de către ultima locomotivă.

(2) Modul de comunicare între mecanicii locomotivelor echipate cu instalaţii de radiotelefon se stabileşte prin reglementări speciale.

CAPITOLUL V

## Obligaţiile personalului de locomotivă în parcurs

Art. 150. - (1) Personalul de locomotivă trebuie să cunoască bine mersul trenului pe care îl remorcă şi să asigure circulaţia acestuia fără întârziere şi în condiţii de siguranţă, cu respectarea strictă a vitezelor de circulaţie, a timpilor de mers, a opririlor şi a duratei acestora, prevăzute în livretul de mers sau în mersul întocmit la îndrumarea trenului.

(2) În cazul remorcării trenurilor cu mai multe locomotive, personalul de la toate locomotivele active din tren răspunde solidar de respectarea timpilor de mers şi a vitezei de circulaţie, iar de respectarea indicaţiilor semnalelor şi a indicatoarelor din cale răspunde personalul locomotivei din capul trenului.

(3) În timpul parcursului, personalul de locomotivă va respecta dispoziţiile înscrise în ordinul de circulaţie şi BAR. Aceste dispoziţii nu scutesc personalul de locomotivă de observarea atentă şi respectarea indicaţiilor semnalelor şi indicatoarelor din parcurs.

(4) La observarea unei indicaţii care ordonă reducerea vitezei într-un anumit punct sau pe o anumită porţiune de linie, mecanicul va regla viteza trenului în aşa fel încât viteza trenului în punctul sau pe porţiunea de linie respectivă să fie cu 2 – 3 km/h mai mică decât cea ordonată. Alegerea momentului pentru reducerea forţei de tracţiune şi acţionarea frânei se stabileşte de către mecanic, ţinând seama de profilul liniei, de viteză, de tonaj, de lungimea trenului şi de tipul frânei trenului.

(5) Pe timp cu vizibilitatea redusă personalul de locomotivă, trebuie să conducă trenul cu o viteză care să-i permită oprirea sigură înaintea unui semnal care ordonă oprirea sau reducerea vitezei la restricţii. Pe secţiile echipate cu bloc de linie automat se vor respecta vitezele indicate de semnale.

(6) Pe timp nefavorabil, cu zăpadă abundentă şi/sau temperaturi scăzute sub 0o C, când remorcă trenuri compuse din vagoane de marfă sau călători echipate cu frână disc sau cu saboţi de frână din materiale compozite tip K şi L-L, mecanicul trebuie să facă o verificare a eficacităţii frânei automate a trenului, conform reglementărilor specifice în vigoare, la intervale de 25 –30 km, respectiv de 10-15 minute. În aceste cazuri, mecanicul trebuie să fie avizat prin ordin de circulaţie, de existenţa în compunerea trenului a vagoanelor echipate cu frână disc sau cu saboţi de frână din materiale compozite tip K şi L-L, precum şi despre apariţia condiţiilor atmosferice nefavorabile.

Art. 151. - (1) În situaţia în care condiţiile mediului ambiant sau starea liniei conduc la diminuarea coeficientului de frecare între roţile osiilor motoare şi şină, în scopul prevenirii patinării roţilor, mecanicul este obligat să folosească nisipul.

(2) Farul central se va folosi obligatoriu pe timp de noapte în următoarele cazuri:

- la restricţii de viteză;

- la continuarea mersului după depăşirea semnalelor defecte;

- la semnalele de avarie la care este aprinsă lumina roşie.

(3) Personalul de locomotivă trebuie să stingă farul central la încrucişări de trenuri pe cale dublă şi în staţionare.

(4) În timpul parcursului, când trenul circulă în curbe cu firul interior pe stânga, mecanicul ajutor/fochistul îşi va ocupa locul normal de lucru. Verificările aparatelor şi instalaţiilor din sala maşinilor şi alimentarea focului se vor face numai în aliniament sau în curbe cu firul interior pe dreapta, când mecanicul are vizibilitate bună.

Art. 152. - (1) În remorcarea trenului, în timpul parcursului personalul de locomotivă trebuie să urmărească cu atenţie:

- indicaţia semnalelor fixe şi mobile şi a indicatoarelor amplasate in conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

- semnalele date cu instrumente portative de către personalul de tren sau de către agenţii care au sarcini de supraveghere prin defilare a trenului, conform reglementărilor specifice în vigoare;

- semnalele de oprire date în situaţiile care impun acest lucru;

- starea liniei, a trecerilor la nivel şi a reţelei de contact, după caz, în vederea observării situaţiilor care pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;

- modul cum rulează vehiculele din compunerea trenului cât şi eventualele defecţiuni ale acestora, care pot fi observate folosind in acest scop oglinzile retrovizoare montate la locomotivă/automotor;

- modul de funcţionare a locomotivei/automotorului, prin urmărirea indicaţiilor aparatelor de măsură, indicatoarelor, display-urilor din dotare, în conformitate cu reglementările de exploatare specifice fiecărui tip în parte;

- modul de funcţionare a instalaţiilor de control al vitezei din cale şi de pe locomotivă.

(2) Personalul de locomotivă va lua în cel mai scurt timp măsurile impuse de observaţiile efectuate în timpul parcursului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

(3) În cazul constatării unor defecţiuni la instalaţiile de control a vitezei trenului amplasate în cale, mecanicul de locomotivă va informa prin radiotelefon pe IDM din prima staţie şi va aviza în scris pe IDM din prima staţie cu oprire despre defecţiunea constatată.

Art. 153. - (1) La încrucişări cu trenuri care staţionează sau circulă în sens contrar, precum şi la trecerea pe lângă un tren care circulă în acelaşi sens pe un fir de circulaţie alăturat, personalul de locomotivă este obligat:

- să urmărească modul cum rulează vehiculele feroviare din compunerea trenului în mişcare cu care se încrucişează sau pe lângă care trece;

- să urmărească eventualele nereguli care pot fi observate la vehiculele feroviare din compunerea trenului aflat în staţionare.

(2) Dacă observă nereguli la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor cu care se încrucişează sau pe lângă care trece, mecanicul va aduce la cunoştinţa mecanicului trenului respectiv, prin radiotelefon, cele constatate. Dacă nu poate lua legătura cu mecanicul trenului respectiv, va transmite cele constatate, prin radiotelefon, IDM din prima staţie.

(3) La trecerea prin dreptul locomotivei de remorcare a unui tren care staţionează sau circulă în sens contrar, precum şi la trecerea pe lângă un tren care circulă în acelaşi sens pe un fir de circulaţie alăturat, mecanicul trebuie să îşi semnaleze prezenţa în postul de conducere a locomotivei prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena locomotivei atât ziua cât şi noaptea, precum şi prin aprinderea luminii în cabina de conducere pe timp de noapte. În cazul în care mecanicul celeilalte locomotive nu îşi semnalează prezenţa în postul de conducere al locomotivei, mecanicul va aduce prin radiotelefon la cunoştinţa IDM din cea mai apropiată staţie necesitatea luării tuturor măsurilor de oprire a trenului al cărui mecanic nu şi-a semnalat prezenţa în postul de conducere.

Art. 154. - (1) Personalul de locomotivă trebuie să îşi comunice reciproc, cu glas tare, observaţiile efectuate în parcurs conform art. 147 şi art. 148 din prezentele instrucţiuni.

(2) Mecanicul sau mecanicul ajutor care observă primul indicaţia unui semnal sau indicator din parcurs comunică interpretarea corectă a indicaţiei utilizând denumirile din reglementările specifice în vigoare, exprimate astfel încât să fie înţeles fără dubiu. Repetarea indicaţiilor semnalelor şi indicatoarelor de către cel de al doilea agent se face numai după ce s-a convins personal de indicaţia semnalului sau indicatorului respectiv.

(3) În situaţia în care i se comunică faptul că un semnal ordonă oprirea precum şi apariţia unei situaţii în care este pusă în pericol siguranţa circulaţiei sau securitatea transportului, mecanicul este obligat să ia imediat măsuri de oprire a trenului, conform reglementărilor specifice în vigoare, chiar dacă nu a observat personal indicaţia semnalului sau situaţia comunicată.

(4) Trenul va fi oprit înaintea obstacolului, respectiv înaintea semnalului care ordonă oprirea, dacă distanţa de la locul unde a fost posibilă observarea acestuia asigură drumul de frânare real corespunzător situaţiei respective. Dacă drumul de frânare real corespunzător situaţiei respective este mai mare decât distanţa de la punctul de unde a putut fi observat până la obstacol, respectiv semnal, viteza trebuie redusă astfel încât să corespundă tuturor măsurilor ce se impun.

(5) În toate cazurile, după oprirea neprevăzută a trenului, personalul de locomotivă va stabili cauzele opririi şi va lua măsurile ce se impun, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Art. 155. - (1) Când personalul cu sarcini de supraveghere prin defilare a trenurilor avizează prin staţia radio-telefon despre mersul frânat al unor vagoane sau când se observă fum sau scântei de-a lungul trenului, fără a fi acţionată frâna automată, mecanicul care remorcă trenul va lua măsuri pentru slăbirea frânelor, acţionând pârghia egalizatorului de presiune la robinetul mecanicului Knorr D2 şi urmărind efectul asupra vagoanelor respective.

(2) În cazul remorcării trenului cu locomotive echipate cu alte tipuri de robinet al mecanicului, modul de procedare pentru situaţia prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin reglementări specifice.

(3) Dacă în situaţia de la alin. (1) nu se obţine slăbirea frânelor, mecanicul opreşte trenul, ia măsuri pentru menţinerea pe loc cu frânele de mână, stabileşte cauza care a generat neregulile şi ia măsuri corespunzătoare.

(5) Dacă se constată defecţiuni la frâna automată a unor vagoane, care impun izolarea lor şi în urma recalculării procentului de masă frânată se constată că este asigurat procentul de masă frânată prevăzut din livret, se continuă mersul în condiţii normale.

(6) Dacă în urma recalculării procentului de masă frânată în situaţia de la alin. (5),se constată că nu se mai asigură procentul de masă frânată prevăzut în livret, mecanicul va calcula viteza maximă cu care poate remorca trenul în continuare, în funcţie de tipul frânei trenului şi panta caracteristică a secţiei de remorcare, folosind în acest scop anexele cuprinse în Regulamentul de remorcare şi frânare şi va remorca trenul fără a depăşi viteza respectivă.

(7) Mecanicul va aviza prin radiotelefon pe IDM de la prima staţie despre cauza opririi trenului, iar dacă nu este posibilă avizarea acestuia, se va aviza IDM de la prima staţie cu oprire.

(8) În cazul în care la prima staţie cu oprire există revizori tehnici de vagoane, se va efectua verificarea vagoanelor respective în prezenţa mecanic ajutor şi se va efectua proba parţială a vagoanelor a căror frână a fost izolată în parcurs.

(9) În cazul deschiderii necomandate a semnalului de alarmă la vagoanele din tren, în timpul mersului, mecanicul va solicita verificarea semnalului de alarmă şi remedierea defectelor acestuia, dacă timpul de staţionare permite, la prima staţie cu revizori tehnici de vagoane; în caz contrar verificarea se face la staţia finală.

Art. 156. - (1) În timpul parcursului trenului, foaia de parcurs se păstrează la mecanicul locomotivei. Foaia de parcurs de la vagonul WIT se păstrează la mecanicul locomotivei care are ataşat vagonul WIT respectiv.

(2) Mecanicul de locomotivă trebuie să înscrie în foaia de parcurs datele prevăzute în Anexa 1 la prezentele reglementări.

Art. 157. - (1) În conducerea trenului, mecanicului îi este interzis:

- să-şi abată atenţia de la conducerea locomotivei/automotorului şi de la observarea semnalelor şi a liniei;

- să depăşească vitezele stabilite pentru locomotiva, trenul şi secţia respectivă, precum şi cele avizate în scris prin ordin de circulaţie sau indicate prin semnale şi indicatoare;

- să oprească compresorul sau pompa de aer cât timp locomotiva este ataşată la tren;

- să părăsească cabina de conducere a locomotivei sau a automotorului, în afară de cazurile şi în condiţiile stabilite prin reglementările specifice în vigoare;

- să folosească nisipul în timpul patinării roţilor locomotivei. Nisipul se foloseşte numai pentru prevenirea patinării roţilor motoare, în situaţiile în care starea vremii conduce la micşorarea coeficientului de frecare între roţi şi şine.

Art. 158. - (1) Mecanicului locomotivei împingătoare nelegată la tren îi este interzis să detaşeze locomotiva de la tren sau să înceteze împingerea înainte de a ajunge la locul semnalizat prin indicatorul respectiv.

(2) În cazul când, dintr-o cauză neprevăzută, locomotiva împingătoare nelegată la tren şi frână se detaşează de la tren înainte de a ajunge la locul semnalizat pentru încetarea împingerii, mecanicul locomotivei împingătoare nu va ajunge trenul din mers cu locomotiva, fiind obligat să dea semnale de strângere a frânei cu fluierul locomotivei, să ia legătura prin radiotelefon cu mecanicul locomotivei de remorcare a trenului şi numai după oprirea trenului va ataşa locomotiva din nou la tren.

Art. 159. - (1) Mecanicul ajutor este obligat ca la ordinul dat de mecanic să manipuleze frâna/frânele de mână ale locomotivei, precum şi frâna de mână a vehiculelor feroviare repartizate pentru menţinerea trenului pe loc.

(2) Slăbirea frânei/frânelor de mână ale locomotivei şi a frânelor de mână ale vehiculelor feroviare repartizate pentru menţinerea trenului pe loc se face înainte de punerea în mişcare a locomotivei/a trenului de către mecanicul ajutor, respectiv de către agentul/agenţii care au efectuat strângerea acestora, din ordinul mecanicului de locomotivă, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(3) În cazul conducerii simplificate, mecanicul de locomotivă va slăbi personal frâna/frânele de mână ale locomotivei, înainte de punerea în mişcare a locomotivei, respectiv a trenului.

(4) Personalul care strânge/slăbeşte frânele de mână răspunde de efectuarea corectă a acestor operaţiuni.

Art. 160. - La trenurile de călători compuse din vagoane echipate cu instalaţii de climatizare şi surse de producere a tensiunilor pentru serviciile auxiliare alimentate cu tensiunea de 1500 V, precum şi la trenurile care au în compunere vagoane încălzite electric, dacă este necesară detaşarea sau ataşarea de vagoane în staţii din parcurs fără revizor tehnic de vagoane sau electrician de vagoane, operaţiunile de conectare şi deconectare a cuplelor electrice ale vagoanelor se vor efectua de către şeful de tren.

CAPITOLUL VI

## Obligaţiile personalului de locomotivă la intrarea/oprirea/trecerea prin staţie

Art. 161. - (1) În toate staţiile în care livretul de mers prevede oprire, mecanicul de locomotivă trebuie să ia măsuri de oprire a trenului în condiţii de siguranţă.

(2) Suprimarea opririi unui tren de călători într-o staţie, se poate face numai în condiţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

(3) În cazul trenurilor de marfă şi similare lor, când staţia are semnal mecanic prevestitor al semaforului de ieşire sau este înzestrată cu instalaţii de centralizare CED sau CE, suprimarea opririi şi circulaţia timpurie a trenului se face în baza indicaţiei de „liber” dată de semnalul de ieşire.

(4) Ora sosirii în staţie corespunde cu ora opririi complete a trenului în staţie.

(5) Ora de trecere a trenului prin staţie corespunde cu ora când ultimul vagon din tren a trecut prin faţa biroului de mişcare.

Art. 162. - (1) Înainte de intrarea în staţie, mecanicul de locomotivă trebuie să primească prin radiotelefon, de la IDM din staţiile prin care urmează să treacă sau să oprească, cu precizarea numărului trenului, următoarele informaţii:

- condiţiile de intrare şi oprire în staţie, de trecere prin staţie, respectiv de ieşire din staţie precum şi condiţiile de circulaţie între staţii, pentru trenul pe care îl remorcă;

- linia de garare/trecere a trenului în/prin staţie, precizându-se dacă aceasta este directă sau abătută şi dacă este cazul, firul de circulaţie pe care se expediază trenul;

- alte informaţii cu privire la circulaţia trenului în staţie şi în linie curentă, care pot contribui la asigurarea regularităţii, siguranţei circulaţiei şi securităţii transporturilor.

(2) Informaţiile primite prin radiotelefon, trebuie confirmate de către mecanic prin repetarea acestora, cu menţionarea numărului trenului pe care îl remorcă.

(3) Dacă prin radiotelefon nu s-au putut recepţiona corespunzător informaţiile respective, mecanicul este obligat să solicite repetarea acestora sau a altor amănunte care pot conduce la înţelegerea corectă a informaţiilor transmise.

(4) Dacă nu a primit sau nu a înţeles comunicările respective, mecanicul îşi va spori atenţia, reducând viteza trenului, după caz, astfel încât să poată lua măsurile corespunzătoare în cazul apariţiei unor situaţii care pot afecta siguranţa şi regularitatea circulaţiei, securitatea transporturilor şi/sau a călătorilor.

(5) În situaţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare, când mecanicul trebuie să oprească într-o staţie în care, prin livret trenul are trecere, trebuie să ia legătura cu impiegatul de mişcare prin RTF, pentru a-i aduce la cunoştinţă necesitatea opririi şi cauza care a condus la această situaţie.

Art. 163. - (1) Înainte de semnalul prevestitor al staţiei, dacă mecanicul ajutor efectuează verificări în sala maşinilor şi nu se află în cabina de conducere a locomotivei, mecanicul va lua măsuri de chemare a acestuia prin instalaţia de apel.

(2) Mecanicul ajutor îşi va ocupa locul normal de lucru în cabina de conducere şi va urmări cu atenţie indicaţia semnalelor, starea liniei şi condiţiile de intrare în staţie, comunicându-le mecanicului. Mecanicul repetă comunicările mecanicului ajutor, pe măsură ce se convinge personal de acestea.

(3) În cazul conducerii în sistem simplificat a locomotivei, mecanicul îşi va spori atenţia urmărind cu atenţie condiţiile de intrare a trenului în staţie şi va lua măsurile ce se impun.

(4) La trecerea locomotivei prin dreptul biroului de mişcare al staţiei, mecanicul trebuie să îşi semnaleze prezenţa în postul de conducere a locomotivei prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena locomotivei atât ziua cât şi noaptea, precum şi prin aprinderea luminii în cabina de conducere pe timp de noapte. În cazul în care mecanicul nu îşi semnalează prezenţa în postul de conducere al locomotivei, IDM trebuie să ia toate măsurile de oprire a trenului.

Art. 164. - (1) Mecanicul de locomotivă va lua măsuri de oprire a trenului de călători astfel încât toate vagoanele trenului să se afle în dreptul peronului amenajat, de regulă cu jumătatea trenului în dreptul axei staţiei, respectiv în dreptul clădirii de călători, după caz. Oprirea trenului se va face cu atenţie, evitându-se reducerea bruscă a vitezei şi reacţiunile în lungul trenului.

(2) Gararea trenurilor de marfă se face între mărcile de siguranţă de la capetele liniei, respectiv între semnalul de ieşire şi marca de siguranţă de la urma trenului. Dacă lungimea trenului permite, se va evita ocuparea pasajelor de trecere la nivel, special destinate circulaţiei călătorilor şi mijloacelor auto destinate activităţilor în staţie.

(3) În toate cazurile când trenul nu se poate gara în staţie, iar locomotiva rămâne peste marca de siguranţă, până când se va afla în posesia ordinului de circulaţie emis conform reglementărilor specifice în vigoare, mecanicul de locomotivă este obligat să dea semnale de atenţie repetate cu fluierul sau sirena locomotivei.

(4) Gararea, ieşirea sau trecerea completă a trenului, după caz, se transmit de către IDM prin radiotelefon, cu precizarea numărului trenului.

Art. 165. - (1) Când trenul este primit pe linie ocupată sau cu marca de siguranţă din capătul opus ocupată în condiţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare, mecanicul trebuie să urmărească cu atenţie linia astfel încât să poată lua în orice moment măsuri de oprire a trenului în siguranţă.

(2) Dacă trenul a fost oprit la semnalul de intrare al unei staţii în care trenul nu are oprire prin livretul de mers sau ordin de circulaţie, iar semnalul de intrare nu dă indicaţii asupra semnalului de ieşire al staţiei respective, după punerea pe liber a semnalului de intrare mecanicul va proceda astfel:

- va conduce trenul cu viteza de cel mult 30 km/h, fiind pregătit să oprească în staţie;

- după ce mecanicul se convinge că indicaţia semnalului de ieşire este pe liber şi nu se dau semnale de oprire de către IDM sau alţi agenţi, poate spori viteza trenului şi continua mersul.

Art. 166. - (1) Dacă timpul de staţionare a trenului în staţie este suficient, mecanicul ajutor, respectiv mecanicul de locomotivă în cazul conducerii simplificate, poate efectua în timpul staţionării verificări ale aparatelor, instalaţiilor, echipamentelor montate în sala maşinilor.

(2) Dacă staţionarea trenului în staţie este mai mare de 3 minute, mecanicul ajutor poate efectua o verificare vizuală a pieselor, aparatelor şi instalaţiilor montate în exteriorul locomotivei, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(3) Verificările prevăzute la alin. (2) pot fi efectuate personal de mecanicul de locomotivă, numai dacă reglementările specifice în vigoare permit părăsirea cabinei de conducere de către mecanic, şi numai după asigurarea trenului contra pornirii din loc.

(4) Verificările vor fi efectuate astfel încât să nu conducă la depăşirea timpului de staţionare în staţie înscris în livretul de mers sau în ordinul de circulaţie.

(5) Verificările care necesită oprirea motorului diesel, respectiv deconectarea locomotivei de la reţeaua de înaltă tensiune se pot face numai dacă mecanicul are certitudinea că locomotiva poate fi pusă în stare de serviciu în orice moment, iar aceste verificări nu conduc la depăşirea timpului de staţionare în staţie înscris în livretul de mers sau în ordinul de circulaţie.

Art. 167. - (1) În situaţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare, când este necesară dezlegarea locomotivei de remorcare de la tren, asigurarea trenurilor şi a grupurilor de vagoane se face înainte de dezlegarea locomotivei, astfel:

- când staţionează pe linii cu declivitate până la 2 ‰ inclusiv, prin strângerea numărului de frâne de mână necesare menţinerii pe loc;

- când staţionează pe linii cu declivitate peste 2 ‰, prin strângerea numărului de frâne de mână necesare menţinerii pe loc şi cu saboţi de mână aşezaţi la roţile osiilor extreme ale ultimului vagon în capătul spre pantă;

- când staţionează pe linii prevăzute cu saboţi de deraiere, prin strângerea frânelor de mână necesare menţinerii pe loc şi cu saboţi de mână.

(2) În cazul în care frânele de mână, în stare de funcţionare, nu asigură procentul de masă frânată necesar menţinerii pe loc, stabilit în PTE, se folosesc suplimentar saboţi de mână până la asigurarea procentului de masă frânată necesar menţinerii pe loc.

(3). În toate cazurile de vânt puternic se iau măsuri suplimentare de asigurare a vehiculelor feroviare, prevăzute în PTE.

(4) Saboţii de mână se aşează pe un singur fir al liniei, sub roata primelor osii ale vagoanelor care nu au frâna de mână strânsă, în sensul invers tendinţei de fugire a acestora - câte un sabot la fiecare vagon - în ordine, începând cu primul vagon dinspre piciorul pantei, aşezaţi pe ciuperca şinei cu limba bine fixată sub roata vagonului.

(5) Descărcarea aerului din instalaţia de frână a vagoanelor se face înainte de dezlegarea locomotivei şi numai după aplicarea saboţilor de mână la roţile extreme ale primului şi ultimului vagon din tren.

(6) Personalul OTF care efectuează asigurarea trenului, face înscrieri în registrul unic de căi libere, comenzi şi mişcare sau în registrul postului, după caz, menţionând citeţ: numărul liniei, numerele vagoanelor la care s-au strâns frânele de mână, respectiv la care s-au aşezat saboţi de mână, ora, numele, prenumele şi semnează.

(7) În cazul trenurilor de marfă deservite numai de mecanic şi mecanic ajutor, operaţiunile care se execută înainte de dezlegarea locomotivei de la tren, asigurarea contra fugirii a garniturilor de trenuri ce rămân fără locomotivă, cât şi ridicarea saboţilor de mână şi slăbirea frânelor de mână după legarea locomotivei la garnitură, se efectuează de către mecanicul ajutor, care răspunde de efectuarea corectă a acestor operaţiuni.

(8) În cazul trenurilor de lucru şi al UAM care rămân pe liniile staţiei fără supraveghere, se procedează conform prevederilor de la alin. (1).

(9) Prevederi de amănunt privind asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii precum şi modul de evidenţiere a asigurării, se stabilesc în PTE al staţiei respective.

CAPITOLUL VII

## Obligaţiile personalului de locomotivă în cazul opririi neprevăzute a unui tren în linie curentă

Art. 168. - (1) Dacă în parcurs apare necesitatea opririi neprevăzute a unui tren în linie curentă, mecanicul trenului este obligat:

- să ia măsuri de oprire şi de asigurare a trenului împotriva pornirii din loc, iar la nevoie să dea semnalul de strângere a frânelor de mână de către agenţii trenului care au astfel de sarcini;

- în situaţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare, să ia legătura cu şeful de tren, în cazul în care acesta există şi să stabilească împreună măsurile şi condiţiile pentru circulaţia în continuare a trenului;

- să dea semnale de „Atenţie” cu fluierul sau sirena locomotivei, dacă nu poate lua legătura cu şeful de tren;

- să solicite, dacă este cazul, mijloace de ajutor.

(2) Şeful de tren, în funcţie de situaţia existentă, este obligat:

  - să ia legătura cu mecanicul şi să stabilească împreună cauzele opririi şi condiţiile de circulaţie în continuare;

  - să ia măsuri de înlăturare a obstacolelor, dacă acest lucru este posibil;

  - să ia măsuri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circulaţia trenurilor pe liniile vecine, dacă este cazul;

  - să comunice staţiilor vecine, prin radiotelefon, telefon sau în scris prin curier, neasigurarea gabaritului de liberă trecere pe linia pe care circulă trenul sau pe linia alăturată, dacă este cazul.

(3) După oprirea trenului în linie curentă, toţi agenţii însărcinaţi cu strângerea frânelor de mână sunt obligaţi să strângă imediat frâna de mână a vagonului pe care îl ocupă şi la semnalul mecanicului să strângă şi restul frânelor de mână ale vagoanelor care le-au fost repartizate în acest scop.

(4) În cazul trenurilor care circulă fără şef de tren, obligaţiile acestuia revin mecanicului trenului.

(5) În cazul rămânerii în linie curentă a unor vagoane din compunerea trenurilor care nu sunt deservite de agent la urmă, răspunderea pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii, respectiv pentru ridicarea saboţilor de mână o are mecanicul de locomotivă.

Art. 169. - (1) Dacă oprirea neprevăzută a trenului se datorează unor nereguli apărute la vehiculele remorcate din corpul trenului, constatarea şi înlăturarea acestor nereguli se face de către mecanicul ajutor, dacă deservirea locomotivei se face în echipă completă, respectiv de către şeful de tren în cazul deservirii simplificate a locomotivei.

(2) În cazul în care defecţiunile nu pot fi remediate de către mecanicul ajutor, respectiv şeful de tren, mecanicul se deplasează pentru remedierea defecţiunilor, iar în cabina de conducere a locomotivei rămâne mecanicul ajutor, respectiv şeful de tren.

(3) Când trenul este oprit pe o porţiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰, mecanicului îi este interzis să părăsească locomotiva. În această situaţie, mecanicul va solicita mijloace de ajutor, prin radiotelefon sau prin şeful de tren, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Art. 170. - (1) Dacă oprirea neprevăzută a trenului se datorează unor nereguli apărute la locomotivă, constatarea şi înlăturarea acestor nereguli se face de către:

- mecanicul ajutor, dacă deservirea locomotivei se face în echipă completă;

- mecanicul de locomotivă, în cazul deservirii simplificate a locomotivei, după ce şeful de tren a fost chemat în postul de conducere a locomotivei.

(2) Intervenţiile efectuate la locomotive în scopul remedierii neregulilor apărute în parcurs se vor efectua numai după oprirea trenului şi asigurarea acestuia contra pornirii din loc.

(3) Remedierile se vor efectua numai în conformitate cu ghidurile/îndrumătoarele tehnice în vigoare pentru tipul de vehicul feroviar motor deservit şi numai cu respectarea normelor specifice de protecţie a muncii şi apărare împotriva incendiilor.

(4) Dacă nu s-a reuşit remedierea neregulilor la locomotivă în termen de 10 minute la trenurile de călători, respectiv 20 minute la trenurile de marfă, mecanicul declară locomotiva defectă şi solicită locomotivă de ajutor.

Art. 171. - (1) În cazul opririi neprevăzute în linie curentă a trenului din cauza pierderii capacităţii de conducere de către mecanic, mecanicul ajutor are următoarele obligaţii:

- aduce controlerul sau graduatorul locomotivei în poziţia „0”;

- efectuează o frânare rapidă a trenului prin manipularea mânerului robinetului frânei automate în poziţia corespunzătoare;

- opreşte motorul diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electrică;

- asigură locomotiva contra pornirii din loc prin acţionarea frânei directe respectiv prin strângerea frânei de mână a locomotivei;

- dă semnalul „Pericol” cu fluierul locomotivei, concomitent cu avizarea şefului de tren, respectiv a agenţilor însărcinaţi cu asigurarea trenului, dacă există, pentru a se asigura menţinerea pe loc a trenului cu frânele de mână. Dacă trenul nu este deservit de şef de tren sau alţi agenţi, mecanicul ajutor asigură trenul contra pornirii din loc cu frânele de mână

- avizează cea mai apropiată staţie, prin orice mijloace, solicitând locomotivă de ajutor şi eventual ajutor medical;

- acordă primul ajutor mecanicului, după caz.

(2) În cazul opririi neprevăzute în linie curentă a trenului remorcat cu locomotivă deservită în sistem simplificat, în situaţia în care şeful de tren, respectiv agentul autorizat să execute funcţia de şef de tren, nu poate lua legătura cu mecanicul şi nu percepe nici semnalul „Atenţie” dat cu fluierul locomotivei, acesta se prezintă din proprie iniţiativă la locomotivă şi în cazul în care constată că mecanicul şi-a pierdut capacitatea de conducere a trenului, ia următoarele măsuri:

- aduce controlerul sau graduatorul locomotivei în poziţia „0”;

- manipulează mânerul robinetului frânei automate în poziţia de frânare rapidă;

- opreşte motorul diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electrică;

- asigură trenul contra pornirii din loc prin acţionarea frânei directe a locomotivei, respectiv prin strângerea frânelor de mână ale locomotivei şi ale trenului;

- dă semnalul „Pericol” cu fluierul locomotivei concomitent cu avizarea celei mai apropiate staţii, prin orice mijloace, solicitând locomotivă de ajutor, şi eventual ajutor medical;

- acordă primul ajutor mecanicului, după caz.

Partea a V-a

# Dispoziţii speciale în circulaţia trenurilor

CAPITOLUL I

## Modul de procedare în situaţia în care trenul oprit în linie curentă nu-şi mai poate continua mersul

Art. 172. - (1) Când trenul oprit în linie curentă nu îşi mai poate continua mersul se admite darea înapoi a trenului în prima staţie, în următoarele condiţii:

- dacă trenul este deservit de şef de tren, acesta trebuie să ia la cunoştinţă condiţiile de circulaţie înscrise în ultimul ordin de circulaţie înmânat mecanicului de locomotivă, după care, fără o înţelegere prealabilă cu IDM, poate dispune mecanicului, prin ordin de circulaţie, condiţiile de circulaţie pentru darea trenului înapoi, până la semnalul de intrare al staţiei, fără să îl depăşească cu vehiculul feroviar din capul trenului în sensul de împingere;

- în cazul trenurilor fără şef de tren, înţelegerea privind darea înapoi a trenului, se face între mecanic şi IDM din staţia care a expediat trenul, prin radiotelefon.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mecanicul comunică IDM:

  - numărul trenului, numărul locomotivei şi ora;

  - seria şi numărul foii de parcurs;

  - numele mecanicului, mecanicului ajutor respectiv fochistului;

  - poziţia kilometrică unde se află trenul.

(3) Primirea acceptului de a da trenul înapoi în staţie se notează de către mecanic în foaia de parcurs a locomotivei la rubrica „Menţiuni asupra trenului”, înscriindu-se:

- numele staţiei;

- numărul dispoziţiei din registrul unic de căi libere, comenzi şi mişcare şi ora la care s-a primit comunicarea;

- numele şi prenumele IDM de la care a primit comunicarea privind condiţiile de dare înapoi a trenului până la semnalul de intrare în staţie.

(4) În timpul împingerii trenului înapoi, agenţii care deservesc trenul sunt obligaţi să se amplaseze astfel încât:

  - să observe linia şi semnalele;

  - să dea semnale corespunzătoare şi să ia măsuri de oprire a trenului, inclusiv prin acţionarea semnalului de alarmă, în cazul în care observă obstacole sau la întâlnirea unui semnal care ordonă oprirea.

(5) Dacă trenul este deservit numai de doi agenţi, mecanicul ajutor, respectiv cel de-al doilea agent al trenului, se postează la urma trenului îndeplinind obligaţiile prevăzute la alin. (4).

(6) Viteza pentru darea înapoi a trenului nu poate depăşi valorile prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

(7) La darea înapoi a trenului, mecanicul este obligat să dea semnale de atenţie repetate cu fluierul sau sirena locomotivei.

Art. 173. - (1) Se interzice darea înapoi a trenului, din linie curentă, fără o înţelegere prealabilă cu IDM din staţia care l-a expediat, în următoarele cazuri:

- pe timp cu ceaţă, viscol şi alte împrejurări nefavorabile, când vizibilitatea semnalelor este redusă;

- în cazul în care trenul a fost expediat din staţie pe timpul cât mijloacele de comunicaţie sunt întrerupte;

- pe secţii de circulaţie cu BLA, cu excepţia trenurilor oprite fără să depăşească primul sector de bloc;

- în cazul în care s-a cerut locomotivă sau alt mijloc de ajutor, până la sosirea acestora.

(2) Se interzice darea înapoi a trenului din linie curentă în cazul în care ultimul vagon din tren nu are semnal de alarmă, chiar dacă s-a luat legătura cu IDM.

Art. 174. - (1) Trenul dat înapoi din linie curentă trebuie oprit la intrarea în staţie fără a depăşi semnalul de intrare.

(2) După oprirea trenului, mecanicul va lua legătura prin radiotelefon cu IDM în vederea înţelegerii privind intrarea în staţie confirmând faptul că a oprit fără a depăşi semnalul de intrare. Atât mecanicul trenului cât şi IDM vor nota şi vor înscrie datele necesare şi comunicările, similar modului prezentat la art. 172, alin. (2) şi (3).

(3) După stabilirea condiţiilor de intrare în staţie prin darea înapoi a trenului şi asigurarea parcursului, IDM va pune semnalul de intrare pe „liber”. Dacă semnalul de intrare nu se poate pune pe „liber”, nu funcţionează nici indicaţia de chemare a semnalului sau trenul trebuie să fie primit la o linie ocupată, IDM sau alt agent al staţiei, din ordinul IDM, înmânează mecanicului ordin de circulaţie în care se menţionează condiţiile de primire în staţie.

Art. 175. - În cazul ruperii trenului şi rămânerii în linie curentă a părţii rupte, agentul de la urma trenului - când există - are următoarele obligaţii:

  - să strângă toate frânele de mână existente în grupul de vagoane rămas în linie curentă;

  - să supravegheze grupul de vagoane rămas în linie curentă;

  - să se deplaseze spre trenul care se apropie şi să dea semnale de oprire, până la oprirea trenului, când aude că se apropie un tren.

Art. 176. - (1) În cazul în care, după oprire, trenul nu îşi poate continua mersul în întregime, se remorcă în părţi, cu locomotiva trenului sau cu o locomotivă de ajutor. În această situaţie, mecanicul trenului are următoarele obligaţii:

- să ia legătura cu IDM din staţia vecină pentru a comunica situaţia apărută şi necesitatea remorcării trenului în părţi;

- dacă trenul este deservit de şef de tren, mecanicul va pleca spre staţia vecină numai după ce stabileşte cu şeful de tren modul de remorcare a trenului în părţi şi primeşte de la acesta ordin de circulaţie;

- dacă trenul nu este deservit de şef de tren, mecanicul va pleca spre staţia vecină numai după ce verifică asigurarea menţinerii pe loc a părţii din tren rămase în linie curentă, precum şi asigurarea procentului de masă frânată a părţii de tren pe care urmează să o remorce.

(2) În cazul în care nu poate lua legătura prin radiotelefon cu IDM din una din staţiile vecine, mecanicul poate pleca pentru a cere mijloace de ajutor, cu locomotiva izolată până la primul post telefonic, respectiv până la staţia vecină, în următoarele condiţii:

- în cazul în care trenul este deservit de către şef de tren, acesta dispune asupra plecării locomotivei, prin ordin de circulaţie înmânat mecanicului;

- dacă trenul nu este deservit de şef de tren, mecanicul poate pleca cu locomotiva izolată numai după ce s-a asigurat menţinerea pe loc a vagoanelor din tren.

(3) După plecarea cu locomotiva izolată sau cu prima parte a trenului, mecanicul trebuie să oprească la primul post de mişcare în linie curentă sau la primul post de macazuri în linie curentă pentru a nota în registrul postului că linia curentă a rămas ocupată cu tot trenul sau cu o parte din tren. IDM sau agentul postului din linie curentă, în baza înregistrării făcute de mecanic, comunică prin telefon staţiilor vecine rămânerea trenului sau a unei părţi din tren, în linie curentă.

(4) Înainte de a intra în staţie cu prima parte a trenului de marfă, respectiv cu locomotiva izolată, mecanicul trebuie să oprească la primul aparat de cale din parcursul de intrare al staţiei, chiar dacă semnalul de intrare dă indicaţia de „liber”, şi să comunice IDM că linia curentă a rămas ocupată. Comunicarea se face prin radiotelefon, telefonic de la primul post de macazuri ori de barieră sau prin cel de-al doilea agent al trenului, dacă nu s-a putut lua legătura prin alte mijloace. Asupra modului de intrare în staţie dispune IDM.

(5) După sosirea cu locomotiva izolată sau cu prima parte a trenului în staţie, mecanicul va stabili împreună cu IDM condiţiile pentru aducerea trenului sau a părţii rămase din tren, din linie curentă.

Art. 177. - (1) În toate cazurile în care trenul oprit în linie curentă nu îşi poate continua mersul şi nici nu poate fi dat înapoi în staţia de expediere, mecanicul trebuie să ceară de la staţiile vecine locomotivă de ajutor.

(2) Solicitarea menţionată la alin. (1) se face prin radiotelefon, telefonic de la un post din linie curentă, printr-o notă scrisă, trimisă celei mai apropiate staţii printr-un agent al trenului.

(3) Pentru a solicita locomotivă de ajutor, mecanicul comunică IDM:

- numărul trenului, numărul locomotivei şi ora;

- seria şi numărul foii de parcurs;

- numele mecanicului;

- poziţia kilometrică unde se află trenul.

(4) Solicitarea locomotivei de ajutor se notează de către mecanic în foaia de parcurs a locomotivei înscriindu-se:

- numele staţiei la care s-a cerut locomotiva de ajutor;

- numărul dispoziţiei din registrul unic de căi libere, comenzi şi mişcare, şi ora la care s-a primit comunicarea, transmise de către IDM;

- numele şi prenumele IDM de care a primit solicitarea locomotivei de ajutor.

(5) După ce a solicitat locomotivă de ajutor, se interzice mecanicului să plece cu trenul din locul unde s-a oprit în linie curentă sau să dea înapoi trenul în staţia de expediere până la sosirea locomotivei de ajutor sau până când nu se primeşte încuviinţarea de la IDM din staţia de la care a solicitat locomotiva de ajutor.

(6) IDM expediază locomotiva de ajutor în linie curentă, înmânând mecanicului ordin de circulaţie în care se menţionează condiţii de circulaţie, ca şi în cazul circulaţiei mijloacelor de intervenţie pe linie curentă închisă, valabile atât la ducere cât şi la înapoiere. Locomotiva de ajutor trebuie să fie dotată cu radiotelefon în bună stare de funcţionare.

(7) În cazul în care locomotiva de ajutor nu mai este necesară, mecanicul va renunţa la solicitarea acesteia în mod similar celui în care a solicitat-o şi nu va pune trenul în mişcare decât după primirea încuviinţării scrise de la IDM, transmisă prin radiotelefon, telefon sau în scris, cu număr din registrul unic de căi libere, comenzi şi mişcare. Mecanicul este obligat să înscrie în foaia de parcurs renunţarea la locomotiva de ajutor, precum şi datele transmise de IDM odată cu încuviinţarea de a renunţa la locomotivă de ajutor şi ora la care a primit această încuviinţare.

Art. 178. - (1) În cazul în care trenul este oprit în linie curentă şi nu îşi poate continua mersul ca urmare a producerii unui eveniment sau accident feroviar, mecanicul trebuie să comunice imediat acest fapt IDM din una din staţiile vecine, prin orice mijloace, transmiţând totodată şi datele necesare luării măsurilor ce se impun pentru înlăturarea urmărilor evenimentului sau accidentului feroviar respectiv. Comunicarea se înscrie de către mecanic în foaia de parcurs asemănător modului prevăzut la art. 177 din prezentul capitol.

(2) În situaţia de la alin. (1), mecanicul trenului este obligat să ia toate măsurile prevăzute în reglementările specifice în vigoare pentru reducerea urmărilor evenimentului sau accidentului feroviar.

CAPITOLUL II

## Circulaţia trenurilor pe linia din stânga a căii duble. Circulaţia trenurilor pe linie falsă

Art. 179. - (1) Trenurile se expediază şi circulă pe cale dublă, în mod normal, numai pe linia din dreapta a sensului de mers.

(2) Trenurile pot să circule şi pe linia din stânga sau pe linia falsă a căii duble.

(3) Prin linia din stânga se înţelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA banalizat.

(4) Prin linia falsă se înţelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA specializat sau fără BLA.

(5) Expedierea trenurilor pe linia din stânga sensului de mers se admite în cazul în care staţia este înzestrată cu semnal luminos de ieşire prevăzut cu indicator pentru semnalizarea ieşirii trenurilor pe linia din stânga a căii duble, pe baza indicaţiei permisive a semnalului luminos de ieşire şi a indicatorului iluminat pentru semnalizarea ieşirii trenurilor pe linia din stânga a căii duble, considerând fiecare linie curentă ca o linie simplă.

(6) În cazul în care staţia nu este înzestrată cu semnal luminos de ieşire prevăzut cu indicator pentru semnalizarea ieşirii trenurilor pe linia din stânga căii duble, se consideră că trenul se expediază şi circulă pe linie falsă.

Art. 180. - (1) Circulaţia trenurilor pe linie falsă se efectuează după sistemul înţelegerii telefonice - cale liberă -, caz în care IDM dispozitor din staţia care expediază trenul pe linie falsă, înmânează mecanicului ordin de circulaţie în care menţionează că trenul circulă pe linie falsă, distanţa şi alte condiţii de circulaţie, dacă există.

(2) Expedierea trenului pe linie falsă, din staţiile înzestrate cu semnale luminoase de ieşire se face pe baza indicaţiei semnalului luminos de chemare.

(3) Expedierea trenului pe linie falsă, din staţiile înzestrate cu semafoare de ieşire se face pe baza ordinului de circulaţie în care se menţionează că trenul circulă pe linia falsă şi iese din staţie cu semaforul de ieşire pe oprire.

(4) În cazul în care între două staţii situate pe o secţie de circulaţie cu cale dublă neînzestrată cu BLA, există un post de mişcare în linie curentă, circulaţia trenurilor pe linie falsă se face la interval de staţie, pe bază de cale liberă, la care participă şi postul de mişcare. Staţia care îndrumă trenul pe linie falsă aduce la cunoştinţa mecanicului, prin ordin de circulaţie, că nu va lua în considerare indicaţiile semnalului de trecere/ramificaţie al postului de mişcare pentru sensul normal de mers.

(5) Trenul care circulă pe linie falsă poate trece fără oprire printr-o staţie în baza:

- semnalului „trecerea fără oprire a trenului”, dat de către IDM în cazul trecerii pe linii neînzestrate cu semnal de ieşire;

- indicaţiei semnalului luminos de chemare în cazul trecerii pe linii înzestrate cu semnale luminoase de ieşire.

(6) În cazul circulaţiei pe linie falsă, la trecerea fără oprire printr-o staţie, pe linii înzestrate cu semafor de ieşire, se va proceda ca în cazul defectării acestuia.

CAPITOLUL III

## Circulaţia trenurilor prin punctele de secţionare cu serviciul de mişcare suspendat temporar

Art. 181. - (1) În punctele de secţionare cu activitate redusă, gestionarul infrastructurii feroviare poate aproba suspendarea temporară serviciului de mişcare.

(2) Pe perioada suspendării temporare a activităţii de mişcare, la biroul de mişcare din fiecare punct de secţionare rămâne la post cel puţin IDM dispozitor, respectiv un agent pe secţiile cu conducere centralizată, iar la posturile de barieră rămân la post păzitorii de barieră sau alţi agenţi care le deservesc.

(3) Gestionarul infrastructurii feroviare trebuie să comunice operatorilor de transport feroviar şi agenţilor economici interesaţi, atât staţiile (punctele de secţionare) cât şi perioada pentru care se suspendă temporar serviciul de mişcare.

Art. 182. - (1) IDM dispozitori din staţiile vecine cu staţia (punctul de secţionare) în care s-a suspendat temporar serviciul de mişcare, respectiv din ultimele staţii cu oprire a trenurilor, aduc la cunoştinţa mecanicului, prin ordin de circulaţie, suspendarea temporară a serviciului de mişcare în staţia (punctul de secţionare) respectivă.

(2) În cazul în care trenul a plecat din ultima staţie cu oprire şi mecanicul nu a fost încunoştinţat despre suspendarea temporară a serviciului de mişcare în staţia (punctul de secţionare) respectivă, operatorul de circulaţie trebuie să dispună oprirea trenului în una din staţiile din parcurs pentru avizarea mecanicului.

(3) Într-un punct de secţionare (staţie), pe perioada suspendării temporare a serviciului de mişcare, la biroul de mişcare rămâne un agent - acar, revizor de ace sau IDM.

(4) În staţiile înzestrate cu instalaţii cu încuietori cu chei cu sau fără bloc precum şi în staţiile înzestrate cu instalaţii CEM, înainte de a se trece la suspendarea temporară a serviciului de mişcare, macazurile se încuie şi/sau se blochează pe linia directă, iar semnalele se scot din funcţie conform reglementărilor specifice în vigoare

(5) În staţiile înzestrate cu instalaţii de centralizare CED sau CE, situate pe secţii de circulaţie cu linii duble înzestrate cu BLA, pe perioada suspendării temporare a serviciului de mişcare, instalaţiile se trec în regim de funcţionare automată a semnalelor, iar circulaţia trenurilor se efectuează pe sens specializat.

Art. 183. - (1) Înainte de expedierea trenului din staţia vecină, agentul din staţia cu serviciul de mişcare suspendat temporar revizuieşte macazurile atacate de tren pe la vârf, se postează la primul macaz atacat de tren pe la vârf, iar la apropierea trenului transmite semnalul „înainte”.

(2) Agentul ia măsuri de oprire a trenului în cazul în care, cu ocazia revizuirii macazurilor, constată un defect care periclitează siguranţa circulaţiei cum ar fi:

- desfacerea legăturii între acele macazului sau între bara de tracţiune şi cea de conexiune;

- distanţă între vârfului acului şi contraac mai mare de 4 mm;

- ruperea acului sau contraacului;

- ruperea vârful inimii sau la aripile macazului;

- ruperea sau lipsa a două sau mai multor şuruburi de la contraşină;

- ruperea ecliselor de la călcâiul acelor.

(3) Înainte de intrarea în staţia cu serviciul de mişcare suspendat temporar, mecanicul trebuie să conducă trenul cu deosebită atenţie, iar în cazul în care nu primeşte semnalul „înainte” din partea agentului staţiei, trebuie să oprească trenul.

Art. 184. - (1) Pe perioada suspendării temporare a serviciului de mişcare în staţiile cu treceri la nivel cu bariere mecanice, se procedează astfel:

- după primirea, înregistrarea şi confirmarea comenzii, agentul revizuieşte macazurile care intră în parcursul comandat şi sunt atacate de tren pe la vârf, închide bariera, după care se postează la locul fixat şi marcat pentru supravegherea trecerii la nivel şi a trenurilor în circulaţie, prin defilare;

- în cazul în care în staţie sunt două bariere, modul de deservire a posturilor de barieră de către agent şi păzitorul de barieră, precum şi locul de postare a acestora în vederea supravegherii circulaţiei, pe timpul suspendării temporare a serviciului de mişcare, se stabilesc prin prescripţiile de lucru pe perioada de suspendare temporară a serviciului de mişcare.

Art. 185. - (1) În cazul în care agentul dintr-un punct de secţionare (staţie), în care serviciul de mişcare este suspendat temporar, nu se prezintă la telefon, trenul se expediază din staţia premergătoare punctului de secţionare respectiv pe baza ordinului de circulaţie înmânat mecanicului, în care se menţionează:

- oprirea obligatorie a trenului înaintea primului macaz;

- revizuirea macazurilor de către cel de-al doilea agent al trenului;

- închiderea barierei, dacă există.

(2) În acest caz, după oprirea trenului înaintea primului macaz din parcurs, mecanicul cere revizuirea macazurilor de către cel de-al doilea agent al trenului, care închide mai întâi bariera dacă există, revizuieşte macazurile atacate de tren pe la vârf, iar dacă nu există nici un pericol, dă semnalul „pornirea trenului”. Când trenul circulă prin împingere, închiderea barierelor şi verificarea macazurilor se face de către agentul din capul trenului.

(3) Dacă se află în posesia unui ordin de circulaţie emis pentru situaţia de la alin. (1) mecanicul opreşte trenul şi cere revizuirea macazurilor, chiar dacă primeşte semnalul „înainte” din partea agentului staţiei (punctului de secţionare).

(4) După trecerea printr-un punct de secţionare (staţie), în care serviciul de mişcare este suspendat temporar, mecanicul opreşte trenul, chiar dacă nu are prevăzută oprire prin livret şi aduce la cunoştinţa IDM constatările făcute privind circulaţia prin punctul de secţionare respectiv. La trenurile care circulă prin împingere aceste constatări se aduc la cunoştinţa IDM de către agentul din capul trenului.

(5) Prevederi de amănunt în funcţie de condiţiile specifice locale se stabilesc de gestionarul infrastructurii feroviare prin prescripţiile de lucru pe perioada de suspendare temporară a serviciului de mişcare.

CAPITOLUL IV

## Condiţii de circulaţie în cazul scoaterii din funcţie a BLA

Art. 186. - (1) Dacă în parcurs mecanicul unui tren constată că două sau mai multe semnale luminoase de trecere ale BLA dau indicaţia roşu, indicaţii dubioase sau sunt stinse, este obligat să comunice prin radiotelefon către IDM dispozitor din prima staţie denumirea semnalelor luminoase de trecere ale BLA care dau indicaţia de oprire, dau indicaţii dubioase sau sunt stinse. În cazul în care radiotelefonul nu funcţionează, mecanicul opreşte trenul în prima staţie, chiar dacă acesta nu are oprire prin livret şi comunică IDM dispozitor cele constatate.

(2) Până în momentul stabilirii de către personalul de întreţinere a cauzelor nefuncţionării semnalelor luminoase de trecere ale BLA şi a condiţiilor de circulaţie, circulaţia trenurilor se face în baza înţelegerii telefonice-cale liberă, - atât pe linie simplă, cât şi pe linie dublă.

(3) Primul tren care se expediază pe bază de cale liberă trece fără oprire în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA care au fost comunicate către IDM dispozitor prin ordin de circulaţie, exceptând semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac şi funcţia de semnale de avarie la trecerile la nivel, circulând cu viteza de cel mult 20 km/h până la primul semnal luminos de trecere cu indicaţie permisivă. Avizarea mecanicului se face de către IDM dispozitor din staţia care expediază trenul, prin ordin de circulaţie în care se menţionează obligatoriu:

- -„circulaţi până la staţia……pe baza înţelegerii telefonice - cale liberă”;

- -„nu opriţi în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA numerele …………cu indicaţia roşu, cu indicaţii dubioase sau stinse, cu excepţia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac şi funcţia de semnale de avarie la trecerile la nivel”;

- -„circulaţi cu viteza de cel mult 20 km/h pe sectoarele de bloc acoperite de semnalele luminoase de trecere ale BLA numerele ……….”(se menţionează denumirea semnalelor cu lumină roşie, cu indicaţii dubioase sau stinse);

(4) Mecanicul primului tren care circulă pe baza înţelegerii telefonice - cale liberă -  va conduce trenul cu deosebită atenţie şi va înscrie cele constatate pe teren în foaia de parcurs. Constatările efectuate vor fi comunicate prin radiotelefon IDM dispozitor din prima staţie pentru a fi înscrise în registrul de revizie a liniilor şi instalaţiilor de siguranţa circulaţiei - denumit în continuare RRLISC. În cazul în care RTF nu funcţionează, mecanicul opreşte în prima staţie, chiar dacă nu are oprire şi va comunica constatările efectuate.

(5) În cazul în care mecanicul primului tren care a fost expediat pe bază de cale liberă nu a constatat nimic deosebit în circulaţie, următorul tren se expediază tot pe bază de cale liberă şi va circula cu viteză stabilită fără să oprească în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA cu indicaţia roşu, cu indicaţii dubioase sau stinse, care au fost menţionate în ordinul de circulaţie înmânat mecanicului primului tren conform prevederilor de la alin. (3), exceptând semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac şi funcţia de semnale de avarie la trecerile la nivel. Mecanicul se avizează de către IDM dispozitor din staţia care expediază trenul, prin ordin de circulaţie în care se menţionează:

- „circulaţi până la staţia……pe baza înţelegerii telefonice - cale liberă”;

- „circulaţi cu viteză stabilită fără să opriţi în faţa semnalelor luminoase de trecere ale BLA numerele …………(denumirea semnalelor de trecere ale BLA menţionate în ordinul de circulaţie înmânat mecanicului primului tren, conform prevederilor de la alin. (3) cu indicaţia roşu, cu indicaţii dubioase sau stinse, cu excepţia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac şi funcţia de semnale de avarie la trecerile la nivel”.

(6) Dacă în timpul circulaţiei trenurilor expediate în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi alin. (5) mecanicul constată, faţă de cele menţionate în ordinul de circulaţie şi alte semnale luminoase de trecere ale BLA cu indicaţia roşu, cu indicaţii dubioase sau sunt stinse, va comunica aceasta IDM dispozitor din prima staţie, conform prevederilor alin. (1). După primirea comunicării de către IDM, pentru expedierea şi circulaţia trenurilor, se procedează conform prevederilor de la alin. (3) şi (5).

(7) Dacă mecanicul comunică IDM dispozitor că a constatat deteriorări la linie, se procedează potrivit prevederilor din reglementările specifice în vigoare.

Art. 187. - (1) Când IDM dispozitor constată că BLA nu funcţionează, va înscrie acest fapt în RRLISC, va aviza imediat operatorul de circulaţie şi personalul de întreţinere a instalaţiilor SCB. Din momentul în care IDM constată că BLA nu funcţionează, circulaţia trenurilor se va face în baza înţelegerii telefonice - cale liberă.

(2) BLA poate fi declarat defect şi scos din funcţiune, dacă este cazul, numai de către personalul de întreţinere SCB.

(3) Până în momentul stabilirii de către personalul de întreţinere a cauzelor nefuncţionării BLA şi a condiţiilor de circulaţie, trenurile circulă în condiţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare şi în instrucţiunile de manipulare a instalaţiilor SCB din staţia care expediază trenul.

(4) Avizarea mecanicului privind condiţiile de circulaţie în cazul scoaterii din funcţiune a BLA, se face de către IDM dispozitor din staţia în care trenul are ultima oprire, prin ordin de circulaţie în care se menţionează că circulaţia trenului se face în baza înţelegerii telefonice (cale liberă) şi că nu va lua în considerare indicaţiile date de semnalele de trecere cu excepţia semnalelor care fac şi funcţia de semnale de avarie la trecerile la nivel, precum şi eventualele noi condiţii de circulaţie.

(5) Pentru trenurile care nu au fost avizate în ultima staţie în care au avut oprire despre scoaterea din funcţiune a BLA, se dispun măsuri de oprire şi de avizare a mecanicilor asupra condiţiilor de circulaţie pe distanţa de circulaţie pe care BLA este scos din funcţiune.

Art. 188. - (1) În cazul în care scoaterea din funcţiune a BLA este programată şi avizată din timp, ca urmare a executării unor lucrări, iar personalul interesat, inclusiv al operatorilor de transport feroviar, este instruit din prescripţiile de lucru privind circulaţia pe perioada lucrărilor - întocmite de gestionarul infrastructurii feroviare – mecanicii trenurilor nu se mai avizează prin ordin de circulaţie despre scoaterea din funcţiune a BLA.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) semnalele luminoase de trecere ale BLA se semnalizează conform reglementărilor în vigoare, ca semnale scoase din funcţiune.

(3) În toate cazurile, repunerea în funcţie a blocului de linie automat se face numai de personalul de întreţinere a instalaţiilor SCB, cu stabilirea, după caz, a noilor condiţii de circulaţie.

Art. 189. - În cazul întreruperii funcţionării blocului de linie semiautomat, precum şi în cazul când necesitatea impune expedierea unui tren de pe o linie neînzestrată cu semnal de ieşire, circulaţia se face în baza înţelegerii telefonice (cale liberă). În acest caz mecanicul trebuie să fie încunoştinţat, prin ordin de circulaţie, că trenul circulă pe bază de cale liberă.

CAPITOLUL V

## Circulaţia trenurilor neavizate la posturile de barieră din linie curentă

Art. 190. - (1) În cazul în care păzitorul de barieră din linie curentă nu se prezintă la telefon sau când instalaţia telefonică se defectează şi nu se poate lua legătura cu acesta, în toate cazurile, trenurile se opresc în staţia premergătoare postului de barieră respectiv, chiar dacă nu au oprire prevăzută prin livret.

(2) Mecanicul va fi avizat despre situaţia apărută prin ordin de circulaţie, în care se înscrie că trenul circulă neanunţat la postul de barieră situat la poziţia kilometrică, respectiv hectometrică a acestuia din linia curentă.

Art. 191. - (1) În apropierea postului de barieră menţionat în ordinul de circulaţie, mecanicul reduce viteza trenului. Dacă mecanicul observă că păzitorul de barieră este prezent la post, la locul fixat în vederea trecerii trenului şi nu dă semnale de oprire, iar bariera este închisă, trece fără oprire şi comunică prin radiotelefon către IDM care i-a înmânat ordinul de circulaţie sau către IDM din prima staţie din parcurs, despre situaţia constatată.

(2) Dacă mecanicul nu observă prezenţa agentului la locul fixat sau acesta este prezent la post şi dă semnale de oprire sau bariera este deschisă, este obligat să ia măsuri de oprire a trenului înaintea trecerii la nivel. Al doilea agent al trenului - şeful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren, iar în lipsa acestora mecanicul ajutor - se deplasează la postul de barieră pentru a constata situaţia, după care mecanicul comunică către IDM care i-a înmânat ordinul de circulaţie sau către IDM din prima staţie din parcurs despre situaţia constatată, procedându-se în continuare astfel:

- în cazul în care bariera este deschisă, al doilea agent al trenului închide mai întâi bariera, după care dă semnale în vederea depăşirii trecerii la nivel de către tren. Mecanicul opreşte trenul după depăşirea trecerii la nivel cu tot trenul, al doilea agent al trenului deschide bariera, se urcă în tren sau în cabina locomotivei şi după caz, transmite semnalul „înainte” sau comunică mecanicului că trenul îşi poate continua mersul;

- în cazul în care bariera este închisă, se va proceda identic lit. a), exceptând închiderea barierei.

(3) În cazul locomotivelor izolate şi al altor vehicule feroviare motoare deservite numai de către mecanic, când mecanicul a fost avizat despre lipsa agentului la postul de barieră, acesta ia măsuri de oprire înaintea trecerii la nivel; după ce opreşte şi se convinge că circulaţia rutieră este întreruptă, mecanicul dă semnale acustice repetate de atenţie cu fluierul locomotivei, după care depăşeşte trecerea la nivel cu deosebită atenţie şi comunică prin radiotelefon despre situaţia constatată către IDM care i-a înmânat ordinul de circulaţie sau către IDM din prima staţie din parcurs.

Art. 192. - (1) În cazul defectării unei bariere în poziţia deschis, imediat după ce a primit dispoziţia de închidere a acesteia, agentul care o deserveşte este obligat să ia măsuri de oprire a circulaţiei rutiere prin manipularea cumpenelor de rezervă sau prin amplasarea barierelor mobile, semnalizate pe timp de noapte cu discuri roşii reflectorizante sau cu felinare cu lumină roşie şi să avizeze pe IDM din staţiile adiacente, cu număr şi oră, despre defectarea barierei.

(2) Impiegatul de mişcare din staţiile adiacente comunică personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie, despre defectarea barierei situate la poziţia kilometrică, respectiv hectometrică a acesteia din linia curentă.

(3) În cazul în care este avizat despre defectarea unei bariere în poziţia deschis, mecanicul de locomotivă trebuie să circule cu deosebită atenţie în zona pasajului la nivel respective şi să dea semnale repetate de atenţie cu fluierul sau sirena locomotivei

Art. 193. - (1) În cazul în care acarul unui post de macazuri din linie curentă nu răspunde la telefon, trenul poate fi expediat numai după ce s-a înmânat mecanicului ordin de circulaţie, în care se specifică oprirea obligatorie a trenului înaintea primului macaz şi revizuirea macazurilor de către cel de-al doilea agent al trenului. Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite în reglementările specifice, cel de-al doilea agent al trenului va da semnale de punere în mişcare a trenului. În prima staţie mecanicul opreşte trenul chiar dacă nu are oprire şi aduce la cunoştinţa IDM constatările făcute.

(2) Pentru trenurile care circulă prin împingere, revizuirea macazurilor se face de către agentul care ocupă ghereta de frână a vagonului din capul trenului, iar în prima staţie aduce la cunoştinţa IDM constatările făcute.

(3) În cazul locomotivelor izolate şi al altor vehicule feroviare motoare care circulă fără al doilea agent, acestea se expediază numai însoţite de către un agent al gestionarului infrastructurii feroviare.

CAPITOLUL VI

## Circulaţia mijloacelor de intervenţie şi a UAM pe linie curentă închisă

Art. 194. - (1) Pe perioada în care linia curentă este închisă datorită întreruperii acesteia într-o porţiune, se admite circulaţia mijloacelor de intervenţie şi a UAM de o parte şi de alta a porţiunii de întrerupere.

(2) Când este necesar să se îndrume mai multe mijloace de intervenţie şi/sau UAM în aceeaşi parte a porţiunii de întrerupere, acestea se vor putea urmări şi la vedere, circulând cu viteza corespunzătoare distanţei de vizibilitate, însă nu mai mult de 20 km/h, astfel încât mijlocul de intervenţie/UAM să oprească sigur înaintea oricărui eventual obstacol sau să nu ajungă mijlocul de intervenţie/UAM urmărit.

(3) Pe timp cu vizibilitate redusă, mijloacele de intervenţie vor avea semnalele de cap şi fine de tren, iluminate.

Art. 195 - (1) Ieşirea în linie curentă închisă a mijloacelor de intervenţie şi UAM se face în baza condiţiilor stabilite în ordinul de circulaţie.

(2) Pe secţii de circulaţie înzestrate cu BLA, în ordinul de circulaţie se menţionează:

- în cazul în care mijlocul de intervenţie sau UAM se expediază spre urma trenului rămas în linie curentă:

„circulaţi pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza stabilită, cu respectarea restricţiilor de viteză, până la primul semnal luminos care ordonă oprirea, de unde veţi circula cu viteza maximă de 20 km/h până la km ……..” - locul unde trebuie să se acorde ajutorul ;

- în cazul în care mijlocul de intervenţie sau UAM se expediază spre capul trenului:

,,circulaţi cu viteza maximă de 20 km/h, cu respectarea restricţiilor de viteză, fără a lua în considerare semnalele luminoase de trecere ale BLA, cu excepţia celor care fac funcţia de semnal de avarie, până la km ……” - locul unde trebuie să se acorde ajutorul.

(3) Pe secţii de circulaţie neînzestrate cu BLA, atât ziua cât şi noaptea, în ordinul de circulaţie se menţionează:

,,circulaţi cu viteza maximă de 40 km/h cu respectarea restricţiilor de viteză, până la km ……( distanţa de cel puţin 1 km de locul unde se găseşte trenul oprit ) şi cu viteza maximă de 20 km/h de la km … până la km ....” - locul unde trebuie să acorde ajutorul.

(4) În toate cazurile în care mijlocul de intervenţie şi/sau UAM se îndrumă spre urma trenului, poziţia kilometrică până la care acestea circulă cu cel mult 20 km/h, se calculează şi se înscrie în ordinul de circulaţie înmânat mecanicului, ţinându-se cont de lungimea trenului pentru care se solicită mijloc de intervenţie.

Art. 196. - (1) În cazul în care din două staţii vecine se expediază în sens contrar - pe distanţa de circulaţie dintre ele - mijloace de intervenţie şi/sau UAM, porţiunea de linie dintre punctele până la care pot avansa mijloacele de intervenţie şi/sau UAM, se consideră ca porţiune de întrerupere şi se semnalizează ca porţiune de linie închisă.

(2) În situaţia de la alin. (1), în ordinul de circulaţie se face menţiunea că din staţia vecină a mai fost expediat în sens contrar un mijloc de intervenţie şi/sau UAM, indicându-se punctul de oprire al acestuia şi viteza maximă de 20 km/h.

(3) Mijlocul de intervenţie şi/sau UAM poate depăşi discurile roşii din linie curentă, care acoperă porţiunea de întrerupere a căii, numai după oprirea în faţa acestora şi numai însoţite de către agenţii stabiliţi de conducătorul lucrărilor.

Art. 197. - (1) Circulaţia mijloacelor de intervenţie şi/sau UAM pe o linie curentă închisă, precum şi retragerea lor din linie curentă la una din staţii se face în condiţiile stabilite în ordinul de circulaţie înmânat mecanicului; intrarea mijloacelor de intervenţie şi/sau UAM în staţie se face conform reglementărilor privind primirea trenurilor.

(2) Ordinul de circulaţie va cuprinde, după caz, observaţii referitoare la:

- condiţiile de circulaţie pe linie curentă închisă;

- expedierea cu semnalul de ieşire pe oprire;

- delimitarea kilometrică a lucrărilor pentru fiecare mijloc de intervenţie şi/sau UAM;

- mijlocul de intervenţie pe care îl urmăreşte sau de care este urmărit;

- staţia unde se retrage;

- condiţiile de înapoiere şi de intrare în staţie;

- alte condiţii de circulaţie.

(3) Intrarea mijloacelor de intervenţie şi/sau UAM în staţie în cazul în care acestea se urmăresc la vedere se poate face pe aceeaşi linie, în baza indicaţiei permisive a semnalului de intrare pentru primul mijloc de intervenţie sau UAM, iar pentru restul mijloacelor de intervenţie şi/sau UAM din grup, pe acelaşi parcurs, cu semnalul de intrare pe oprire, numai dacă acest mod de primire a fost stabilit prin ordinul de circulaţie. În această situaţie IDM dispozitor menţine încuiate, respectiv blocate toate macazurile din parcursul comandat, până la gararea ultimului mijloc de intervenţie sau UAM.

(4) În cazul în care la înapoierea din linie curentă, mijloacele de intervenţie şi/sau UAM nu se retrag intr-un singur grup, fiecare mijloc de intervenţie şi/sau UAM va fi primit în staţie pe o linie liberă, cu semnalul de intrare în poziţia pe liber, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

(5) În cazul în care la înapoierea din linie curentă mijloacele de intervenţie (UAM) se primesc la linii ocupate, primirea acestora se face cu semnalul de intrare în poziţia pe oprire, în condiţiile prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

(6) În cazul în care la locul producerii evenimentului sau accidentului feroviar, respectiv la punctul de întrerupere a liniei curente se înfiinţează un post de mişcare, circulaţia mijloacelor de intervenţie se face în baza înţelegerii telefonice - cale liberă - între IDM din staţia vecină expeditoare şi IDM de la postul de mişcare înfiinţat.

(7) În cazul în care este necesară transbordarea călătorilor în zona porţiunii de întrerupere, trenurile de călători pot circula pe linie curentă închisă în aceleaşi condiţii ca şi mijloacele de intervenţie şi/sau UAM.

CAPITOLUL VII

## Circulaţia trenurilor în cazul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie

Art. 198. - (1) În cazul în care funcţionarea tuturor mijloacelor de comunicaţie este întreruptă, circulaţia trenurilor se face:

- pe cale simplă sau pe cale dublă fără BLA în cazul în care unul din firele de circulaţie este închis, pe baza înţelegerii scrise între staţii;

- pe cale dublă fără BLA, numai pe firul normal de circulaţie şi la intervalul de timp de mers fixat trenului antemergător pentru parcurgerea distanţei până la staţia vecină, plus 10 minute;

- pe secţiile de circulaţie înzestrate cu BLA atât pe cale simplă cât şi pe cale dublă, dacă blocul funcţionează, circulaţia trenurilor se face pe baza semnalelor BLA;

- pe secţiile de circulaţie echipate cu bloc de linie semiautomat circulaţia trenurilor se face pe baza înţelegerii scrise între staţii;

(2) Pe tot timpul cât durează întreruperea mijloacelor de comunicaţie, circulaţia trenurilor se face numai între staţii. Posturile de mişcare, posturile ajutătoare de mişcare şi posturile de macazuri din linie curentă, care până la întreruperea comunicaţiei au fost în funcţie, nu vor mai participa la circulaţia trenurilor.

(3) Pe toată durata întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie, atât pe cale simplă cât şi pe cale dublă, circulaţia trenurilor trebuie să se facă cu viteza de cel mult 30 km/h, cu oprire în fiecare staţie.

Art. 199. - (1) Înţelegerile scrise pentru expedierea trenurilor în cazul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie se stabilesc de către staţia cu sens cu prioritate. Sensul cu prioritate este:

- pe secţii de circulaţie cu cale simplă - sensul în care circulă trenurile numerotate fără soţ;

- pe secţii de circulaţie cu cale dublă - sensul normal de circulaţie;

- pe secţii de circulaţie cu cale dublă, în cazul în care unul din firele de circulaţie este închis, iar pe celălalt fir se face circulaţia în ambele sensuri - sensul care este normal pentru firul rămas în circulaţie.

(2) Pe distanţele de circulaţie unde circulă în acelaşi sens atât trenuri numerotate fără soţ, cât şi trenuri numerotate cu soţ, sensul cu prioritate se stabileşte de gestionarul infrastructurii feroviare în PTE al fiecărei staţii.

(3) În vederea stabilirii înţelegerilor scrise, staţia cu sens cu prioritate poate expedia primul tren fără consimţământul staţiei vecine, numai în sensul cu prioritate.

(4) Se interzice staţiei cu sens fără prioritate să expedieze un tren până când nu s-a stabilit înţelegerea scrisă între cele două staţii vecine.

Art. 200. - (1) Când funcţionarea tuturor mijloacelor de comunicaţie este întreruptă, pe secţiile de circulaţie cu cale dublă trenurile se expediază pe firul normal de circulaţie în fiecare sens, la intervale de timp egale cu timpul de mers al trenului antemergător calculat pentru parcurgerea distanţei până la staţia vecină, cu viteza de 30 km/h, plus încă 10 minute.

(2) În cazul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie, circulaţia pe linie falsă se face numai după ce s-au stabilit înţelegerile scrise între staţiile vecine şi în condiţiile stabilite de către IDM din aceste staţii.

(3) Condiţiile de circulaţie se trec în ordinul de circulaţie înmânat mecanicului.

Art. 201. - (1) Pe tot timpul cât durează întreruperea funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie, IDM dispozitor care expediază trenul înmânează mecanicului un ordin de circulaţie în care va menţiona:

- circulaţia trenului se face cu toate mijloacele de comunicaţie întrerupte;

- viteza de circulaţie a trenului nu va depăşi 30 km/h;

- oprirea trenului în staţia prin care, după livret sau după mersul întocmit cu ocazia punerii în circulaţie a trenului suplimentar, trenul era prevăzut să circule fără oprire;

- oprirea trenului la postul de mişcare, postul ajutător de mişcare sau postul de macazuri în linie curentă în cazul în care între două staţii vecine se află un astfel de post;

- trenul circulă neanunţat la posturile de barieră, dacă este cazul.

(2) Pe timpul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie se interzice:

- executarea manevrei în linie curentă cu depăşirea semnalului de intrare;

- expedierea unui tren cu oprire pentru lucrări în linie curentă, cu excepţia mijloacelor de intervenţie sau locomotivei de ajutor când trebuie îndrumate în linie curentă între două staţii vecine;

- expedierea unui tren pe şi de pe o linie ramificată din linia curentă;

- expedierea unui convoi de manevră de pe linia unui agent economic, cu manevră în linie curentă şi cu înapoiere pe linia agentului economic.

(3) În situaţia în care funcţionarea tuturor mijloacelor de comunicaţie sunt întrerupte, locomotivele împingătoare circulă numai legate la tren şi frână, pe întreaga distanţă.

Art. 202. - (1) Pe timpul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie, expedierea locomotivelor de ajutor în linie curentă, atât în sensul cu prioritate cât şi în sens opus, se face numai la cererea scrisă a mecanicului trenului rămas pe linie curentă sau a şefului de tren când mecanicul şi-a pierdut capacitatea de conducere, transmisă printr-un agent al trenului.

(2) În cazul în care IDM dintr-o staţie a primit solicitarea scrisă pentru locomotivă de ajutor de la un tren oprit în linie curentă, acesta poate expedia mijlocul de ajutor după necesitate, pe linia pe care a rămas trenul, dacă nu s-a menţionat în cerere trimiterea mijlocului de ajutor pe cealaltă linie a căii duble.

Art. 203. - (1) În cazul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie pe linie simplă, până la stabilirea înţelegerilor scrise între două staţii vecine, numai staţia cu sens cu prioritate poate să expedieze primul tren în sensul cu prioritate, fără consimţământul staţiei vecine, stabilind cu această ocazie şi înţelegerea scrisă.

(2) IDM din staţia cu sens cu prioritate, este obligat ca la expedierea primului tren în această direcţie să specifice în ordinul de circulaţie înmânat mecanicului, oprirea trenului la postul ajutător de mişcare sau la postul de macazuri din linie curentă, pentru a verifica dacă linia curentă dintre post şi staţia vecină este liberă.

(3) Pe secţiile de circulaţie cu cale simplă înzestrate cu BLA, respectiv pe cale dublă cu BLA banalizat sau BLA specializat, dar cu dependenţă de excludere între staţii a ieşirii pe linia din stânga a căii duble, când dependenţa nu funcţionează, expedierea primului tren chiar în sensul cu prioritate se face numai după ce s-a convenit în prealabil, în scris, între staţiile vecine după caz. Înţelegerea scrisă se trimite numai de către staţia cu sens cu prioritate, staţiei vecine, care aşteaptă primirea avizului scris şi se conformează întocmai acestui aviz.

(4) Staţia cu sens fără prioritate poate expedia trenul pentru care a fost obţinută calea liberă înainte de întreruperea funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie.

Art. 204. - (1) Pentru transmiterea avizelor/cererilor scrise, în cazul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie, staţia cu sens cu prioritate poate utiliza vehicule cu şi fără motor care se pot scoate de pe linie cu braţele, precum şi locomotive izolate sau drezine motor, iar staţia cu sens fără prioritate poate utiliza numai vehicule fără motor care se pot scoate de pe linie cu braţele.

(2) Pe linie simplă echipată cu BLA, atât staţia cu sens cu prioritate cât şi staţia cu sens fără prioritate poate utiliza pentru transmiterea avizelor scrise numai vehiculele fără motor care se pot scoate de pe linie cu braţele iar în lipsa acestor mijloace se folosesc curierii.

Art. 205. - (1) Până la restabilirea funcţionării mijloacelor de comunicaţie, pentru a nu se întrerupe înţelegerile scrise dintre cele două staţii, IDM sunt obligaţi să trimită prin mecanicul fiecărui tren, într-un sens sau altul, avizele scrise pentru expedierea ulterioară a trenurilor.

(2) În cazul în care mecanicul este avizat prin ordin de circulaţie cu privire la circulaţia trenului cu toate mijloacele de comunicaţie întrerupte, acesta nu pleacă cu trenul dacă nu primeşte şi avizul scris pentru expedierea trenului imediat următor, pe care îl va înmâna către IDM din staţia vecină.

(3) IDM care primeşte avizul/cererea, consemnează şi confirmă primirea avizului/cererii prin semnătură pe ordinul de circulaţie aflat la mecanic.

CAPITOLUL VIII

## Oprirea vehiculelor feroviare fugite

Art. 206. - (1) În caz de fugire a vehiculelor feroviare, întregul personal feroviar este obligat să întrebuinţeze toate mijloacele pentru oprirea acestora.

(2) Personalul feroviar care observă vehicule feroviare fugite, este obligat să avizeze imediat pe IDM din cea mai apropiată staţie de cale ferată. IDM va aviza posturile de macazuri şi de barieră din incinta staţiei şi din linie curentă, posturile ajutătoare de mişcare şi posturile de mişcare din linie curentă, staţia vecină - în sensul fugirii - şi operatorul de circulaţie, comunicând, dacă este posibil, felul încărcăturii şi dacă sunt oameni în vehiculele feroviare fugite.

(3) Pentru evitarea ciocnirii vehiculelor feroviare fugite cu trenurile în circulaţie sau cu alte vehicule feroviare, operatorul de circulaţie avizează staţiile interesate despre fugirea vehiculelor feroviare şi dispune:

- interzicerea expedierii oricărui tren, atât pe linie simplă cât şi pe linie dublă, pe întreaga distanţă pe care ar putea să o parcurgă vehiculele feroviare fugite;

- oprirea trenurilor aflate în mers, pe linia alăturată celei pe care circulă vehiculele feroviare fugite - în cazul circulaţiei pe linie dublă sau triplă - pe cât posibil în aliniament şi evacuarea în condiţii de securitate a călătorilor din vagoane;

- oprirea imediată a trenului contra căruia fug vehiculele feroviare, în orice punct, în afara lucrărilor de artă şi darea înapoi a trenului oprit în linie curentă, cu excepţia cazurilor când darea înapoi a trenului este interzisă;

- evacuarea călătorilor din vagoane, în condiţii de securitate, în cazul în care nu este posibilă darea înapoi a trenului din linie curentă;

- oprirea şi reţinerea în prima staţie a trenului care este urmărit de vehiculele feroviare fugite, pentru evitarea ciocnirii.

(4) Staţiile care au fost înştiinţate despre fugirea vehiculelor feroviare iau imediat măsuri pentru oprirea acestora. În acest scop, macazurile se manipulează pe linie liberă şi se aşează pe linie materiale de masă - pământ, nisip, pietriş - saboţi de mână sau alte obiecte care pot reduce viteza vehiculelor feroviare fugite sau care le pot opri.

(5) În cazul în care aceste mijloace de oprire nu pot fi folosite din lipsă de timp sau există convingerea că vehiculele fugite, în cazul trecerii prin staţie urmează să întâlnească sau să ajungă un tren, se va evita pericolul unei ciocniri opunându-le orice fel de obstacole, dirijându-le pe o linie înfundată sau deraindu-le prin întredeschiderea unui macaz de la o linie cât mai îndepărtată de linia directă.

(6) Măsurile specificate mai sus nu sunt limitative, personalul putând lua şi alte măsuri, din proprie iniţiativă, în raport cu situaţia de moment.

Partea a VI-a

# Manevrarea vehiculelor feroviare

CAPITOLUL I

## Reguli generale privind organizarea, conducerea şi executarea manevrei vehiculelor feroviare

Art. 207. - (1) Manevra este operaţia de mişcare a vehiculelor feroviare pe aceeaşi linie sau de pe o linie pe alta.

(2) Manevra se execută de către personalul operatorilor de transport feroviar sau al altor agenţi economici autorizaţi în acest scop.

(3) Operaţiile de manevră se execută de regulă, de către partidele de manevră sau de tren. Personalul şi modul în care se execută manevra se stabileşte în PTE.

(4) Precizări privind obligaţiile referitoare la solicitările de executare a manevrei, precum şi modul de organizare, respectiv de repartizare a sarcinilor privind conducerea şi executarea manevrei între personalul staţiei şi cel al operatorilor de transport feroviar se stabilesc în PTE.

(5) Manevra trebuie să se execute conform procesului tehnologic stabilit şi să asigure securitatea personalului, siguranţa circulaţiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalaţiilor, liniilor şi construcţiilor, precum şi a bunurilor încredinţate la transport.

Art. 208. - (1) Liniile din staţii se împart în zone de manevră, în funcţie de situaţia locală. În fiecare zonă, manevra se execută numai cu o singură locomotivă.

(2) Manevrele simultane cu mai multe locomotive în aceeaşi zonă de manevră se pot executa numai în staţiile stabilite de gestionarul infrastructurii feroviare.

(3) Delimitarea zonelor de manevră, condiţiile în care se pot executa simultan manevre cu mai multe locomotive în aceeaşi zonă de manevră, precum şi cele privind trecerea unei locomotive dintr-o zonă de manevră în alta, se stabilesc în PTE.

Art. 209. - (1) La manevrarea vehiculelor feroviare se utilizează o singură locomotivă în acţiune, legată sau nelegată la aceste vehicule feroviare.

(2) Manevrarea vehiculelor cu o locomotivă în acţiune intercalată, precum şi cu două locomotive în acţiune simultan, se admite numai în cazuri speciale, prevăzute în PTE.

Art. 210. – (1) Viteza maximă admisă la manevră este de 40 km/h, când locomotiva execută mişcări de manevră prin tragere cu vehicule feroviare pe linie liberă sau execută mişcări izolate şi de 25 km/h în restul cazurilor.

(2) Viteza maximă cu care se efectuează manevra poate fi limitată din cauza condiţiilor impuse de aparatele de cale, linie, pantă, intemperii, vizibilitatea semnalelor, spaţiul rezervat manevrei şi alte cauze locale, prevăzute în PTE sau prin ordin de circulaţie.

(3) Viteza reală cu care se efectuează manevra trebuie reglată de către mecanicul de locomotivă astfel încât să se poată asigura oprirea vehiculelor la locul stabilit, fără a se produce deteriorarea acestora sau degradarea şi deplasarea încărcăturii.

(4) Vitezele de triere a vagoanelor, modul de executare a manevrelor peste cocoaşele de triere sau planurile înclinate, precum şi condiţiile de trecere şi vitezele de circulaţie peste basculele pod, se prevăd în PTE.

Art. 211. - (1) Manevra cu locomotiva se face prin tragere, împingere, îmbrâncire sau triere pe plan înclinat sau cocoaşă de triere.

(2) Regulile stabilite pentru efectuarea manevrei vagoanelor cu locomotiva sunt obligatorii pentru orice vehicul feroviar motor care efectuează manevră pe liniile infrastructurii feroviare publice sau private.

(3) Automotoarele pot manevra numai remorci de automotor.

Art. 212. - (1) Operaţiile de manevră trebuie să fie conduse de un singur agent, denumit conducătorul manevrei, care de regulă, este şeful de manevră sau şeful de tren. În cazul în care conduce personal manevra, mai poate fi conducător de manevră şi următorul personal:

- şeful staţiei sau IDM în cazurile excepţionale prevăzute în reglementările specifice în vigoare;

- alt personal instruit şi autorizat în acest scop.

(2) În cazuri excepţionale, pentru scoaterea dintr-un tren a vagoanelor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, în situaţia în care trenul nu este deservit de partidă de tren sau în staţie nu există partidă de manevră aparţinând operatorului de transport feroviar care asigură remorcarea trenului, manevra se poate executa numai de către conducătorul manevrei - IDM sau şef staţie - şi mecanic. În acest caz, mişcările de manevră se pot executa numai prin tragere sau împingere, cu respectarea regulilor generale privind executarea manevrei în staţia respectivă. Modificarea şi/sau completarea arătării vagoanelor trenului se face de către conducătorul manevrei.

(3) Înainte de începerea manevrei, conducătorul manevrei trebuie să ia legătura personal cu mecanicul, pentru identificare.

(4) În staţiile înzestrate cu instalaţii de centralizare CED şi CE se admit mişcări de manevră cu locomotiva izolată, cu vagon de serviciu, cu vagon WIT sau cu vagon poştă, fără conducător şi partidă de manevră, pe baza indicaţiilor permisive ale semnalelor luminoase.

Art. 213. - (1) Pentru executarea manevrei în condiţii de siguranţă, conducătorul manevrei este obligat să trimită un agent din partida de manevră cu rechizite de semnalizare, înaintea convoiului de manevră, la o distanţă suficientă, pentru a observa dacă nu sunt oameni sau obstacole pe linie, în cazurile în care:

- locomotiva împinge vagoane pe o linie pe care vizibilitatea nu este asigurată;

- locomotiva împinge vagoane pe o linie cu peroane pentru călători;

- se manevrează pe liniile de încărcare-descărcare;

- se manevrează cu locomotiva intercalată;

- se manevrează peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere de prioritate - tip IR - dacă nu este prevăzut altfel în PTE;

- se manevrează prin împingere pe liniile cu opritori ficşi, cu saboţi de deraiere, sau pe liniile afectate reparaţiilor la vagoane, precum şi pe liniile grupelor tehnice de pregătire a trenurilor de călători.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) precum şi în cazul în care se manevrează prin împingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de pregătire a trenurilor de călători, iar convoiul de manevră este compus numai din vagoane de călători, agentul din partida de manevră care primeşte sarcini pentru a supraveghea dacă nu sunt oameni sau obstacole pe linie, se postează la uşa primului vagon din convoi, în sensul împingerii.

(3) La executarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR, conducătorul manevrei este obligat să oprească convoiul de manevră înaintea fiecărei treceri la nivel, să ia măsuri de oprire a circulaţiei rutiere şi numai după ce s-a convins că circulaţia rutieră este oprită, poate da semnale de punere în mişcare a convoiului de manevră. Conducătorul manevrei este obligat să asigure prin agenţii din partida de manevră oprirea circulaţiei rutiere în ambele sensuri ale acesteia, până la trecerea completă a convoiului de manevră peste trecerea la nivel.

Art. 214. - (1) Manevra care se efectuează pe liniile staţiei se execută după un plan de manevră întocmit la solicitarea scrisă a operatorului de transport feroviar interesat, de către IDM dispozitor şi transmis verbal de către acesta sau de către IDM exterior.

(2) Conţinutul planului de manevră, precum şi orice modificare a acestuia, trebuie să fie comunicate mecanicului de către conducătorul manevrei. În cazul în care manevra se execută cu două sau mai multe locomotive în convoi, planul de manevră se aduce şi la cunoştinţa celorlalţi mecanici.

(3) La liniile acoperite cu discuri roşii mobile, manevra se poate efectua numai după avizarea personalului care execută intervenţii sau reparaţii la vagoane, respectiv care participă la încărcarea-descărcarea vagoanelor, după ridicarea discurilor roşii, conform prevederilor din PTE.

(2) Personalul care a primit sarcini privind executarea manevrei este obligat să le execute integral şi să raporteze despre aceasta conducătorului manevrei.

Art. 215 - (1) Semnalele optice şi acustice pentru efectuarea manevrei se dau de către conducătorul manevrei, cu instrumente portative, direct sau prin retransmitere, astfel încât personalul de locomotivă să le perceapă în mod neîndoielnic, chiar dacă este dotat cu radiotelefon.

(2) Semnalul de începere a manevrei trebuie dat de către conducătorul manevrei după ce acesta s-a convins că personalul care a primit sarcini premergătoare începerii manevrei, le-a executat şi a raportat executarea acestora.

(3) Personalul din partida de manevră poate da semnale şi din proprie iniţiativă, în scopul evitării unui accident sau eveniment feroviar precum şi pentru evitarea unui accident de muncă.

Art. 216. - (1) Înainte de efectuarea manevrei, conducătorul manevrei se postează astfel încât:

- să poată supraveghea întreaga zonă de manevră;

- să păstreze legătura cu personalul de manevră, de locomotivă, IDM, revizori de ace şi acari, prin mijloace de comunicare ca: semnale şi comunicări verbale directe sau prin instalaţiile TC;

- să poată comunica personalului cu care efectuează manevra, liniile la care se manevrează.

(2) Înainte de trecerea convoiului de manevră peste trecerile la nivel dotate cu bariere mecanice - tip B, semibariere - tip BAT sau treceri la nivel cu instalaţii de semnalizare automată a apropierii trenurilor fără semibariere - tip SAT, conducătorul manevrei este obligat să se convingă personal că bariera este închisă, respectiv semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere a instalaţiilor de semnalizare automată este declanşată, iar în caz contrar, să oprească manevra şi să ceară închiderea barierei sau declanşarea semnalizării de interzicere a circulaţiei rutiere şi numai după aceea să dea semnale de punere în mişcare a convoiului de manevră.

Art. 217. - (1) Executarea manevrei pe linia directă a staţiei sau cu traversarea ei, precum şi executarea manevrei peste aparatele de cale extreme din staţiile neînzestrate cu instalaţii CED şi CE, este admisă numai cu încuviinţarea verbală a IDM dispozitor dată personal conducătorului de manevră, pentru fiecare caz în parte, prin instalaţiile TC din dotare sau transmisă prin revizorul de ace sau acar.

(2) În staţiile înzestrate cu instalaţii CED şi CE, depăşirea aparatelor de cale extreme ale staţiei se face pe baza indicaţiilor permisive ale semnalelor luminoase de manevră.

(3) Mişcările de manevră peste aparatele de cale extreme ale staţiei se efectuează, de regulă, prin tragere cu locomotiva aşezată spre linia curentă. În cazul executării manevrei prin împingere peste aparatele de cale extreme spre linia curentă, vehiculele feroviare se leagă între ele şi la locomotivă, semiacuplările de aer se cuplează pe toată lungimea trenului, iar conducta generală de aer se leagă la sursa de aer a locomotivei.

(4) Manevrarea vehiculelor feroviare peste aparatele de cale extreme ale staţiei spre linia curentă este permisă până la limita incintei staţiei. Limita de manevră în staţiile situate pe linie dublă, atunci când linia din stânga a căii duble nu este echipată cu semnale de intrare, este semnalul de intrare al liniei normale.

(5) Depăşirea limitei incintei staţiei de către convoiul de manevră sau numai de către locomotivă, este admisă pe baza dispoziţiei scrise a operatorului de circulaţie. În cazul depăşirii limitei incintei staţiei la manevră, mecanicul trebuie avizat prin ordin de circulaţie, în care se menţionează ora până la care este permisă depăşirea limitei incintei staţiei.

Art. 218. - (1) Depăşirea la manevră a semnalelor luminoase a căror indicaţie ordonă oprirea, cu indicaţie dubioasă sau stinse, precum şi a semnalelor luminoase de manevră cu lumină albastră se admite numai în cazul în care:

- aceste semnale nu au parcursuri de manevră centralizate electrodinamic sau electronic;

- sunt defecte, scoase temporar din funcţiune sau nu se pot manipula;

- se face manevră unghiulară şi nu se consumă integral parcursul executat iniţial.

(2) În cazurile de la alin. (1), IDM dispozitor sau alt agent din subordinea acestuia, din ordinul IDM dispozitor, înmânează mecanicului ordin de circulaţie în care menţionează:

- semnalele care pot fi depăşite în această situaţie;

- intervalul de timp în care se poate executa manevra în aceste condiţii.

(3) În cazul în care, înainte de expirarea valabilităţii ordinului de circulaţie emis conform prevederilor alin. (1) şi alin. (2), apare necesitatea opririi manevrei în vederea primirii-expedierii unui tren sau executării unei mişcări de manevră cu o altă locomotivă în aceeaşi zonă, ordinul de circulaţie se retrage de la mecanic de către conducătorul manevrei din ordinul IDM şi îşi pierde valabilitatea. Conducătorul manevrei comunică mecanicului şi partidei de manevră ordinul de retragere şi oprire a manevrei, retrage şi opreşte manevra, după care retrage ordinul de circulaţie de la mecanic şi îl predă celui care l-a emis.

Art. 219. - (1) La manevră sunt utilizate următoarele sisteme de frânare:

- frânarea manuală, folosindu-se frâne de mână;

- frânarea mixtă, folosindu-se frâne de mână şi frâne automate, când nu se asigură procentul de masă frânată cu frânele active de mână;

- frânarea automată, la manevrarea trenurilor sau a grupelor de vagoane la care s-a făcut proba frânei sau numai verificarea funcţionării frânelor automate la vagoanele care trebuie să asigure procentul de masă frânată necesar;

- frânarea cu frânele de cale;

- frânarea cu saboţi de mână.

(2) Când se foloseşte frânarea automată, conducătorul manevrei trebuie să verifice funcţionarea frânelor automate ale grupului de vagoane cu care se manevrează.

(3) În cazul frânării mixte se verifică funcţionarea frânelor automate în acţiune, printr-o frânare de serviciu urmată de verificarea strângerii şi slăbirii acestor frâne de către conducătorul manevrei sau un agent autorizat din partida de manevră; frânele de mână active trebuie să asigure frânarea vagoanelor care nu se vor frâna automat.

(4) Manevra se consideră terminată numai dacă vehiculele feroviare cu care s-a manevrat sunt oprite pe linii, între mărcile de siguranţă şi sunt asigurate contra fugirii.

Art. 220. - (1) Înainte de primirea, trecerea sau expedierea trenului din staţie, trebuie retrasă şi oprită manevra care se efectuează pe parcursul de primire a trenului şi pe continuarea acestui parcurs respectiv pe liniile cu acces la parcursul de expediere a trenului. După retragerea şi oprirea manevrei, parcursul de primire şi continuarea acestuia, respectiv parcursul de expediere, trebuie să rămână libere.

(2) În staţiile situate pe secţii de circulaţie cu panta mai mare de 15 ‰ dinspre linia curentă spre staţie, pe distanţa drumului de frânare faţă de semnalul de intrare, manevra trebuie retrasă şi oprită înainte de acordarea căii libere, respectiv în cazul secţiilor de circulaţie înzestrate cu BLA înainte de ora plecării trenului din staţia vecină.

(3) Retragerea şi oprirea manevrei se face din ordinul verbal al IDM dispozitor, dat după caz acarului, revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevră, masa de manevră, CAM sau direct conducătorului manevrei, indicându-se numărul trenului şi linia de primire/expediere/trecere a trenului.

(4) În cazul în care manevra s-a executat cu depăşirea semnalelor luminoase la care arde o lumină roşie sau a semnalelor luminoase de manevră cu lumină albastră, în baza ordinului de circulaţie a cărui valabilitate nu a expirat, odată cu ordinul dat pentru retragerea şi oprirea manevrei, IDM dispozitor retrage personal sau dispune retragerea ordinului de circulaţie de la mecanic; în acest caz, ordinul de circulaţie îşi pierde valabilitatea.

(5) Conducătorul manevrei comunică mecanicului şi partidei de manevră ordinul de retragere şi oprire a manevrei, retrage şi opreşte manevra, după care retrage ordinul de circulaţie de la mecanic.

(6) IDM dispozitor consideră că manevra a fost retrasă şi oprită dacă:

- a primit raportarea că „manevra a fost retrasă şi oprită la linia- numărul”, de la personalul căruia i-a dispus retragerea şi oprirea manevrei;

- s-a convins că ordinul de circulaţie, emis pentru depăşirea la manevră a semnalelor luminoase la care arde o lumină roşie sau a semnalelor luminoase de manevră cu lumină albastră, a fost retras de la mecanic şi a fost restituit celui care l-a emis.

(7) Prevederi de amănunt pentru retragerea şi oprirea manevrei, în vederea primirii, trecerii sau expedierii unui tren şi timpul necesar pentru aceste operaţiuni, se stabilesc în PTE.

CAPITOLUL II

## Reguli speciale pentru manevrarea vehiculelor feroviare

Art. 221. - (1) Vagoanele de călători se manevrează numai legate între ele şi cu uşile închise; în cazul în care pentru efectuarea manevrei este necesară deschiderea anumitor uşi, în vederea asigurării securităţii personalului care execută manevra, modul de efectuare a manevrei vagoanelor cu uşile deschise se stabileşte în PTE.

(2) La împingerea garniturilor trenurilor de călători pe liniile înfundate din staţii, prevăzute cu peron şi opritor fix, se foloseşte de regulă dispozitivul suplimentar de frânare; prevederi de amănunt privind modul de lucru în aceste cazuri se stabilesc în PTE al staţiei respective.

(3) Vagoanele ocupate cu călători, vagoanele poştă, vagoanele de bagaje, precum şi vagoanele cu însoţitori, se manevrează numai după ce au fost înştiinţate persoanele aflate în acestea.

(4) Modul de efectuare a manevrei cu vagoanele de călători şi marfă în staţiile în care liniile au raza curbei mai mică de 150 m, se stabileşte în PTE.

Art. 222. - (1) Vagoanele transpuse se manevrează numai prin tragere şi împingere, legate între ele şi de locomotivă.

(2) Verificarea cuplării corecte şi înzăvorârea cuplelor automate la toate vagoanele din grupurile respective se face astfel:

- după cuplarea vagoanelor manevrate, se trage întregul grup pe distanţă de aproximativ 1 m; un agent stabilit de conducătorul manevrei verifică şi confirmă acestuia de la locul cuplării, legarea vagoanelor şi înzăvorârea cuplelor automate, după care dezleagă locomotiva;

- cuplarea vagoanelor aflate în mişcare cu cele în staţionare se face cu viteza de cel mult 5km/h; în cazul vagoanelor echipate cu cuplă automată, viteza de cuplare trebuie să fie cuprinsă între 3 şi 5 km/h.

Art. 223. - (1) La manevra prin îmbrâncire trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

  - să fie asigurată vizibilitatea pe porţiunea liniei unde se face manevră;

  - vagoanele să fie legate între ele şi să li se asigure oprirea cu frâne de mână sau saboţi de mână, în spaţiul rezervat manevrei;

  - pe linii prevăzute cu saboţi de deraiere trebuie să existe un grup de vagoane asigurat contra fugirii cu frâne de mână sau cu saboţi de mână, iar oprirea vagoanelor îmbrâncite trebuie să fie asigurată cu frâne de mână manipulate de agenţi.

(2) Se interzice îmbrâncirea vagoanelor în următoarele cazuri:

- peste treceri la nivel, cu excepţia celor de tip B sau BAT închise;

- peste plăci turnante;

- peste bascule pod;

- când sunt ocupate cu oameni sau vietăţi;

- când sunt încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile”, cu clor lichid sau gaze lichefiate.

(3) În staţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile de executare a manevrei prin îmbrâncire, manevra se execută numai prin tragere şi împingere.

(4) În staţiile cu platforma în declivitate mai mare de 15 ‰ sau cu panta de la macaz spre linia curentă mai mare de 15 ‰ în sensul manevrei, manevra se execută cu locomotiva aşezată înspre pantă.

(5) Se interzice manevra prin îmbrâncire, precum şi trecerea peste cocoaşă sau plan înclinat a vehiculelor feroviare stabilite prin reglementările specifice în vigoare fără a fi legate de vehiculul feroviar motor care le manevrează.

(6) Modul de efectuare a manevrei prin triere pe cocoaşă sau pe plan înclinat, numărul maxim de osii, precum şi tonajul brut maxim ale unui grup de vagoane ce se poate manevra prin triere, se stabilesc în PTE.

(7) Prevederi de amănunt referitoare la efectuarea manevrei prin îmbrâncire se stabilesc în PTE.

Art. 224. - (1) Locomotivele şi automotoarele care nu sunt în acţiune se pot manevra prin îmbrâncire, triere pe cocoaşă sau pe plan înclinat, numai cu agent (agenţi) la frână. Pentru aceste vehicule feroviare este interzisă reducerea vitezei sau oprirea cu saboţi de mână sau cu frâne de cale.

(2) Locomotivele şi automotoarele nu trebuie să tamponeze şi nici să fie tamponate în timpul operaţiunilor de manevră.

(3) Se interzice manevra prin împingere a automotoarelor şi a remorcilor de automotor împreună cu alte vehicule feroviare care se află în faţa acestora. Se interzice manevra prin tragere a automotoarelor şi a remorcilor de automotor, în cazul în care de acestea sunt legate alte vehicule feroviare.

(4) Manevrarea locomotivelor electrice care nu sunt în acţiune se face numai cu pantografele coborâte.

CAPITOLUL III

## Manevrarea vagoanelor cu mărfuri periculoase

Art. 225. - (1) Manevra vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile” se face numai prin tragere şi împingere, cu viteza de cel mult 10 km/h şi cu respectarea următoarelor măsuri suplimentare:

- între locomotivă şi vagoanele cu care se manevrează să existe un grup de vagoane de siguranţă având cel puţin 4 osii, goale sau încărcate cu mărfuri care nu se pot deplasa longitudinal, altele decât cele din categoriile mărfurilor periculoase;

- conducătorul manevrei să avizeze în scris pe IDM prin solicitarea de efectuare a manevrei şi verbal partida de manevră, că se manevrează cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile”, menţionând că acestea au frânele automate şi de mână izolate;

- IDM să avizeze pe mecanic, prin ordin de circulaţie, că se manevrează cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile”, menţionându-se că acestea au frânele automate şi de mână izolate;

- vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile”se feresc de orice surse care pot provoca incendii;

- după terminarea manevrei, aceste vagoane să fie garate pe linii special destinate, să fie legate între ele şi asigurate cu saboţi de mână, acoperite prin manipularea şi eclisarea macazurilor spre altă linie şi semnalizate cu discuri roşii.

(2) Liniile şi condiţiile de introducere, depozitare şi scoatere a vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile” se stabilesc în PTE.

Art. 226. - (1) Manevra vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „radioactive” se efectuează cu respectarea reglementărilor aprobate pentru fiecare transport în parte.

(2) Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „incendiabile” trebuie ferite de orice contact cu surse generatoare de incendii.

(3) Vagoanele etichetate cu eticheta „pericol” se manevrează cu atenţie, conducătorul manevrei avizând verbal pe mecanic şi pe agenţii din partida de manevră de existenţa acestor vagoane.

Art. 227. - (1) Manevra vagoanelor cu încărcătura aşezată numai pe o parte - frontal sau longitudinal - se execută cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin tragere şi împingere fără a se depăşi aparatele de cale extreme ale staţiei.

(2) În staţiile cu linii electrificate, vagoanele cu mărfuri pulverulente se încarcă/descarcă şi se depozitează numai pe liniile stabilite în PTE, astfel încât să nu afecteze linia de contact.

CAPITOLUL IV

## Manevra în linie curentă

Art. 228. - (1) Manevra în linie curentă se execută de operatorul de transport feroviar sau operatorul de manevră feroviară, cu personal de specialitate propriu, în condiţiile prevăzute în certificatul de siguranţă sau certificatul de operare pentru manevră, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

(2) În linie curentă şi pe liniile deservite de posturile de macazuri din linie curentă, manevra se execută din ordinul IDM dispozitor care îndrumă trenul sau convoiul de manevră, cu respectarea măsurilor de siguranţă privind executarea manevrei, precum şi a următoarelor măsuri suplimentare:

- manevra se execută prin tragere sau împingere, numai cu vagoanele legate între ele şi la locomotivă, precum şi la conducta de aer al locomotivei;

- lăsarea vehiculelor feroviare în linie curentă, fără locomotivă, este admisă numai pe porţiuni de linie cu declivitate maximă de 3 ‰, a căror lungime este egală sau mai mare decât lungimea convoiului - porţiuni marcate pe teren - şi numai după asigurarea lor contra fugirii.

(3) Ieşirea în linie curentă a convoiului de manevră sau numai a locomotivei care manevrează, de pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curentă sau de un post ajutător de mişcare, este admisă pe baza dispoziţiei scrise a IDM dispozitor din staţia de care aparţine. În acest caz, agentul care deserveşte postul va înmâna mecanicului ordin de circulaţie, în care va menţiona că se poate manevra în linie curentă, precum şi condiţiile în care se execută manevra.

(4) Înainte de ieşirea în linie curentă a unui tren sau convoi de manevră de pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curentă sau de un post ajutător de mişcare, mecanicul ia cunoştinţă de compunerea şi frânarea trenului sau convoiului de manevră din foaia de parcurs, care se completează de către conducătorul manevrei.

(5) Prevederi de amănunt privind manevra în linie curentă, se stabilesc în PTE-ul staţiei de care aparţine postul de macazuri în linie curentă sau postul ajutător de mişcare respectiv.

CAPITOLUL V

## Obligaţiile personalului de locomotivă la manevră

Art. 229. - (1) Pentru manevrarea vehiculelor feroviare, respectiv efectuarea mişcărilor de manevră cu locomotiva izolată, mecanicul pune locomotiva în mişcare numai dacă:

- cunoaşte conţinutul programului de manevră;

- semnalele fixe de manevră dau indicaţie permisivă, respectiv în cazurile în care nu sunt semnale fixe, agentul de la postul de macazuri dă semnale corespunzătoare pentru convoiul de vehicule feroviare sau locomotiva care se manevrează;

- primeşte semnale corespunzătoare din partea conducătorului manevrei, transmise direct sau prin alt personal din cadrul partidei de manevră.

Art. 230. - (1) Mecanicul trebuie să se convingă de indicaţia permisivă a semnalelor fixe de manevră şi semnalelor de circulaţie care dau indicaţii şi pentru manevră.

(2) În cazul când indicaţiile semnalelor respective nu sunt vizibile de pe locomotivă, mecanicul pune locomotiva în mişcare numai dacă primeşte semnale corespunzătoare din partea conducătorului manevrei, transmise direct sau printr-un agent, sau prin comunicări făcute de conducătorul de manevră prin radiotelefon sau prin alte instalaţii TC, cu precizarea numărului locomotivei.

(3) Prevederi de amănunt privind transmiterea comunicărilor prin radiotelefon sau alte instalaţii TC, referitoare la executarea manevrei, se stabilesc în PTE-ul staţiei.

Art. 231. - (1) Înainte de începerea mişcărilor de manevrare a vehiculelor feroviare cu locomotive dotate din construcţie cu două posturi de conducere, mecanicul de locomotivă va ocupa postul de conducere cel mai convenabil, astfel încât:

- să aibă cea mai bună vizibilitate a semnalelor fixe şi a celor date de agenţii de la posturile de macazuri şi din partida de manevră;

- să poată urmări modul cum rulează vehiculele feroviare din compunerea convoiului, în special în curbe;

- la manevrarea vehiculelor feroviare pe linii la care sunt amenajate peroane pentru călători, postul de conducere va fi cel de pe partea cu peronul.

(2) Când este necesară schimbarea sensului de mers al convoiului de manevră, mecanicul rămâne în acelaşi post de conducere din care a început mişcările de manevră.

(3) Schimbarea postului de conducere ales la începerea mişcărilor de manevră se va face dacă:

- celălalt post de conducere are o mai bună vizibilitate asupra semnalelor fixe şi/sau a semnalelor date de agenţii de la posturile de macazuri;

- în PTE al staţiei se prevede ca manevra pe o anumită linie sau porţiune de linie să se efectueze dintr-un anumit post de conducere.

(4) În toate cazurile, partida de manevră va sta tot timpul pe partea unde se află mecanicul.

(5) În cazuri excepţionale, pe timp de viscol, ninsori abundente, furtună, etc., mecanicul poate stabili împreună cu conducătorul de manevră, postul de conducere convenabil pentru executarea manevrei.

Art. 232. - (1) Parcursul de manevră efectuat iniţial trebuie consumat integral de către convoiul de vehicule feroviare, respectiv de către locomotiva izolată cu care se efectuează mişcări de manevră.

(2) Cazurile în care este permisă efectuarea manevrelor cu vehicule feroviare fără consumarea integrală a parcursului de manevră efectuat sunt cuprinse în reglementările specifice în vigoare.

Art. 233. - Personalul de locomotivă va ocupa obligatoriu postul de conducere din faţa sau din dreapta sensului de mers în următoarele cazuri:

- se face manevră cu locomotiva izolată;

- convoiul de vehicule feroviare se manevrează prin tragere dintr-o zonă de manevră a staţiei în alta;

- se manevrează prin tragere pe linii dotate cu opritor fix; în acest caz, viteza de tragere a convoiului va fi de cel mult 15 Km/h peste ultimul macaz din parcursul de manevră care dă acces spre linia cu opritor fix.

Art. 234. - (1) Mecanicul de locomotivă reglează viteza cu care se efectuează manevra astfel încât să se poată asigura oprirea vehiculelor la locul stabilit, fără a se produce deteriorarea acestora sau degradarea şi deplasarea încărcăturii.

(2) În timpul efectuării mişcărilor de manevră mecanicul de locomotivă va urmări în permanenţă şi va respecta întocmai indicaţiile semnalelor fixe şi semnalele date de agenţii din partida trenului şi/sau agenţii de la posturile de macazuri.

(3) Mecanicul este obligat să ia măsuri de oprire a manevrei dacă nu primeşte semnale corespunzătoare din partea agentului care manipulează macazurile la manevră precum şi din partea celorlalţi agenţi din partida de manevră sau dacă semnalele fixe de manevră dau indicaţia de oprire.

(4) Mecanicul ajutor este obligat să observe semnalele fixe care se află pe partea sa, respectiv semnalele agenţilor de la posturile de macazuri şi ale agenţilor din partida de manevră care se dau pe partea sa şi răspunde de comunicarea corectă şi la timp a acestora către mecanic.

Art. 235. - (1) Pe timpul staţionării locomotivei de manevră, mecanicul poate părăsi locomotiva numai în cazurile prevăzute de reglementările specifice în vigoare, după asigurarea locomotivei contra pornirii din loc şi numai după avizarea conducătorului de manevră.

(2) Pe timpul cât mecanicul nu se află pe locomotivă, în postul de conducere trebuie să rămână mecanicul ajutor, respectiv fochistul.

(3) În cazul conducerii simplificate, părăsirea locomotivei de către mecanic se poate face numai după ce a oprit motorul Diesel al locomotivei, respectiv a deconectat disjunctorul şi a coborât pantograful la LE, a asigurat locomotiva contra pornirii din loc şi numai după ce a avizat conducătorul de manevră, care va lua loc în cabina de conducere.

Art. 236. - (1) Mecanicul locomotivei de manevră este obligat să solicite personalului competent alimentarea cu combustibil şi lubrifianţi a locomotivei în conformitate cu programul stabilit şi ori de câte ori este necesar.

(2) La terminarea programului de lucru la manevră, mecanicul va verifica datele privind serviciile prestate, înscrise de către impiegatul de mişcare de serviciu în foaia de parcurs.

Art. 237. - În timpul efectuării operaţiunilor de manevrare a vehiculelor feroviare, personalului de locomotivă îi este interzis:

- să poarte cu personalul din partidele de manevră, direct, prin radiotelefon sau instalaţii TC, convorbiri ce nu sunt în legătură cu efectuarea serviciului;

- să permită accesul personalului din partida de manevră în afara sarcinilor de serviciu în postul de conducere al locomotivei;

- să manevreze convoaie de vehicule feroviare cu tonaje mai mari decât cele prevăzute în PTE al staţiei. În situaţia în care puterea locomotivei este insuficientă pentru efectuarea mişcărilor de manevră, va solicita conducătorului manevrei reducerea numărului de vehicule din convoi, respectiv remorcarea convoiului cu mai multe locomotive, dacă reglementările specifice în vigoare permit acest mod de lucru;

- să pună locomotiva sau convoiul de vehicule feroviare în mişcare numai în baza comunicărilor efectuate prin radiotelefon sau instalaţii TC, fără respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

Partea a VII-a

# Circulaţia trenurilor pe secţii cu conducere centralizată şi dispecer

CAPITOLUL I

## Circulaţia trenurilor pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei

Art. 238. - (1) Pe anumite secţii de circulaţie stabilite de gestionarul infrastructurii feroviare, circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare se poate face pe baza ordinelor operatorului de circulaţie, transmise direct unor agenţi denumiţi în continuare agenţi ai  punctelor de secţionare, utilizând sistemul denumit „conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor".

(2) Activitatea de mişcare în punctele de secţionare, posturile ajutătoare de mişcare şi posturile de macazuri din linie curentă de pe aceste secţii se efectuează de către agentul punctului de secţionare.

(3) Agentul punctului de secţionare poate fi IDM, revizor de ace sau acar. În cazul punctelor de secţionare cu mai mult de două direcţii de mers şi în cazul punctelor de secţionare care delimitează secţia de circulaţie cu conducere centralizată, cu excepţia staţiilor înfundate, agentul punctului de secţionare trebuie să fie IDM.

(4) Gestionarul infrastructurii feroviare poate stabili şi alte cazuri decât cele de la alin. (3), în care agentul punctului de secţionare trebuie să fie IDM.

Art. 239. - (1) La executarea serviciului pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, personalul este obligat să respecte pe lângă reglementările specifice acestui sistem de circulaţie şi dispoziţiile cuprinse în reglementările specifice în vigoare, care trebuie înţelese şi aplicate în totalitatea lor.

(2) Din punct de vedere al executării atribuţiilor de serviciu, agenţii punctelor de secţionare sunt în subordinea operatorului de circulaţie.

(3) Personalul de locomotivă şi de tren, care lucrează pe secţiile de circulaţie de la alin. (1), este obligat să execute dispoziţiile operatorului de circulaţie transmise prin agentul punctului de secţionare.

Art. 240. - (1) Ocuparea liniei curente de către un tren care pleacă dintr-un punct de secţionare, se face din dispoziţia scrisă a operatorului de circulaţie, transmisă mecanicului prin ordin de circulaţie, înmânat sub semnătură, cu număr şi oră, de către agentul punctului de secţionare şi numai în baza indicaţiei de liber a semnalului de ieşire, acolo unde există, precum şi a semnalului „pornirea trenului”, dat de către agentul punctului de secţionare.

(2) Ocuparea liniei curente de către un tren care circulă fără oprire printr-un punct de secţionare se face din dispoziţia scrisă a operatorului de circulaţie, transmisă în scris cu număr şi oră, prin ordin de circulaţie înmânat mecanicului sub semnătură, în ultimul punct de secţionare în care trenul a avut oprire. Trecerea trenului prin punctul de secţionare se face numai în baza indicaţiei de liber a semnalului de ieşire, acolo unde există sau a semnalului de „trecere fără oprire” a trenului, dat de către agentul punctului de secţionare, acolo unde nu există semnal de ieşire.

(3) Dispoziţia operatorului de circulaţie pentru ocuparea liniei curente de către un tren, transmisă prin ordin de circulaţie, conţine şi eventualele condiţii de circulaţie, înscrise de către agentul punctului de secţionare.

(4) În cazul în care agentul punctului de secţionare este IDM iar trenul de marfă se expediază de către revizorul de ace sau de către acar, ordinul de circulaţie care conţine dispoziţia operatorului de circulaţie pentru ocuparea liniei curente se înmânează, mecanicului sub semnătură, din ordinul IDM. Mecanicul pune trenul în mişcare numai după ce a luat la cunoştinţă conţinutul ordinului de circulaţie şi numai pe baza indicaţiei de liber a semnalului de ieşire, dacă există, precum şi a semnalului „pornirea trenului”.

Art. 241. - (1) Când necesităţile impun oprirea trenului într-un punct de secţionare, prin care trenul urma să circule fără oprire, conform livretului de mers, acesta va fi oprit în baza indicaţiei semnalelor de circulaţie, conform prevederilor din reglementările specifice în vigoare. În cazul în care semnalele de circulaţie sunt scoase din funcţiune sau punctul de secţionare nu este înzestrat cu semnale de circulaţie, trenurile vor fi oprite de personalul ce deserveşte punctul de secţionare cu semnale date cu instrumente portative.

(2) Suprimarea opririi unui tren de marfă într-un punct de secţionare, în care după mers trenul are prevăzută oprire, se face numai pe baza dispoziţiei operatorului de circulaţie, transmisă mecanicului prin ordin de circulaţie în ultimul punct de secţionare în care trenul are oprire.

Art. 242. - (1) Intrarea trenului în punctele de secţionare înzestrate cu semnale de intrare se face conform prevederilor din reglementările specifice.

(2) Intrarea trenului în punctele de secţionare înzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, se face fără să fie necesară prezenţa agentului punctului de secţionare, la primul aparat de cale din parcursul de intrare.

Art. 243. - (1) În punctele de secţionare înzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, în cazul încrucişărilor de trenuri, ordinea de intrare a acestora se stabileşte de către operatorul de circulaţie, prin dispoziţia de expediere/primire a trenului, care se aduce la cunoştinţă mecanicilor trenurilor respective prin ordin de circulaţie, cu număr şi oră.

(2) Trenul care urmează să intre primul, se garează în punctul de secţionare, fără să fie necesară prezenţa agentului punctului de secţionare, la primul aparat de cale din parcursul de intrare. Mecanicul primului tren care intră în punctul de secţionare semnalizează că a garat trenul prin trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei sau a automotorului.

(3) Trenul care urmează să intre al doilea, se garează în punctul de secţionare numai în prezenţa agentului punctului de secţionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare şi în baza semnalului „înainte”, dat de către acesta, indiferent de poziţia locomotivei. Agentul punctului de secţionare dă semnalul „înainte” pentru cel de-al doilea tren, numai după ce mecanicul primului tren a semnalizat că a garat trenul.

(4) Mecanicul trenului care a fost înştiinţat că va intra al doilea în punctul de secţionare, dacă nu primeşte semnalul „înainte” dat de către agentul punctului de secţionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare, trebuie să oprească trenul înaintea primului aparat de cale de la intrare.

Art. 244. - În cazul în care intervine necesitatea schimbării liniei de garare, din directă în abătută şi mecanicul nu a fost avizat, se vor lua măsuri de oprire a trenului înaintea primului aparat de cale cu semnale de oprire date cu instrumente portative, de către agentul punctului de secţionare. După oprire, intrarea trenului în punctul de secţionare se face pe baza semnalului „înainte”, dat de lângă locomotivă de către agentul punctului de secţionare, cu viteza de cel mult 20 km/h până la gararea trenului în punctul de secţionare.

Art. 245. - (1) Trenurile care se încrucişează, precum şi trenul care trece înaintea altui tren oprit, trebuie să oprească în punctul de secţionare.

(2) În punctele de secţionare de pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, se interzice intrarea simultană a trenurilor, precum şi intrarea unui tren simultan cu ieşirea altui tren.

Art. 246. - (1) Gararea, ieşirea şi trecerea trenurilor în/prin punctul de secţionare situat pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, se verifică de către agentul punctului de secţionare.

(2) După gararea trenului de marfă în punctul de secţionare, agentul punctului de secţionare este obligat să confirme gararea trenului dincolo de marca de siguranţă de la urmă prin semnale de oprire date cu instrumente portative, iar mecanicul va răspunde cu trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei.

(3) În cazuri excepţionale, când trenul nu poate fi garat între mărcile de siguranţă datorită lungimii sale, staţionarea trenului peste mărcile de siguranţă este admisă numai în baza dispoziţiei scrise, dată de operatorul de circulaţie, conform prevederilor din reglementările specifice în vigoare. În acest caz, operatorul de circulaţie, dispune în scris punctelor de secţionare pentru ca:

- partea din urmă a trenului să rămână peste marca de siguranţă de la urma trenului;

- trenul să fie tras înainte şi locomotiva trenului să staţioneze peste marca de siguranţă de la ieşire;

- trenul să fie fracţionat şi garat pe două sau mai multe linii.

(4) Dispoziţia operatorului de circulaţie se aduce la cunoştinţa mecanicului prin ordin de circulaţie întocmit de către agentul punctului de secţionare.

Art. 247. - (1) Executarea manevrei în punctele de secţionare de pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor şi pe liniile ramificate din linia curentă, se face la solicitarea scrisă a operatorului de transport feroviar, numai pe baza dispoziţiei scrise a operatorului de circulaţie, transmisă de către agentul punctului de secţionare şefului de tren sau conducătorului manevrei, prin ordin de circulaţie.

(2) Depăşirea la manevră a indicatorului permanent de acoperire a unui punct de secţionare, care indică şi limita de manevră a staţiei, se face numai pe baza dispoziţiei scrise dată de către operatorul de circulaţie.

(3) Prin dispoziţia de executare a manevrei se stabileşte de către operatorul de circulaţie şi ora de retragere şi de oprire a manevrei

Art. 248. - (1) Conducătorul manevrei răspunde de modul de compunere a trenului, întocmirea corectă a arătării trenului, stabilirea exactă a masei brute a trenului, a masei frânate real, a masei necesare de frânat şi a lungimii trenului, atunci când intervin modificări în compunerea trenului.

(2) Masa brută a trenului, masa frânată real, masa necesară de frânat şi lungimea trenului, stabilite de conducătorul manevrei, se aduc de către acesta la cunoştinţa mecanicului prin înscriere în foaia de parcurs.

(3) Formularul „Nota de repartizare a frânelor de mână” se completează de către agentul punctului de secţionare - dacă acesta este IDM, respectiv conducătorul manevrei în celelalte cazuri.

Art. 249. - (1) În cazul în care toate mijloacele de comunicaţie sunt întrerupte, trenurile rămân în punctele de secţionare în care au sosit, în momentul întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie.

(2) Excepţii faţă de situaţia de la alin. (1) se admit numai la îndrumarea locomotivei de ajutor şi/sau mijloacelor de intervenţie. Acestea vor circula între punctele de secţionare cu viteza maximă de 30 km/oră.

(3) Pe secţiile cu conducerea centralizată a circulaţiei este interzisă circulaţia automotoarelor a ramelor electrice sau diesel, UAM cu sau fără vagoane şi a locomotivelor izolate, dacă acestea nu sunt deservite de cel puţin doi agenţi.

Art. 250. - (1) În cazul în care agentul punctului de secţionare care urmează să primească trenul sau prin care trenul urmează să treacă fără oprire nu răspunde la apelul telefonic al operatorului de circulaţie, agentul punctului de secţionare care expediază trenul înmânează mecanicului ordin de circulaţie, din dispoziţia scrisă a operatorului de circulaţie, în care comunică mecanicului că trenul opreşte, după caz, la semnalul de intrare sau la indicatorul permanent de acoperire al punctului de secţionare respectiv.

(2) După oprirea trenului la semnalul de intrare sau la indicatorul permanent de acoperire, acesta va fi primit în punctul de secţionare numai însoţit de agentul punctului de secţionare respectiv, cu ordin de circulaţie.

(3) Dacă agentul punctului de secţionare nu se prezintă pentru însoţirea trenului cu ordin de circulaţie, mecanicul ia legătura cu al doilea agent al trenului, pentru ca acesta să se deplaseze la biroul de mişcare, iar în cazul în care agentul punctului de secţionare lipseşte, să stabilească împreună cu operatorul de circulaţie condiţiile de intrare a trenului în punctul de secţionare respectiv.

(4) În cazul în care agentul unui post de macazuri din linie curentă nu răspunde la apelul telefonic al operatorului de circulaţie, agentul punctului de secţionare din care se expediază trenul, înmânează mecanicului ordin de circulaţie, în care se comunică mecanicului că trenul opreşte la postul de macazuri, înaintea primului aparat de cale şi îşi continuă mersul numai după revizuirea macazurilor de către al doilea agent al trenului.

CAPITOLUL II

## Circulaţia trenurilor pe secţii de circulaţie cu instalaţie dispecer fără tehnică de calcul

Art. 251. - (1) Sistemul de circulaţie dispecer fără tehnică de calcul - denumit în continuare sistem dispecer - este sistemul în care conducerea circulaţiei trenurilor şi dispunerea executării manevrei pe o secţie de circulaţie cu instalaţie dispecer - denumită în continuare secţie dispecer - se face de la un post central, de la care sunt acţionate prin telecomandă macazurile şi semnalele din staţii şi din linie curentă.

(2) Sistemul dispecer cuprinde două categorii de puncte de secţionare:

- puncte de secţionare telecomandate, în care parcursurile de intrare, ieşire sau trecere se execută de către dispecer, iar parcursurile de manevră se execută prin trecerea macazurilor şi semnalelor de manevră la comanda locală, manipularea acestora efectuându-se de la coloanele de manevră sau mesele de manevră din fiecare staţie;

- puncte de secţionare telecontrolate, în care prin consimţământul dat de către dispecer se permite IDM dispozitor din staţiile adiacente secţiei dispecer, să execute pe aparatul de comandă propriu, operaţii de expediere spre secţia dispecer; în aceste puncte de secţionare se asigură telecontrolul asupra liniilor de primire şi expediere.

Art. 252. - (1) În cadrul sistemului dispecer, conducerea circulaţiei se face de către operatorul de circulaţie, instalaţia de centralizare dispecer fiind deservită de către dispecer.

(2) În cazul în care instalaţia de centralizare dispecer este înzestrată cu instalaţie de înregistrare a modului de efectuare a circulaţiei trenurilor – denumit în continuare trenograf -, sarcinile operatorului de circulaţie şi ale dispecerului se execută de către o singură persoană, care este operatorul de circulaţie.

Art. 253. (1) Circulaţia trenurilor între punctele de secţionare în cazul sistemului dispecer, se face pe bază de BLA.

(2) În cazul necesităţii îndrumării trenurilor pe linie falsă se aplică reglementările specifice privind circulaţia trenurilor pe linie falsă.

Art. 254. - Ordinul de plecare a trenurilor de călători şi mixte se dă de către agentul autorizat pentru secţie dispecer, respectiv IDM sau, în lipsa acestora, de către şeful de tren prin semnalul „pornirea trenului” şi indicaţia de liber a semnalului de ieşire.

Art. 255. - (1) Pentru circulaţia unui tren pentru încărcare-descărcare, a locomotivei de ajutor şi/sau a mijloacelor de intervenţie până la un punct din linia curentă, pe linie normală sau pe linie falsă, se procedează astfel:

- în cazul în care după oprire, trenul, locomotiva de ajutor şi/sau mijloacele de intervenţie urmează să îşi continue mersul până la staţia următoare, circulaţia pe linia normală se face pe baza indicaţiilor date de semnalele BLA, iar pe linie falsă, pe baza condiţiilor trecute în ordinul de circulaţie înmânat mecanicului;

- în cazul în care după oprire trenul, locomotiva de ajutor şi/sau mijloacele de intervenţie se înapoiază în staţia de expediere, atât în cazul circulaţiei pe linie normală, cât şi în cazul circulaţiei pe linie falsă, condiţiile de circulaţie se trec în ordinul de circulaţie şi se înmânează mecanicului la expedierea trenului.

Art. 256.- (1) Manevra pe liniile din staţie se execută numai din ordinul agentului autorizat pentru secţie dispecer sau IDM.

(2) Manevra de introducere-scoatere a vagoanelor pe şi de pe liniile care se ramifică din linia curentă, se execută din ordinul dispecerului.

(3) Trecerea manevrei dintr-o zonă de manevră a staţiei în alta, cu afectarea liniilor de primire şi expediere din staţiile telecomandate, se face numai în baza încuviinţării verbale a dispecerului.

(4) Ieşirea convoiului de manevră sau a locomotivei care manevrează dincolo de limita incintei staţiei, este admisă pe baza încuviinţării scrise a dispecerului, adusă la cunoştinţă mecanicului prin ordin de circulaţie întocmit de către agentul autorizat pentru secţie dispecer sau IDM din staţia respectivă. În ordinul de circulaţie se înscriu operaţiile care trebuie efectuate şi ora până la care se poate manevra cu depăşirea limitei incintei staţiei.

Art. 257 - Pe secţiile cu profil nefavorabil - pantă mai mare de 15 ‰ dinspre linia curentă spre staţie - stabilite de gestionarul infrastructurii feroviare, nu se vor îndruma trenuri mai lungi decât lungimea utilă a liniilor de primire-expediere din staţii.

Art. 258. - În cazul vehiculelor feroviare fugite, agentul autorizat pentru secţie dispecer sau IDM trebuie să avizeze posturile de barieră din staţie şi din linie curentă, posturile ajutătoare de mişcare, posturile de macazuri din linie curentă, staţia vecină, dispecerul şi operatorul de circulaţie, comunicând totodată felul încărcăturii şi dacă sunt persoane în vagoanele fugite; pentru evitarea ciocnirii vehiculelor feroviare fugite cu trenurile în circulaţie sau cu alte vehicule feroviare, operatorul de circulaţie dispune, respectiv ia măsurile prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

Art. 259. - În cazul defectării instalaţiei dispecer, circulaţia trenurilor se face conform reglementărilor privind circulaţia trenurilor pe BLA.

Art. 260. - Personalul care execută serviciul în cadrul sistemului dispecer fără tehnică de calcul, este obligat să respecte reglementările specifice în vigoare, care trebuie înţelese şi aplicate în totalitatea lor.

CAPITOLUL III

## Circulaţia trenurilor pe secţii de circulaţie cu instalaţie dispecer cu tehnică de calcul

Art. 261. - (1) Sistemul de circulaţie dispecer cu tehnică de calcul este sistemul în care conducerea circulaţiei trenurilor şi dispunerea executării manevrei pe o secţie dispecer se face de la un post central dotat cu tehnică de calcul, de la care sunt telecomandate macazurile şi semnalele din liniile curente şi din staţiile integrate în sistem.

(2) Postul central de la care se conduce circulaţia trenurilor funcţionează în cadrul regulatorului de circulaţie.

(3) Postul central şi cele locale, precum şi locomotivele care remorcă trenurile pe aceste secţii, pot fi înzestrate cu instalaţii TC care asigură înregistrarea convorbirilor în mod permanent şi automat.

Art. 262. - Sistemul de circulaţie dispecer cu tehnică de calcul cuprinde două categorii de puncte de secţionare:

- puncte de secţionare telecomandate, în care se asigură telecomanda parcursurilor de intrare, ieşire sau trecere de la postul central precum şi telecontrolul poziţiei macazurilor, indicaţiei semnalelor şi stării de liber sau ocupat a secţiunilor izolate;

- puncte de secţionare telecontrolate, în care se asigură numai telecontrolul poziţiei macazurilor, indicaţiei semnalelor şi stării de liber sau ocupat a secţiunilor izolate din parcursurile de intrare, ieşire sau trecere, care se execută de către IDM dispozitor.

Art. 263. - (1) Sistemul de circulaţie dispecer cu tehnică de calcul dotat cu instalaţii de înregistrare automată a modului de circulaţie a trenurilor, este deservit numai de către operatorul de circulaţie ce execută şi atribuţiile dispecerului.

(2) Sistemul de circulaţie dispecer cu tehnică de calcul care nu este dotat cu instalaţii de înregistrare automată a modului de circulaţie a trenurilor, este deservit de către operatorul de circulaţie ce conduce circulaţia trenurilor, iar instalaţia dispecer cu tehnică de calcul este deservită de către dispecer.

Art. 264. - (1) În funcţionarea normală a sistemului de circulaţie dispecer cu tehnică de calcul, executarea circulaţiei trenurilor se face prin comandă centrală integrală, caz în care staţiile şi posturile de mişcare nu sunt deservite de către IDM.

(2) În cazuri excepţionale, în care se impune executarea circulaţiei trenurilor cu trecerea instalaţiei dispecer la comanda locală, staţia sau postul de mişcare respectiv va fi deservit temporar de către IDM.

Art. 265. - Circulaţia trenurilor pe secţiile înzestrate cu instalaţie dispecer cu tehnică de calcul se execută după sistemul BLA, cu ajutorul instalaţiilor CED şi CE integrate în instalaţia dispecer cu tehnică de calcul.

Art. 266 - În staţiile telecomandate, comenzile de intrare, ieşire sau trecere pentru trenurile care circulă conform graficului de circulaţie se execută direct de către dispecer.

Art. 267. - În cazul circulaţiei unui tren pentru încărcare-descărcare, a locomotivei de ajutor şi/sau a mijloacelor de intervenţie până la un punct din linie curentă, se procedează astfel:

- dacă, după oprire trenul, locomotiva de ajutor şi/sau mijloacele de intervenţie urmează să-şi continue mersul până la staţia următoare, circulaţia se face pe baza indicaţiilor date de semnalele BLA;

- dacă, după oprire trenul, locomotiva de ajutor şi/sau mijloacele de intervenţie se înapoiază în staţia din care au fost expediate, circulaţia se face pe baza condiţiilor de circulaţie precizate în ordinul de circulaţie înmânat mecanicului la expediere; asemănător se procedează şi în cazul înapoierii în staţia de expediere a trenurilor de intervenţie, de lucru sau a utilajelor care au lucrat în linie curentă închisă.

Art. 268. - În cazul defectării instalaţiei dispecer cu tehnică de calcul, cât şi în cazul lucrărilor la componentele acesteia sau la linii, staţiile şi posturile de mişcare în linie curentă trebuie deservite de către IDM.

Art. 269. - În staţiile integrate în sistemul dispecer cu tehnică de calcul, manevra vehiculelor feroviare se efectuează conform reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 270. - În cazul vehiculelor feroviare fugite, se respectă reglementările specifice în vigoare, IDM avizând în acest sens operatorul de circulaţie, dispecerul şi - în funcţie de situaţie - mecanicii, posturile din staţii sau din linie curentă despre fugirea vehiculelor feroviare, precizând felul încărcăturii, dacă sunt persoane în vagoanele fugite şi eventualele măsuri de oprire ce se impun, pentru limitarea pericolului creat; operatorul de circulaţie avizează staţiile şi posturile din linie curentă, dispunând acestora măsurile ce se impun pentru oprirea vehiculelor feroviare şi limitarea pericolului creat.

Art. 271. - Pe secţiile cu profil nefavorabil - pantă mai mare de 15 ‰ dinspre linia curentă spre staţie - stabilite de gestionarul infrastructurii feroviare nu se vor îndruma trenuri mai lungi decât lungimea utilă a liniilor de primire-expediere din staţii.

Art. 272. - În cazul în care trenul oprit în linie curentă nu îşi poate continua mersul până la staţia vecină, măsurile de eliberare a liniei curente se dispun de către operatorul de circulaţie, care stabileşte modalităţile concrete de lucru cu respectarea reglementărilor din reglementările specifice în vigoare.

Art. 273. - Personalul care execută serviciul în cadrul sistemului dispecer cu tehnică de calcul, este obligat să respecte reglementările specifice cuprinse în reglementările specifice în vigoare, care trebuie înţelese şi aplicate în totalitatea lor.

Art. 274. – Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.